Catalogue des articles normalisés

CAN — Installations électriques

Numéros d'articles et désignations disponibles publiquement

2804 articles · 22 chapitres · éditions CAN 2025 et 2026

À quoi sert ce document

Il rassemble tous les numéros d'articles CAN que l'on peut obtenir librement, avec leur désignation française. Il sert à retrouver rapidement une position, pas à chiffrer une offre.

Ce que ce document n'est pas

Le CAN complet compte environ 14'000 articles de prestations et reste sous licence EIT.swiss. Seule une partie est publiée librement : les articles nouveaux, déplacés ou supprimés de chaque édition, les « articles non publiés » de certains chapitres, et les exemples des fiches d'information par chapitre. Un numéro absent d'ici existe très probablement quand même.

À vérifier avant de chiffrer

Les derniers chiffres d'un numéro changent selon la variante et, pour les positions « parties d'installation », selon la longueur de ligne. Contrôle toujours dans l'e-Book CAN ou dans un logiciel de calcul certifié EIT.swiss avant d'établir un devis.

« Avec » ou « pour »

Dans les textes de position, « Ligne avec … » signifie que la fourniture de l'appareil est comprise ; « Ligne pour … » signifie qu'elle ne l'est pas.

Colonne CI

Code d'installation à deux chiffres. Premier chiffre : 1 apparent, 2 encastré, 3 incorporé, 5 tirage, 7 raccordement. Deuxième chiffre : 0 très simples, 1 simples, 2 normales, 3 difficiles. La colonne n'est remplie que là où la source le précisait.

Sources : EIT.swiss — Nouveautés et statistiques CAN 2025 et 2026, Informations sur le CAN 2025 et 2026, Articles non publiés CAN 2025 et 2026, Descriptif type 2020. Compilé le 18 août 2026.

# Chapitres

| Chapitre | Titre | Articles |
| --- | --- | --- |
| 511 | Travaux en régie et mise à disposition | 24 |
| 512 | Tubes et passages | 106 |
| 513 | Canaux à câbles et colonnes | 1 |
| 514 | Systèmes de chemin de câble et cloisonnements | 248 |
| 521 | Mise à terre, liaisons équipotentielles et paratonnerres | 12 |
| 522 | Conducteurs de courant fort | 373 |
| 524 | Systèmes de distribution et de câblage | 68 |
| 526 | Conducteurs de courant faible et fibre optique | 86 |
| 531 | Coffrets d'abonnés, distributeurs et boîtes de dérivation | 26 |
| 542 | Interrupteurs et prises | 238 |
| 543 | Appareils de commutation, de commande et de protection | 20 |
| 551 | Télécommunication | 111 |
| 552 | Communication du bâtiment et sécurité | 23 |
| 561 | Automatismes du bâtiment : KNX | 646 |
| 563 | Automatismes du bâtiment : systèmes propriétaires | 526 |
| 565 | Automatismes du bâtiment : API | 1 |
| 573 | Appareils électriques | 11 |
| 574 | Eclairage | 61 |
| 583 | Parties d'inst. à courant fort pour bâtiments utilitaires | 61 |
| 584 | Parties d'inst. à courant faible pour bâtiments utilitaires | 59 |
| 585 | Parties d'inst. à courant fort pour bâtiments d'habitation | 66 |
| 586 | Parties d'inst. à courant faible pour bâtiments d'habitation | 37 |

# 511 — Travaux en régie et mise à disposition

24 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 511 117 231 |  | Remplissage de boîte de dérivation jusqu'à 5x16mm² avec une résine retirable, isolante et imperméable, pour une protection jusqu'à IP |
| 511 117 232 |  | Remplissage de boîte de déri- vation et similaires avec jusqu'à 0,25L de masse isolante imperméable et retirable, pour un degré de protection IPX |
| 511 117 233 |  | Remplissage de boîte de déri- vation et similaires avec plus de 0,25 jusqu'à 0,5L de masse isolante imperméable et retirable, pour un degré de protection IPX |
| 511 117 234 |  | Remplissage de boîte de déri- vation et similaires avec plus de 0,5 jusqu'à 1L de masse isolante imperméable et retirable, pour un degré de protection IPX |
| 511 117 501 |  | Montage et démontage de coffret avec prises, remise en état incluse |
| 511 117 511 |  | Montage et démontage de coffret avec prises, remise en état incluse |
| 511 117 521 |  | Montage et démontage de luminaire pour éclairage provisoire à connecteurs, câblage et remise en état inclus |
| 511 117 531 |  | Montage et démontage de distributeur ou interrupteur de commande pour éclairage provisoire à connecteurs, câblage et remise en état inclus |
| 511 117 541 |  | Montage et démontage d'unitée de commande pour éclairage provisoire à connecteurs, câblage et remise en état inclus |
| 511 125 211 |  | (Exigences particulières relatives à la |
| 511 131 122 |  | Mont app -1kg, |
| 511 131 132 |  | Mont app >1 -5kg, |
| 511 132 311 |  | Ouverture de coupe-feu (matière souple) pour le passage de câble individuel, remise en état incluse |
| 511 132 411 |  | Réparation du manteau de câble plat endommagé au point de raccordemnt plus utilisé |
| 511 241 111 |  | Mise à disposition de luminaire IPX5 LED env. 2500lm, pour éclairage provisoire à connecteurs, par mois, montage et démontage exclus |
| 511 241 121 |  | Mise à disposition de luminaire de secours IPX5 LED env. 2500lm, batterie avec 3 h. d'autonomie, auto-test, pour éclairage provisoire à connecteurs, par mois, montage et démontage exclus |
| 511 241 131 |  | Mise à disposition de luminaire de secours IPX5 LED avec pictogramme, batterie avec 3 h. d'autonomie, auto-test, pour éclairage provisoire à connecteurs, par mois, montage et démontage exclus |
| 511 241 211 |  | Mise à disposition de distributeur à 3 sorties, pour éclairage provisoire à connecteurs, par mois, montage et démontage exclus |
| 511 241 221 |  | Mise à disposition de distributeur à 5 sorties, pour éclairage provisoire à connecteurs, par mois, montage et démontage exclus |
| 511 241 231 |  | Mise à disposition de câble de raccordement longueur = 5m, pour éclairage provisoire à connecteurs, par mois, montage et démontage exclus |
| 511 241 241 |  | Mise à disposition de câble de raccordement longueur = 10m, pour éclairage provisoire à connecteurs, par mois, montage et démontage exclus |
| 511 241 311 |  | Mise à disposition d'interrupteur de commande, pour éclairage provisoire à connecteurs, par mois, montage et démontage exclus |
| 511 241 321 |  | Mise à disposition d'unité de commande principale 3LN 16A avec câble de raccordement, comprenant: - 3 sorties pour bandeaux lumineux ou unités de commande secondaires, - 1 sortie pour interrupteur de commande, pour éclairage provisoire à connecteurs, par mois, montage et démontage exclus |
| 511 241 331 |  | Mise à disposition d'unité de commande secondaire 3LN 16A avec câble de raccordement, comprenant: - 1 entrée de l'unité de commande, - 3 sorties pour bandeaux lumineux ou unités de commande secondaires, pour éclairage provisoire à connecteurs, par mois, montage et démontage exclus |

# 512 — Tubes et passages

106 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 512 251 401 | 20 | KRS Ø 120 PE |
| 512 251 402 | 22 | KRS Ø 120 PE |
| 512 251 404 | 21 | KRS Ø 120 PE |
| 512 251 501 | 20 | KRS Ø 150 PE |
| 512 251 502 | 22 | KRS Ø 150 PE |
| 512 251 504 | 21 | KRS Ø 150 PE |
| 512 256 211 | 20 | KSR Ø 110 PE, flex |
| 512 256 212 | 22 | KSR Ø 110 PE, flex |
| 512 256 214 | 21 | KSR Ø 110 PE, flex |
| 512 256 221 | 20 | KSR Ø 125 PE, flex |
| 512 256 222 | 22 | KSR Ø 125 PE, flex |
| 512 256 224 | 21 | KSR Ø 125 PE, flex |
| 512 256 231 | 20 | KSR Ø 140 PE, flex |
| 512 256 232 | 22 | KSR Ø 140 PE, flex |
| 512 256 234 | 21 | KSR Ø 140 PE, flex |
| 512 256 241 | 20 | KSR Ø 160 PE, flex |
| 512 256 242 | 22 | KSR Ø 160 PE, flex |
| 512 256 244 | 21 | KSR Ø 160 PE, flex |
| 512 257 214 | 22 | Coude 90°, KRS Ø 120 PE |
| 512 257 215 | 22 | Coude 90°, KRS Ø 150 PE |
| 512 257 234 | 22 | Coude 90°, KRS Ø 120 PE, flex |
| 512 257 235 | 22 | Coude 90°, KRS Ø 150 PE, flex |
| 512 257 244 | 22 | Coude 45°, KRS Ø 120 PE |
| 512 257 245 | 22 | Coude 45°, KRS Ø 150 PE |
| 512 257 254 | 22 | Coude 45°, KRS Ø 120 PE, flex |
| 512 257 255 | 22 | Coude 45°, KRS Ø 150 PE, flex |
| 512 313 671 | 11 | THFWG 63 hf |
| 512 313 672 | 21 | THFWG 63 hf |
| 512 313 673 | 22 | THFWG 63 hf |
| 512 313 674 | 23 | THFWG 63 hf |
| 512 313 675 | 20 | THFWG 63 hf |
| 512 317 111 |  | Coude de tube TIT M16, sans halogène |
| 512 317 112 |  | Coude de tube TIT M20, sans halogène |
| 512 317 113 |  | Coude de tube TIT M25, sans halogène |
| 512 317 114 |  | Coude de tube TIT M32, sans halogène |
| 512 333 121 |  | Tube en matière synthétique M20, flexible, résistant aux rayons UV |
| 512 333 122 |  | Tube en matière synthétique M20, flexible, résistant aux rayons UV |
| 512 333 123 |  | Tube en matière synthétique M20, flexible, résistant aux rayons UV |
| 512 333 151 |  | Tube en matière synthétique M40, flexible, résistant aux rayons UV |
| 512 333 152 |  | Tube en matière synthétique M40, flexible, résistant aux rayons UV |
| 512 333 153 |  | Tube en matière synthétique M40, flexible, résistant aux rayons UV |
| 512 337 227 | 11 | Coude Al |
| 512 522 161 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 250x180x185mm, sans couvercle |
| 512 522 162 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 250x180x185mm, sans couvercle |
| 512 522 163 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 250x180x185mm, sans couvercle |
| 512 522 164 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 250x180x185mm, sans couvercle |
| 512 522 171 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 400x300x220mm, sans couvercle |
| 512 522 172 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 400x300x220mm, sans couvercle |
| 512 522 173 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 400x300x220mm, sans couvercle |
| 512 522 174 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 400x300x220mm, sans couvercle |
| 512 522 512 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique avec compartiment pour transfo, lxlxp = 115x115x115mm, sans couvercle |
| 512 522 513 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique avec compartiment pour transfo, lxlxp = 115x115x115mm, sans couvercle |
| 512 522 514 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique avec compartiment pour transfo, lxlxp = 115x115x115mm, sans couvercle |
| 512 531 111 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 200x200x200mm, avec couvercle carrossable |
| 512 531 112 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 200x200x200mm, avec couvercle carrossable |
| 512 531 113 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 200x200x200mm, avec couvercle carrossable |
| 512 531 121 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 300x300x300mm, avec couvercle carrossable |
| 512 531 122 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 300x300x300mm, avec couvercle carrossable |
| 512 531 123 |  | Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlxp = 300x300x300mm, avec couvercle carrossable |
| 512 612 141 | 20 | Coude Al 63 Boîte ENC 3x2 pour combi >IPX |
| 512 612 142 | 21 | Coude Al 63 Boîte ENC 3x2 pour combi >IPX |
| 512 612 143 | 22 | Coude Al 63 Boîte ENC 3x2 pour combi >IPX |
| 512 612 144 | 23 | Coude Al 63 Boîte ENC 3x2 pour combi >IPX |
| 512 612 151 | 20 | Coude Al 63 Boîte ENC 3x2 pour combi >IPX0 Boîte ENC 4x2 pour combi >IPX |
| 512 612 152 | 21 | Coude Al 63 Boîte ENC 3x2 pour combi >IPX0 Boîte ENC 4x2 pour combi >IPX |
| 512 612 153 | 22 | Coude Al 63 Boîte ENC 3x2 pour combi >IPX0 Boîte ENC 4x2 pour combi >IPX |
| 512 612 154 | 23 | Coude Al 63 Boîte ENC 3x2 pour combi >IPX0 Boîte ENC 4x2 pour combi >IPX |
| 512 612 161 | 20 | Coude Al 63 Boîte ENC 4x2 pour combi >IPX0 Boîte ENC 3x3 pour combi >IPX |
| 512 612 162 | 21 | Coude Al 63 Boîte ENC 4x2 pour combi >IPX0 Boîte ENC 3x3 pour combi >IPX |
| 512 612 163 | 22 | Coude Al 63 Boîte ENC 4x2 pour combi >IPX0 Boîte ENC 3x3 pour combi >IPX |
| 512 612 164 | 23 | Coude Al 63 Boîte ENC 4x2 pour combi >IPX0 Boîte ENC 3x3 pour combi >IPX |
| 512 612 171 | 20 | Boîte ENC 3x3 pour combi >IPX0 Boîte ENC 4x3 pour combi >IPX |
| 512 612 172 | 21 | Boîte ENC 3x3 pour combi >IPX0 Boîte ENC 4x3 pour combi >IPX |
| 512 612 173 | 22 | Boîte ENC 3x3 pour combi >IPX0 Boîte ENC 4x3 pour combi >IPX |
| 512 612 174 | 23 | Boîte ENC 3x3 pour combi >IPX0 Boîte ENC 4x3 pour combi >IPX |
| 512 613 231 | 20 | Boîte ENC FLF 3x |
| 512 613 232 | 21 | Boîte ENC FLF 3x |
| 512 613 233 | 22 | Boîte ENC FLF 3x |
| 512 613 234 | 23 | Boîte ENC FLF 3x |
| 512 613 241 | 20 | Boîte ENC FLF 4x |
| 512 613 242 | 21 | Boîte ENC FLF 4x |
| 512 613 243 | 22 | Boîte ENC FLF 4x |
| 512 613 244 | 23 | Boîte ENC FLF 4x |
| 512 614 211 |  | Boîte d'encastrement Gr.2 pour appareil en fonte Al, profondeur ajustable de 55 à 75mm |
| 512 614 212 |  | Boîte d'encastrement Gr.2 pour appareil en fonte Al, profondeur ajustable de 55 à 75mm |
| 512 614 213 |  | Boîte d'encastrement Gr.2 pour appareil en fonte Al, profondeur ajustable de 55 à 75mm |
| 512 614 214 |  | Boîte d'encastrement Gr.2 pour appareil en fonte Al, profondeur ajustable de 55 à 75mm |
| 512 614 311 |  | Boîte d'encastrement Gr.2, profondeur ajustable de 70 à 90mm |
| 512 614 312 |  | Boîte d'encastrement Gr.2, profondeur ajustable de 70 à 90mm |
| 512 614 313 |  | Boîte d'encastrement Gr.2, profondeur ajustable de 70 à 90mm |
| 512 614 314 |  | Boîte d'encastrement Gr.2, profondeur ajustable de 70 à 90mm |
| 512 615 111 |  | Boîte d'encastrement gr.3, profondeur = 130mm |
| 512 615 112 |  | Boîte d'encastrement gr.3, profondeur = 130mm |
| 512 615 113 |  | Boîte d'encastrement gr.3, profondeur = 130mm |
| 512 615 114 |  | Boîte d'encastrement gr.3, profondeur = 130mm |
| 512 624 321 |  | Boîte d'encastrement Gr.1 2x1 pour coffrage de mur et pour combinaison supérieure à IPX0, fixation au ferraillage, profondeur = 90mm |
| 512 624 322 |  | Boîte d'encastrement Gr.1 2x1 pour coffrage de mur et pour combinaison supérieure à IPX0, fixation au ferraillage, profondeur = 90mm |
| 512 624 331 |  | Boîte d'encastrement Gr.1 3x1 pour coffrage de mur et pour combinaison supérieure à IPX0, fixation au ferraillage, profondeur = 90mm |
| 512 624 332 |  | Boîte d'encastrement Gr.1 3x1 pour coffrage de mur et pour combinaison supérieure à IPX0, fixation au ferraillage, profondeur = 90mm |
| 512 625 221 |  | Boîte d'encastrement Gr.1 2x1 pour IPX4/X5, pour coffrage de mur, fixation au ferraillage, profondeur jusqu'à 90mm |
| 512 625 222 |  | Boîte d'encastrement Gr.1 2x1 pour IPX4/X5, pour coffrage de mur, fixation au ferraillage, profondeur jusqu'à 90mm |
| 512 625 231 |  | Boîte d'encastrement Gr.1 3x1 pour IPX4/X5, pour coffrage de mur, fixation au ferraillage, profondeur jusqu'à 90mm |
| 512 625 232 |  | Boîte d'encastrement Gr.1 3x1 pour IPX4/X5, pour coffrage de mur, fixation au ferraillage, profondeur jusqu'à 90mm |
| 512 633 111 |  | Elément d'angle pour façade avec épaisseur d'isolation jusqu'à 200mm et catégorie de réaction au feu RF3(cr), avec support pour appareil jusqu'à 10kg |
| 512 633 211 |  | Elément d'angle pour façade avec épaisseur d'isolation jusqu'à 300mm, catégorie de réaction au feu RF2-cr, avec support pour appareil jusqu'à 12kg |
| 512 661 124 |  | Couvercle en Al pour boîte de coffrage, IPX4, lxl = 330x120mm |

# 513 — Canaux à câbles et colonnes

1 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 513 824 111 |  | Canal de contournement de porte en PVC, lxh = 50x20mm |

# 514 — Systèmes de chemin de câble et cloisonnements

248 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 514 216 311 | 11 | Coude vertical 90° 100x60 inox A2 pour chemin à câbles |
| 514 216 312 | 11 | inox A2 pour chemin à câbles |
| 514 216 313 | 11 | inox A2 pour chemin à câbles Coude vertical 90° 300x60 inox A2 pour chemin à câbles |
| 514 216 314 | 11 | Coude vertical 90° 400x60 inox A2 pour chemin à câbles |
| 514 216 315 | 11 | inox A2 pour chemin à câbles |
| 514 216 316 | 11 | inox A2 pour chemin à câbles Coude vertical 90° 600x60 inox A2 pour chemin à câbles |
| 514 411 311 | 11 | Chemin à câbles perforé en plastique technique PVC, lxh = 100x60mm |
| 514 411 312 | 11 | Chemin à câbles perforé en plastique technique PVC, lxh = 200x60mm |
| 514 411 313 | 11 | Chemin à câbles perforé en plastique technique PVC, lxh = 300x60mm |
| 514 412 311 | 11 | Chemin à câbles non perforé en plastique technique PVC, lxh = 100x60mm |
| 514 412 312 | 11 | Chemin à câbles non perforé en plastique technique PVC, lxh = 200x60mm |
| 514 412 313 | 11 | Chemin à câbles non perforé en plastique technique PVC, lxh = 300x60mm |
| 514 413 311 | 11 | Couvercle en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 100x60mm |
| 514 413 312 | 11 | Couvercle en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 200x60mm |
| 514 413 313 | 11 | Couvercle en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 300x60mm |
| 514 413 341 | 11 | Cloison de séparation pour chemin à câbles en plastique technique PVC |
| 514 414 311 | 11 | Coude horizontal 45° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 100x60mm |
| 514 414 312 | 11 | Coude horizontal 45° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 200x60mm |
| 514 414 313 | 11 | IST PVC pour chemin à câbles Coude horizontal 45° 300x60 IST PVC pour chemin à câbles |
| 514 415 311 | 11 | Coude horizontal 90° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 100x60mm |
| 514 415 312 | 11 | Coude horizontal 90° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 200x60mm |
| 514 415 313 | 11 | IST PVC pour chemin à câbles Coude horizontal 90° 300x60 IST PVC pour chemin à câbles |
| 514 415 341 | 11 | Couvercle en plasique technique PVC, de coude horizontal 90° pour chemin à câbles lxh = 100x60mm |
| 514 415 342 | 11 | Couvercle en plasique technique PVC, de coude horizontal 90° pour chemin à câbles lxh = 200x60mm |
| 514 415 343 | 11 | Couvercle en plasique technique PVC, de coude horizontal 90° pour chemin à câbles lxh = 300x60mm |
| 514 416 311 | 11 | Liaison verticale montante 45° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 100x60mm |
| 514 416 312 | 11 | Liaison verticale montante 45° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 200x60mm |
| 514 416 313 | 11 | Liaison verticale montante 45° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 300x60mm |
| 514 417 311 | 11 | Liaison verticale descendante 45° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 100x60mm |
| 514 417 312 | 11 | Liaison verticale descendante 45° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 200x60mm |
| 514 417 313 | 11 | Liaison verticale descendante 45° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 300x60mm |
| 514 421 311 | 11 | IST PVC pour chemin à câbles Pièce T 100x60 IST PVC pour chemin à câbles |
| 514 421 312 | 11 | Pièce T en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 200x60mm |
| 514 421 313 | 11 | Pièce T 200x60 IST PVC pour chemin à câbles Pièce T 300x60 IST PVC pour chemin à câbles |
| 514 421 341 | 11 | Couvercle en plastique technique PVC pour pièce T de chemin à câbles lxh = 100x60mm |
| 514 421 342 | 11 | Couvercle en plastique technique PVC pour pièce T de chemin à câbles lxh = 200x60mm |
| 514 421 343 | 11 | Couvercle en plastique technique PVC pour pièce T de chemin à câbles lxh = 300x60mm |
| 514 422 311 | 11 | Liaison verticale montante ou descendante jusqu'à 90° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 100x60mm |
| 514 422 312 | 11 | Liaison verticale montante ou descendante jusqu'à 90° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 200x60mm |
| 514 422 313 | 11 | Liaison verticale montante ou descendante jusqu'à 90° en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 300x60mm |
| 514 423 311 | 11 | IST PVC pour chemin à câbles Pièce terminale 100x60 IST PVC pour chemin à câbles |
| 514 423 312 | 11 | Pièce terminale en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 200x60mm |
| 514 423 313 | 11 | Pièce terminale en plastique technique PVC, pour chemin à câbles lxh = 300x60mm |
| 514 425 111 |  | Rail profilé isolé en plastique technique sans halogène lxh = 25x50mm |
| 514 425 112 |  | Rail profilé isolé en plastique technique sans halogène lxh = 25x50mm |
| 514 425 113 |  | Rail profilé isolé en plastique technique sans halogène lxh = 25x50mm |
| 514 425 311 |  | Base de soutien avec rail profilé intégré pour chemin à câbles largeur = 100mm |
| 514 425 331 |  | Base de soutien avec rail profilé intégré pour chemin à câbles largeur 200 à 300mm |
| 514 425 411 | 11 | Support vertical isolant en plastique technique PVC, pour chemin à câbles largeur = 100mm |
| 514 425 412 | 12 | Support vertical isolant en plastique technique PVC, pour chemin à câbles largeur = 100mm |
| 514 425 413 | 13 | Support vertical isolant en plastique technique PVC, pour chemin à câbles largeur = 100mm |
| 514 425 421 | 11 | Support vertical isolant en plastique technique PVC, pour chemin à câbles largeur = 200mm |
| 514 425 422 | 12 | Support vertical isolant en plastique technique PVC, pour chemin à câbles largeur = 200mm |
| 514 425 423 | 13 | Support vertical isolant en plastique technique PVC, pour chemin à câbles largeur = 200mm |
| 514 425 431 | 11 | Support vertical isolant en plastique technique PVC, pour chemin à câbles largeur = 300mm |
| 514 425 432 | 12 | Support vertical isolant en plastique technique PVC, pour chemin à câbles largeur = 300mm |
| 514 425 433 | 13 | Support vertical isolant en plastique technique PVC, pour chemin à câbles largeur = 300mm |
| 514 431 212 |  | Echelle à câbles en plastique technique sans halogène, lxh = 200x85mm |
| 514 431 214 |  | Echelle à câbles en plastique technique sans halogène, lxh = 400x85mm |
| 514 431 216 |  | Echelle à câbles en plastique technique sans halogène, lxh = 600x85mm |
| 514 431 222 |  | Echelle à câbles en plastique technique sans halogène, lxh = 200x85mm |
| 514 431 224 |  | Echelle à câbles en plastique technique sans halogène, lxh = 400x85mm |
| 514 431 226 |  | Echelle à câbles en plastique technique sans halogène, lxh = 600x85mm |
| 514 431 312 | 11 | Echelle à câbles en plastique technique PVC, lxh = 200x85mm |
| 514 431 314 | 11 | Echelle à câbles IST PVC 200x85 Echelle à câbles IST PVC 400x |
| 514 431 316 | 11 | Echelle à câbles en plastique technique PVC, lxh = 600x85mm |
| 514 431 322 | 12 | Echelle à câbles IST PVC 600x85 Echelle à câbles IST PVC 200x |
| 514 431 324 | 12 | Echelle à câbles en plastique technique PVC, lxh = 400x85mm |
| 514 431 326 | 12 | Echelle à câbles IST PVC 400x85 Echelle à câbles IST PVC 600x |
| 514 432 212 |  | Couvercle en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 432 214 |  | Couvercle en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 432 216 |  | Couvercle en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 432 241 |  | Cloison de séparation pour échelle à câbles en plastique technique sans halogène |
| 514 432 312 | 11 | Couvercle en plastique technique PVC, pour échelle à câbles, lxh = 200x85mm |
| 514 432 314 | 11 | Couvercle en plastique technique PVC, pour échelle à câbles, lxh = 400x85mm |
| 514 432 316 | 11 | Couvercle en plastique technique PVC, pour échelle à câbles, lxh = 600x85mm |
| 514 432 341 | 11 | Cloison de séparation pour échelle à câbles en plastique technique PVC |
| 514 433 212 |  | Coude horizontal 45° avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 433 214 |  | Coude horizontal 45° avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 433 216 |  | Coude horizontal 45° avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 433 222 |  | Coude horizontal 45° avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 433 224 |  | Coude horizontal 45° avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 433 226 |  | Coude horizontal 45° avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 433 252 |  | Couvercle en plasique tech- nique sans halogène de coude horizontal 45° avec radius de 300mm pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 433 254 |  | Couvercle en plastique tech- nique sans halogène de coude horizontal 45° avec radius de 300mm pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 433 256 |  | Couvercle en plastique tech- nique sans halogène de coude horizontal 45° avec radius de 300mm pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 433 262 |  | Couvercle en plastique tech- nique sans halogène de coude horizontal 45° avec radius de 600mm pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 433 264 |  | Couvercle en plastique tech- nique sans halogène de coude horizontal 45° avec radius de 600mm pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 433 266 |  | Couvercle en plastique tech- nique sans halogène de coude horizontal 45° avec radius de 600mm pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 433 312 | 11 | Coude horizontal 45° avec radius de 300mm en plastique technique PVC, pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 433 314 | 11 | Coude horizontal 45° avec radius de 300mm en plastique technique PVC, pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 433 316 | 11 | Coude horizontal 45° avec radius de 300mm en plastique technique PVC, pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 433 322 | 11 | Coude horizontal 45° avec radius de 600mm en plastique technique PVC, pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 433 324 | 11 | Coude horizontal 45° avec radius de 600mm en plastique technique PVC, pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 433 326 | 11 | Coude horizontal 45° avec radius de 600mm en plastique technique PVC, pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 433 352 | 11 | Couvercle en plastique tech- nique PVC de coude horizontal 45° avec radius de 300mm pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 433 354 | 11 | Couvercle en plastique tech- nique PVC de coude horizontal 45° avec radius de 300mm pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 433 356 | 11 | Couvercle en plastique tech- nique PVC de coude horizontal 45° avec radius de 300mm pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 433 362 | 11 | Couvercle en plastique tech- nique PVC de coude horizontal 45° avec radius de 600mm pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 433 364 | 11 | Couvercle en plastique tech- nique PVC de coude horizontal 45° avec radius de 600mm pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 433 366 | 11 | Couvercle en plastique tech- nique PVC de coude horizontal 45° avec radius de 600mm pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 434 212 |  | Coude horizontal 90° avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 434 214 |  | Coude horizontal 90° avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 434 216 |  | Coude horizontal 90° avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 434 222 |  | Coude horizontal 90° avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 434 224 |  | Coude horizontal 90° avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 434 226 |  | Coude horizontal 90° avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 434 312 | 11 | Coude horizontal 90° avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 434 314 | 11 | Coude horizontal 90° avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 434 316 | 11 | Coude horizontal 90° avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 434 322 | 11 | Coude horizontal 90° avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 434 324 | 11 | Coude horizontal 90° avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 434 326 | 11 | Coude horizontal 90° avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 436 212 |  | Pièce T avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 436 214 |  | Pièce T avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 436 216 |  | Pièce T avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 436 222 |  | Pièce T avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 436 224 |  | Pièce T avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 436 226 |  | Pièce T avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 436 232 |  | Pièce X avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 436 234 |  | Pièce X avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 436 236 |  | Pièce X avec radius de 300mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 436 242 |  | Pièce X avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 436 244 |  | Pièce X avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 436 246 |  | Pièce X avec radius de 600mm en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 436 251 |  | Liaison horizontale en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles |
| 514 436 252 |  | Liaison verticale en plastique technique sans halogène, pour échelle à câbles |
| 514 436 312 | 11 | Pièce T avec radius de 300mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 436 314 | 11 | Pièce T avec radius de 300mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 436 316 | 11 | Pièce T avec radius de 300mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 436 322 | 11 | Pièce T avec radius de 600mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 436 324 | 11 | Pièce T avec radius de 600mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 436 326 | 11 | Pièce T avec radius de 600mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 436 332 | 11 | Pièce X avec radius de 300mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 436 334 | 11 | Pièce X avec radius de 300mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 436 336 | 11 | Pièce X avec radius de 300mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 436 342 | 11 | Pièce X avec radius de 600mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 200x85mm |
| 514 436 344 | 11 | Pièce X avec radius de 600mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 400x85mm |
| 514 436 346 | 11 | Pièce X avec radius de 600mm en plastique technique PVC pour échelle à câbles lxh = 600x85mm |
| 514 436 351 | 11 | Liaison horizontale en plastique technique PVC, pour échelle à câbles |
| 514 436 352 | 11 | pour chemin à câbles Liaison verticale IST PVC pour chemin à câbles |
| 514 441 211 |  | Rail profilé isolé en plastique technique lxh = 25x50mm |
| 514 441 212 |  | Rail profilé isolé en plastique technique lxh = 25x50mm |
| 514 441 213 |  | Rail profilé isolé en plastique technique lxh = 25x50mm |
| 514 441 311 |  | Support lesté avec rail profilé intégré pour chemin à câbles ou échelle à câbles, largeur = 100 mm en plastique technique |
| 514 441 331 |  | Support lesté avec rail profilé intégré pour chemin à câbles ou échelle à câbles, largeur = 200 jusqu'à 300 mm en plastique technique |
| 514 512 621 |  | Console en plastique technique pour charge légère, largeur = 200mm |
| 514 512 622 |  | Console en plastique technique pour charge légère, largeur = 200mm |
| 514 512 623 |  | Console en plastique technique pour charge légère, largeur = 200mm |
| 514 522 621 |  | Console en plastique technique sans halogène, pour charge moyenne, largeur = 200mm |
| 514 522 622 |  | Console en plastique technique sans halogène, pour charge moyenne, largeur = 200mm |
| 514 522 623 |  | Console en plastique technique sans halogène, pour charge moyenne, largeur = 200mm |
| 514 522 631 |  | Console en plastique technique pour charge moyenne, largeur = 300mm |
| 514 522 632 |  | Console en plastique technique pour charge moyenne, largeur = 300mm |
| 514 522 633 |  | Console en plastique technique pour charge moyenne, largeur = 300mm |
| 514 522 641 |  | Console en plastique technique pour charge moyenne, largeur = 400mm |
| 514 522 642 |  | Console en plastique technique pour charge moyenne, largeur = 400mm |
| 514 522 643 |  | Console en plastique technique pour charge moyenne, largeur = 400mm |
| 514 532 631 |  | Console en plastique technique sans halogène, pour charge lourde, largeur = 300mm |
| 514 532 632 |  | Console en plastique technique sans halogène, pour charge lourde, largeur = 300mm |
| 514 532 633 |  | Console en plastique technique sans halogène, pour charge lourde, largeur = 300mm |
| 514 532 661 |  | Console en plastique technique pour charge lourde, largeur = 600mm |
| 514 532 662 |  | Console en plastique technique pour charge lourde, largeur = 600mm |
| 514 532 663 |  | Console en plastique technique pour charge lourde, largeur = 600mm |
| 514 634 111 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 150x85mm |
| 514 634 112 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 150x85mm |
| 514 634 121 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 250x85mm |
| 514 634 122 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 250x85mm |
| 514 634 211 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse, lxh = 150x85mm |
| 514 634 212 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse, lxh = 150x85mm |
| 514 634 221 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse, lxh = 250x85mm |
| 514 634 222 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse, lxh = 250x85mm |
| 514 634 311 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED, lxh = 150x85mm |
| 514 634 312 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED, lxh = 150x85mm |
| 514 634 321 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED, lxh = 250x85mm |
| 514 634 322 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED, lxh = 250x85mm |
| 514 634 411 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose solide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 412 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose solide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 421 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 422 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 431 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose solide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 432 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose solide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 441 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 442 |  | Canal de sol ouvert en métal avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 511 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 150x85mm |
| 514 634 512 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse côté intérieur, lxh = 150x85mm |
| 514 634 513 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse côté extérieur, lxh = 150x85mm |
| 514 634 514 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED côté intérieur, lxh = 150x85mm |
| 514 634 515 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED côté extérieur, lxh = 150x85mm |
| 514 634 521 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 150x85mm |
| 514 634 522 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse côté intérieur, lxh = 150x85mm |
| 514 634 523 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse côté extérieur, lxh = 150x85mm |
| 514 634 524 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED côté intérieur, lxh = 150x85mm |
| 514 634 525 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED côté extérieur, lxh = 150x85mm |
| 514 634 531 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 250x85mm |
| 514 634 532 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse côté intérieur, lxh = 250x85mm |
| 514 634 533 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse côté extérieur, lxh = 250x85mm |
| 514 634 534 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED côté intérieur, lxh = 250x85mm |
| 514 634 535 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED côté extérieur, lxh = 250x85mm |
| 514 634 541 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 250x85mm |
| 514 634 542 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse côté intérieur, lxh = 250x85mm |
| 514 634 543 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm et brosse côté extérieur, lxh = 250x85mm |
| 514 634 544 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED côté intérieur, lxh = 250x85mm |
| 514 634 545 |  | Angle plat en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse et LED côté extérieur, lxh = 250x85mm |
| 514 634 571 |  | Pièce en T en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 150x85mm |
| 514 634 572 |  | Pièce en T en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 250x85mm |
| 514 634 575 |  | Pièce en T en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 150x85mm |
| 514 634 576 |  | Pièce en T en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 250x85mm |
| 514 634 611 |  | Angle extérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose solide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 612 |  | Angle extérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose solide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 613 |  | Angle extérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 614 |  | Angle extérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 621 |  | Angle intérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose solide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 622 |  | Angle intérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose solide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 623 |  | Angle intérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 624 |  | Angle intérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 200x60mm |
| 514 634 631 |  | Angle extérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et à pose solide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 632 |  | Angle extérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et à pose solide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 633 |  | Angle extérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 634 |  | Angle extérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 641 |  | Angle intérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose solide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 642 |  | Angle intérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose solide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 643 |  | Angle intérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 644 |  | Angle intérieur en métal pour canal de sol ouvert, avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, brosse de sortie et couvercle pour revêtement à pose liquide, lxh = 300x80mm |
| 514 634 671 |  | Pièce en T en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 200x60mm |
| 514 634 674 |  | Pièce en T en métal pour canal de sol ouvert avec arêtes ajustables jusqu'à 25mm, lxh = 300x80mm |
| 514 635 132 |  | Support de montage vide pour 3 appareils FLF 3/5, pour canal lxh = 300x80mm |
| 514 635 141 |  | Support de montage vide pour 2 appareils FLF 6/5, pour canal lxh = 300x80mm |
| 514 721 131 |  | Support de câbles avec entretoises, longueur = 250mm, hauteur = 70mm |
| 514 721 132 |  | Support de câbles avec entretoises, longueur = 250mm, hauteur = 70mm |
| 514 721 133 |  | Support de câbles avec entretoises, longueur = 250mm, hauteur = 70mm |
| 514 741 151 |  | Box de distribution universel vide en matière synthétique sans halogène, pour 6 modules Keystone, lxl ~230x100mm |
| 514 741 152 |  | Box de distribution universel vide en matière synthétique sans halogène, pour 6 modules Keystone, lxl ~230x100mm |
| 514 741 153 |  | Box de distribution universel vide en matière synthétique sans halogène, pour 6 modules Keystone, lxl ~230x100mm |
| 514 742 111 |  | Box de distribution universel vide en matière synthétique sans halogène, avec 4 prises type T13 et pour 6 modules Keystone, lxl ~230x230mm |
| 514 742 112 |  | Box de distribution universel vide en matière synthétique sans halogène, avec 4 prises type T13 et pour 6 modules Keystone, lxl ~230x230mm |
| 514 742 113 |  | Box de distribution universel vide en matière synthétique sans halogène, avec 4 prises type T13 et pour 6 modules Keystone, lxl ~230x230mm |
| 514 742 121 |  | Box de distribution universel vide en matière synthétique sans halogène, avec 4 prises type T23 et pour 6 modules Keystone, lxl ~230x230mm |
| 514 742 122 |  | Box de distribution universel vide en matière synthétique sans halogène, avec 4 prises type T23 et pour 6 modules Keystone, lxl ~230x230mm |
| 514 742 123 |  | Box de distribution universel vide en matière synthétique sans halogène, avec 4 prises type T23 et pour 6 modules Keystone, lxl ~230x230mm |
| 514 841 101 |  | Obturation coupe-feu avec classe de résistance au feu EI90 pour ouverture jusqu'à 0,02m² avec 60% occupation de câbles, réalisation de l'ouverture exclue |
| 514 841 102 |  | Obturation coupe-feu avec classe de résistance au feu EI90 pour ouverture plus de 0,02 jusqu'à 0,04m² avec 60% occupation de câbles, réalisation de l'ouverture exclue |
| 514 841 103 |  | Obturation coupe-feu avec classe de résistance au feu EI90 pour ouverture plus de 0,04 jusqu'à 0,1m² avec 60% occupation de câbles, réalisation de l'ouverture exclue |
| 514 841 111 |  | Obturation coupe-feu avec classe de résistance au feu EI90 pour ouverture jusqu'à 0,02m², réalisation de l'ouverture exclue |
| 514 841 112 |  | Obturation coupe-feu avec classe de résistance au feu EI90 pour ouverture plus de 0,02 jusqu'à 0,04m², réalisation de l'ouverture exclue |
| 514 841 113 |  | Obturation coupe-feu avec classe de résistance au feu EI90 pour ouverture plus de 0,04 jusqu'à 0,06m², réalisation de l'ouverture exclue |
| 514 841 114 |  | Obturation coupe-feu avec classe de résistance au feu EI90 pour ouverture plus de 0,06 jusqu'à 0,08m², réalisation de l'ouverture exclue |
| 514 841 115 |  | Obturation coupe-feu avec classe de résistance au feu EI90 pour ouverture plus de 0,08 jusqu'à 0,1m², réalisation de l'ouverture exclue |

# 521 — Mise à terre, liaisons équipotentielles et paratonnerres

12 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 521 212 334 |  | Point de raccordement de terre en acier inox A4 pour fixation sur ferraillage, pour conducteur de terre rond |
| 521 541 611 |  | Pontage d'équipotentialité en Cu 35mm² plat, flexible, avec cosses, résistance aux courants de foudre jusqu'à 100kA, avec cosses à câble, longueur jusqu'à 200mm |
| 521 541 612 |  | Pontage d'équipotentialité en Cu 35mm² plat, flexible, avec cosses, résistance aux courants de foudre jusqu'à 100kA, avec cosses à câble, longueur jusqu'à 200mm |
| 521 541 613 |  | Pontage d'équipotentialité en Cu 35mm² plat, flexible, avec cosses, résistance aux courants de foudre jusqu'à 100kA, avec cosses à câble, longueur jusqu'à 200mm |
| 521 541 621 |  | Pontage d'équipotentialité en Cu 35mm² plat, flexible, avec cosses, résistance aux courants de foudre jusqu'à 100kA, avec cosses à câble, longueur plus de 200 à 300mm |
| 521 541 622 |  | Pontage d'équipotentialité en Cu 35mm² plat, flexible, avec cosses, résistance aux courants de foudre jusqu'à 100kA, avec cosses à câble, longueur plus de 200 à 300mm |
| 521 541 623 |  | Pontage d'équipotentialité en Cu 35mm² plat, flexible, avec cosses, résistance aux courants de foudre jusqu'à 100kA, avec cosses à câble, longueur plus de 200 à 300mm |
| 521 561 102 |  | Barre d'équipotentialité AP |
| 521 732 111 |  | Ligne de descente en tube THFWG avec fil Cu Ø 6mm |
| 521 732 112 |  | Ligne de descente en tube THFWG avec fil Cu Ø 6mm |
| 521 741 412 |  | Liaison avec borne nue en Cu, de 2 conducteurs sur tôle d'une épaiseur jusqu'à 1mm |
| 521 741 422 |  | Liaison avec borne nue en acier inox A2 de 2 conducteurs sur tôle d'une épaiseur jusqu'à 1mm |

# 522 — Conducteurs de courant fort

373 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 522 211 173 | 52 | Câble FE0 Dca 8x1, |
| 522 211 174 | 53 | Câble FE0 Dca 8x1, |
| 522 211 213 | 52 | Câble FE0 Dca 12x1, |
| 522 211 214 | 53 | Câble FE0 Dca 12x1, |
| 522 211 223 | 52 | Câble FE0 Dca 16x1, |
| 522 211 224 | 53 | Câble FE0 Dca 16x1, |
| 522 211 233 | 52 | Câble FE0 Dca 21x1, |
| 522 211 234 | 53 | Câble FE0 Dca 21x1, |
| 522 211 243 | 52 | Câble FE0 Dca 27x1, |
| 522 211 244 | 53 | Câble FE0 Dca 27x1, |
| 522 212 412 |  | Câble d'installation FE0 CPR-Dca, 1x35mm² |
| 522 212 512 |  | Câble d'installation FE0 CPR-Dca, 1x50mm² |
| 522 212 533 | 52 | Câble FE0 Dca 4x |
| 522 212 534 | 53 | Câble FE0 Dca 4x |
| 522 212 623 | 52 | Câble FE0 Dca 4x |
| 522 212 624 | 53 | Câble FE0 Dca 4x |
| 522 214 113 | 52 | Câble FE0 Dca 1x |
| 522 214 114 | 53 | Câble FE0 Dca 1x |
| 522 214 213 | 52 | Câble FE0 Dca 1x |
| 522 214 214 | 53 | Câble FE0 Dca 1x |
| 522 214 313 | 52 | Câble FE0 Dca 1x |
| 522 214 314 | 53 | Câble FE0 Dca 1x |
| 522 214 413 | 52 | Câble FE0 Dca 1x |
| 522 214 414 | 53 | Câble FE0 Dca 1x |
| 522 232 222 |  | Câble d'installation FE05 CPR-Cca, 5x50mm² |
| 522 232 322 |  | Câble d'installation FE05 CPR-Cca, 5x70mm² |
| 522 232 513 | 52 | Câble FE05 Cca 1x |
| 522 232 514 | 53 | Câble FE05 Cca 1x |
| 522 232 613 | 52 | Câble FE05 Cca 1x |
| 522 232 614 | 53 | Câble FE05 Cca 1x |
| 522 232 713 | 52 | Câble FE05 Cca 1x |
| 522 232 714 | 53 | Câble FE05 Cca 1x |
| 522 233 113 | 52 | Câble FE05 Cca 1x |
| 522 233 114 | 53 | Câble FE05 Cca 1x |
| 522 235 212 |  | Câble d'installation FE05 CPR-B2ca, 1x50mm² |
| 522 235 222 | 12 | Câble d'installation FE05 CPR-B2ca, 5x50mm² |
| 522 235 312 | 12 | Câble d'installation FE05 CPR-B2ca, 1x70mm² |
| 522 235 322 | 12 | Câble d'installation FE05 CPR-B2ca, 5x70mm² |
| 522 235 513 | 52 | Câble FE05 B2ca 1x |
| 522 235 514 | 53 | Câble FE05 B2ca 1x |
| 522 235 613 | 52 | Câble FE05 B2ca 1x |
| 522 235 614 | 53 | Câble FE05 B2ca 1x |
| 522 235 713 | 52 | Câble FE05 B2ca 1x |
| 522 235 714 | 53 | Câble FE05 B2ca 1x |
| 522 236 113 | 52 | Câble FE05 B2ca 1x |
| 522 236 114 | 53 | Câble FE05 B2ca 1x |
| 522 253 332 |  | Câble d'installation avec maintien d'isolation FE180 et de fonction E90, CPR-B2ca, 7x4mm² |
| 522 253 333 |  | Câble d'installation avec maintien d'isolation FE180 et de fonction E90, CPR-B2ca, 7x4mm² |
| 522 253 334 |  | Câble d'installation avec maintien d'isolation FE180 et de fonction E90, CPR-B2ca, 7x4mm² |
| 522 253 432 |  | Câble d'installation avec maintien d'isolation FE180 et de fonction E90, CPR-B2ca, 7x6mm² |
| 522 253 433 |  | Câble d'installation avec maintien d'isolation FE180 et de fonction E90, CPR-B2ca, 7x6mm² |
| 522 253 434 |  | Câble d'installation avec maintien d'isolation FE180 et de fonction E90, CPR-B2ca, 7x6mm² |
| 522 351 103 | 52 | Câble FE05 B2ca 1x240 Câble Eca 5x6+5x1,5 avec conducteurs de commande 0- |
| 522 351 104 | 53 | Câble FE05 B2ca 1x240 Câble Eca 5x6+5x1,5 avec conducteurs de commande 0- |
| 522 351 203 | 52 | ELDAS Matériel 1 Matériel 2 Câble Eca 5x10+5x1,5 avec conducteurs de commande 0- |
| 522 351 204 | 53 | ELDAS Matériel 1 Matériel 2 Câble Eca 5x10+5x1,5 avec conducteurs de commande 0- |
| 522 381 141 | 72 | Racc câble FE0/FE05 9x0,5-12x2, |
| 522 381 142 | 73 | Racc câble FE0/FE05 9x0,5-12x2, |
| 522 381 143 | 71 | Racc câble FE0/FE05 9x0,5-12x2, |
| 522 381 151 | 72 | Racc câble FE0/FE05 9x0,5-12x2,5 Racc câble FE0/FE05 13x0,5-16x2, |
| 522 381 152 | 73 | Racc câble FE0/FE05 9x0,5-12x2,5 Racc câble FE0/FE05 13x0,5-16x2, |
| 522 381 153 | 71 | Racc câble FE0/FE05 9x0,5-12x2,5 Racc câble FE0/FE05 13x0,5-16x2, |
| 522 381 161 | 72 | Racc câble FE0/FE05 17x0,5-21x2, |
| 522 381 162 | 73 | Racc câble FE0/FE05 17x0,5-21x2, |
| 522 381 163 | 71 | Racc câble FE0/FE05 17x0,5-21x2, |
| 522 381 171 | 72 | Racc câble FE0/FE05 17x0,5-21x2,5 Racc câble FE0/FE05 22x0,5-27x2, |
| 522 381 172 | 73 | Racc câble FE0/FE05 17x0,5-21x2,5 Racc câble FE0/FE05 22x0,5-27x2, |
| 522 381 173 | 71 | Racc câble FE0/FE05 17x0,5-21x2,5 Racc câble FE0/FE05 22x0,5-27x2, |
| 522 381 251 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 1x4 jusqu'à 1x6mm² |
| 522 381 252 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 1x4 jusqu'à 1x6mm² |
| 522 381 253 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 1x4 jusqu'à 1x6mm² |
| 522 381 611 | 72 | Racc câble FE0/FE05 1x95-1x |
| 522 381 612 | 73 | Racc câble FE0/FE05 1x95-1x |
| 522 381 631 | 72 | Racc câble FE0/FE05 1x95-1x120 Racc câble FE0/FE05 4x95-5x |
| 522 381 632 | 73 | Racc câble FE0/FE05 1x95-1x120 Racc câble FE0/FE05 4x95-5x |
| 522 381 711 | 72 | Racc câble FE0/FE05 1x150-1x |
| 522 381 712 | 73 | Racc câble FE0/FE05 1x150-1x |
| 522 384 101 | 72 | Racc câble FE0/FE05 1x150-1x185 Racc câble FE0/FE05 combiné 5x6+5x1, |
| 522 384 102 | 73 | Racc câble FE0/FE05 1x150-1x185 Racc câble FE0/FE05 combiné 5x6+5x1, |
| 522 384 103 | 71 | Racc câble FE0/FE05 1x150-1x185 Racc câble FE0/FE05 combiné 5x6+5x1, |
| 522 384 201 | 72 | Racc câble FE0/FE05 combiné 5x10+5x1, |
| 522 384 202 | 73 | Racc câble FE0/FE05 combiné 5x10+5x1, |
| 522 384 203 | 71 | Racc câble FE0/FE05 combiné 5x10+5x1, |
| 522 385 111 | 72 | 5x10+5x1,5 Racc câble FE0/FE05 1x |
| 522 385 112 | 73 | 5x10+5x1,5 Racc câble FE0/FE05 1x |
| 522 385 211 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) 1x185mm² |
| 522 385 212 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) 1x185mm² |
| 522 385 711 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 1x1,5 jusqu' à 3x1,5mm² |
| 522 385 712 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 1x1,5 jusqu' à 3x1,5mm² |
| 522 385 713 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 1x1,5 jusqu' à 3x1,5mm² |
| 522 385 721 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 4x1,5 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 385 722 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 4x1,5 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 385 723 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 4x1,5 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 385 731 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 6x1,5 jusqu'à 8x1,5mm² |
| 522 385 732 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 6x1,5 jusqu'à 8x1,5mm² |
| 522 385 733 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 6x1,5 jusqu'à 8x1,5mm² |
| 522 386 112 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation avec maintien d'iso- lation FE180 et de fonction jusqu'à E90, de 1x150mm² |
| 522 386 113 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation avec maintien d'iso- lation FE180 et de fonction jusqu'à E90, de 1x150mm² |
| 522 386 212 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation avec maintien d'iso- lation FE180 et de fonction jusqu'à E90, de 1x185mm² |
| 522 386 213 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation avec maintien d'iso- lation FE180 et de fonction jusqu'à E90, de 1x185mm² |
| 522 387 211 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation avec maintien d'iso- lation FE180 et de fonction jusqu'à E90, de 2x4 jusqu'à 3x6mm² |
| 522 387 212 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation avec maintien d'iso- lation FE180 et de fonction jusqu'à E90, de 2x4 jusqu'à 3x6mm² |
| 522 387 213 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation avec maintien d'iso- lation FE180 et de fonction jusqu'à E90, de 2x4 jusqu'à 3x6mm² |
| 522 387 311 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation avec maintien d'iso- lation FE180 et de fonction jusqu'à E90, de 1x10 jusqu'à 1x16m² |
| 522 387 312 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation avec maintien d'iso- lation FE180 et de fonction jusqu'à E90, de 1x10 jusqu'à 1x16m² |
| 522 387 313 |  | Raccordement de câbles d'ins- tallation avec maintien d'iso- lation FE180 et de fonction jusqu'à E90, de 1x10 jusqu'à 1x16m² |
| 522 387 712 | 72 | 5x10+5x1,5 Racc câble FE0/FE05 1x240 Racc câble FE180/-E90 1x150-1x |
| 522 387 713 | 73 | 5x10+5x1,5 Racc câble FE0/FE05 1x240 Racc câble FE180/-E90 1x150-1x |
| 522 411 114 | 52 | Câble GKN hf 3x6/ |
| 522 411 115 | 53 | Câble GKN hf 3x6/ |
| 522 411 124 | 52 | Câble GKN hf 3x10/ |
| 522 411 125 | 53 | Câble GKN hf 3x10/ |
| 522 411 134 | 52 | Câble GKN hf 3x16/ |
| 522 411 135 | 53 | Câble GKN hf 3x16/ |
| 522 411 144 | 52 | Câble GKN hf 3x25/ |
| 522 411 145 | 53 | Câble GKN hf 3x25/ |
| 522 411 164 | 52 | Câble GKN hf 3x50/ |
| 522 411 165 | 53 | Câble GKN hf 3x50/ |
| 522 411 174 | 52 | Câble GKN hf 3x95/ |
| 522 411 175 | 53 | Câble GKN hf 3x95/ |
| 522 411 224 | 52 | Câble GKN hf 3x150/ |
| 522 411 225 | 53 | Câble GKN hf 3x150/ |
| 522 411 234 | 52 | Câble GKN hf 3x185/ |
| 522 411 235 | 53 | Câble GKN hf 3x185/ |
| 522 411 244 | 52 | Câble GKN hf 3x240/ |
| 522 411 245 | 53 | Câble GKN hf 3x240/ |
| 522 411 414 | 52 | Câble GKN hf 1x95/ |
| 522 411 415 | 53 | Câble GKN hf 1x95/ |
| 522 411 424 | 52 | Câble GKN hf 1x150/ |
| 522 411 425 | 53 | Câble GKN hf 1x150/ |
| 522 411 434 | 52 | Câble GKN hf 1x240/ |
| 522 411 435 | 53 | Câble GKN hf 1x240/ |
| 522 411 514 | 52 | Câble GKN hf 1x240/80 Câble GKN hf 4x6/6 optimisé CEM |
| 522 411 515 | 53 | Câble GKN hf 1x240/80 Câble GKN hf 4x6/6 optimisé CEM |
| 522 411 524 | 52 | optimisé CEM |
| 522 411 525 | 53 | optimisé CEM |
| 522 411 534 | 52 | optimisé CEM Câble GKN hf 4x16/16 optimisé CEM |
| 522 411 535 | 53 | optimisé CEM Câble GKN hf 4x16/16 optimisé CEM |
| 522 411 544 | 52 | optimisé CEM |
| 522 411 545 | 53 | optimisé CEM |
| 522 411 564 | 52 | optimisé CEM Câble GKN hf 4x50/50 optimisé CEM |
| 522 411 565 | 53 | optimisé CEM Câble GKN hf 4x50/50 optimisé CEM |
| 522 411 574 | 52 | optimisé CEM |
| 522 411 575 | 53 | optimisé CEM |
| 522 411 624 | 52 | Câble GKN hf 1x240/80 Câble GKN hf 4x150/150 optimisé CEM |
| 522 411 625 | 53 | Câble GKN hf 1x240/80 Câble GKN hf 4x150/150 optimisé CEM |
| 522 411 634 | 52 | optimisé CEM |
| 522 411 635 | 53 | optimisé CEM |
| 522 411 644 | 52 | optimisé CEM Câble GKN hf 4x240/240 optimisé CEM |
| 522 411 645 | 53 | optimisé CEM Câble GKN hf 4x240/240 optimisé CEM |
| 522 451 143 | 52 | 4x150+95, non inductif |
| 522 451 144 | 53 | 4x150+95, non inductif |
| 522 451 153 | 52 | 4x150+95, non inductif Câble CEM B2ca flex 4x185+95, non inductif |
| 522 451 154 | 53 | 4x150+95, non inductif Câble CEM B2ca flex 4x185+95, non inductif |
| 522 451 163 | 52 | Câble CEM B2ca flex 4x240+120, non inductif |
| 522 451 164 | 53 | Câble CEM B2ca flex 4x240+120, non inductif |
| 522 452 143 | 52 | 4x150+95, non inductif |
| 522 452 144 | 53 | 4x150+95, non inductif |
| 522 452 153 | 52 | 4x150+95, non inductif Câble CEM FE180/E30 B2ca flex 4x185+95, non inductif |
| 522 452 154 | 53 | 4x150+95, non inductif Câble CEM FE180/E30 B2ca flex 4x185+95, non inductif |
| 522 452 163 | 52 | 4x185+95, non inductif Câble CEM FE180/E30 B2ca flex 4x240+120, non inductif |
| 522 452 164 | 53 | 4x185+95, non inductif Câble CEM FE180/E30 B2ca flex 4x240+120, non inductif |
| 522 483 112 | 72 | Racc câble GKN 1x95/ |
| 522 483 113 | 73 | Racc câble GKN 1x95/ |
| 522 483 122 | 72 | Racc câble GKN 1x95/35 Racc câble GKN 1x150/ |
| 522 483 123 | 73 | Racc câble GKN 1x95/35 Racc câble GKN 1x150/ |
| 522 483 132 | 72 | 1x95/35 Racc câble GKN 1x150/50 Racc câble GKN 1x240/ |
| 522 483 133 | 73 | 1x95/35 Racc câble GKN 1x150/50 Racc câble GKN 1x240/ |
| 522 483 312 | 72 | 1x240/80 Racc câble GKN 3x6/6-4x10/ |
| 522 483 313 | 73 | 1x240/80 Racc câble GKN 3x6/6-4x10/ |
| 522 483 322 | 72 | 1x240/80 Racc câble GKN 3x6/6-4x10/10 Racc câble GKN 3x16/16-4x25/ |
| 522 483 323 | 73 | 1x240/80 Racc câble GKN 3x6/6-4x10/10 Racc câble GKN 3x16/16-4x25/ |
| 522 483 332 | 72 | Racc câble GKN 3x35/35-4x50/ |
| 522 483 333 | 73 | Racc câble GKN 3x35/35-4x50/ |
| 522 483 342 | 72 | Racc câble GKN 3x35/35-4x50/50 Racc câble GKN 3x70/70-4x95/ |
| 522 483 343 | 73 | Racc câble GKN 3x35/35-4x50/50 Racc câble GKN 3x70/70-4x95/ |
| 522 483 352 | 72 | Racc câble GKN 3x150/150-4x150/ |
| 522 483 353 | 73 | Racc câble GKN 3x150/150-4x150/ |
| 522 483 362 | 72 | 3x150/150-4x150/150 Racc câble GKN 3x185/185-4x185/ |
| 522 483 363 | 73 | 3x150/150-4x150/150 Racc câble GKN 3x185/185-4x185/ |
| 522 483 372 | 72 | 3x185/185-4x185/185 Racc câble GKN 3x240/240-4x240/ |
| 522 483 373 | 73 | 3x185/185-4x185/185 Racc câble GKN 3x240/240-4x240/ |
| 522 485 142 | 73 | 3x240/240-4x240/240 Racc câble CEM flex 4x150+ |
| 522 485 152 | 73 | 4x150+95 Racc câble CEM flex 4x185+ |
| 522 485 162 | 73 | 4x150+95 Racc câble CEM flex 4x185+95 Racc câble CEM flex 4x240+ |
| 522 523 322 |  | Câble d'appareil en caoutchouc vulcanisé, 3x1,5mm² |
| 522 523 323 |  | Câble d'appareil en caoutchouc vulcanisé, 3x1,5mm² |
| 522 523 342 |  | Câble d'appareil en caoutchouc vulcanisé, 5x1,5mm² |
| 522 523 343 |  | Câble d'appareil en caoutchouc vulcanisé, 5x1,5mm² |
| 522 523 422 |  | Câble d'appareil en caoutchouc vulcanisé, 3x2,5mm² |
| 522 523 423 |  | Câble d'appareil en caoutchouc vulcanisé, 3x2,5mm² |
| 522 523 442 |  | Câble d'appareil en caoutchouc vulcanisé, 5x2,5mm² |
| 522 523 443 |  | Câble d'appareil en caoutchouc vulcanisé, 5x2,5mm² |
| 522 532 112 |  | Câble d'installation flexible CPR-B2ca, 1x35mm² |
| 522 532 212 |  | Câble d'installation flexible CPR-B2ca, 1x50mm² |
| 522 532 513 | 52 | Câble flex B2ca 1x |
| 522 532 514 | 53 | Câble flex B2ca 1x |
| 522 532 613 | 52 | Câble flex B2ca 1x |
| 522 532 614 | 53 | Câble flex B2ca 1x |
| 522 532 713 | 52 | Câble flex B2ca 1x |
| 522 532 714 | 53 | Câble flex B2ca 1x |
| 522 533 113 | 52 | Câble flex B2ca 1x |
| 522 533 114 | 53 | Câble flex B2ca 1x |
| 522 542 313 | 52 | Câble flex Dca 4x |
| 522 542 314 | 53 | Câble flex Dca 4x |
| 522 542 513 | 52 | Câble flex Dca 4x |
| 522 542 514 | 53 | Câble flex Dca 4x |
| 522 544 211 | 11 | Câble flex Cca 2x |
| 522 544 213 | 52 | Câble flex Cca 2x |
| 522 544 214 | 53 | Câble flex Cca 2x |
| 522 544 311 | 11 | Câble flex Cca 2x1, |
| 522 544 313 | 52 | Câble flex Cca 2x1, |
| 522 544 314 | 53 | Câble flex Cca 2x1, |
| 522 544 363 | 52 | Câble flex Cca 10x1, |
| 522 544 364 | 53 | Câble flex Cca 10x1, |
| 522 544 373 | 52 | Câble flex Cca 12x1, |
| 522 544 374 | 53 | Câble flex Cca 12x1, |
| 522 545 352 |  | Câble d'installation flexible CPR-Cca, 1x35mm² |
| 522 545 452 |  | Câble d'installation flexible CPR-Cca, 1x50mm² |
| 522 545 753 | 52 | Câble flex Cca 1x |
| 522 545 754 | 53 | Câble flex Cca 1x |
| 522 546 153 | 52 | Câble flex Cca 1x |
| 522 546 154 | 53 | Câble flex Cca 1x |
| 522 546 253 | 52 | Câble flex Cca 1x |
| 522 546 254 | 53 | Câble flex Cca 1x |
| 522 546 353 | 52 | Câble flex Cca 1x |
| 522 546 354 | 53 | Câble flex Cca 1x |
| 522 553 111 | 11 | Câble flex blindé Cca 4x0, |
| 522 553 113 | 52 | Câble flex blindé Cca 4x0, |
| 522 553 114 | 53 | Câble flex blindé Cca 4x0, |
| 522 553 121 | 11 | Câble flex blindé Cca 8x0, |
| 522 553 123 | 52 | Câble flex blindé Cca 8x0, |
| 522 553 124 | 53 | Câble flex blindé Cca 8x0, |
| 522 553 133 | 52 | Câble flex blindé Cca 12x0, |
| 522 553 134 | 53 | Câble flex blindé Cca 12x0, |
| 522 553 143 | 52 | Câble flex blindé Cca 18x0, |
| 522 553 144 | 53 | Câble flex blindé Cca 18x0, |
| 522 553 153 | 52 | Câble flex blindé Cca 25x0, |
| 522 553 154 | 53 | Câble flex blindé Cca 25x0, |
| 522 553 211 | 11 | Câble flex blindé Cca 2x |
| 522 553 213 | 52 | Câble flex blindé Cca 2x |
| 522 553 214 | 53 | Câble flex blindé Cca 2x |
| 522 553 253 | 52 | Câble flex blindé Cca 7x |
| 522 553 254 | 53 | Câble flex blindé Cca 7x |
| 522 553 273 | 52 | Câble flex blindé Cca 12x |
| 522 553 274 | 53 | Câble flex blindé Cca 12x |
| 522 562 111 | 11 | Câble flex blindé PVC 2x2x0, |
| 522 562 113 | 52 | Câble flex blindé PVC 2x2x0, |
| 522 562 114 | 53 | Câble flex blindé PVC 2x2x0, |
| 522 562 121 | 11 | Câble flex blindé PVC 3x2x0, |
| 522 562 123 | 52 | Câble flex blindé PVC 3x2x0, |
| 522 562 124 | 53 | Câble flex blindé PVC 3x2x0, |
| 522 562 131 | 11 | Câble flex blindé PVC 4x2x0, |
| 522 562 133 | 52 | Câble flex blindé PVC 4x2x0, |
| 522 562 134 | 53 | Câble flex blindé PVC 4x2x0, |
| 522 581 211 |  | Raccordement de câble flexible de 2x4 jusqu'à 3x6mm² |
| 522 581 212 |  | Raccordement de câble flexible de 2x4 jusqu'à 3x6mm² |
| 522 581 213 |  | Raccordement de câble flexible de 2x4 jusqu'à 3x6mm² |
| 522 581 321 |  | Raccordement de câble flexible de 2x10 jusqu'à 3x16mm² |
| 522 581 322 |  | Raccordement de câble flexible de 2x10 jusqu'à 3x16mm² |
| 522 581 323 |  | Raccordement de câble flexible de 2x10 jusqu'à 3x16mm² |
| 522 581 612 | 72 | Câble flex blindé PVC 4x2x0,5 Racc câble flex 1x95-1x |
| 522 581 613 | 73 | Câble flex blindé PVC 4x2x0,5 Racc câble flex 1x95-1x |
| 522 581 711 |  | Raccordement de câble flexible de 1x1 jusqu'à 3x1,5mm² |
| 522 581 712 |  | Raccordement de câble flexible de 1x1 jusqu'à 3x1,5mm² |
| 522 581 713 |  | Raccordement de câble flexible de 1x1 jusqu'à 3x1,5mm² |
| 522 581 721 |  | Raccordement de câble flexible de 4x1 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 581 722 |  | Raccordement de câble flexible de 4x1 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 581 723 |  | Raccordement de câble flexible de 4x1 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 581 731 |  | Raccordement de câble flexible de 6x1 jusqu'à 8x1,5mm² |
| 522 581 732 |  | Raccordement de câble flexible de 6x1 jusqu'à 8x1,5mm² |
| 522 581 733 |  | Raccordement de câble flexible de 6x1 jusqu'à 8x1,5mm² |
| 522 581 741 |  | Raccordement de câble flexible de 9x1 jusqu'à 12x1,5mm² |
| 522 581 742 |  | Raccordement de câble flexible de 9x1 jusqu'à 12x1,5mm² |
| 522 581 743 |  | Raccordement de câble flexible de 9x1 jusqu'à 12x1,5mm² |
| 522 582 112 | 72 | 1x95-1x120 Racc câble flex 1x150-1x |
| 522 582 113 | 73 | 1x95-1x120 Racc câble flex 1x150-1x |
| 522 582 212 | 72 | 1x95-1x120 Racc câble flex 1x150-1x185 Racc câble flex 1x |
| 522 582 213 | 73 | 1x95-1x120 Racc câble flex 1x150-1x185 Racc câble flex 1x |
| 522 582 312 |  | Raccordement de câble flexible 1x150mm² |
| 522 582 313 |  | Raccordement de câble flexible 1x150mm² |
| 522 583 711 |  | Raccordement de câble d'appa- reils (PUR, PUR-PUR), de 1x1,5 jusqu'à 3x1,5mm² |
| 522 583 712 |  | Raccordement de câble d'appa- reils (PUR, PUR-PUR), de 1x1,5 jusqu'à 3x1,5mm² |
| 522 583 713 |  | Raccordement de câble d'appa- reils (PUR, PUR-PUR), de 1x1,5 jusqu'à 3x1,5mm² |
| 522 583 721 |  | Raccordement de câble d'appa- reils (PUR, PUR-PUR), de 4x1,5 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 583 722 |  | Raccordement de câble d'appa- reils (PUR, PUR-PUR), de 4x1,5 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 583 723 |  | Raccordement de câble d'appa- reils (PUR, PUR-PUR), de 4x1,5 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 585 141 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 9x0,5 jusqu'à 12x2,5mm² |
| 522 585 142 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 9x0,5 jusqu'à 12x2,5mm² |
| 522 585 143 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 9x0,5 jusqu'à 12x2,5mm² |
| 522 585 151 | 71 | Raccordement de câble flexible blindé, de 13x0,5 jusqu'à 16x2,5mm² |
| 522 585 152 | 72 | Raccordement de câble flexible blindé, de 13x0,5 jusqu'à 16x2,5mm² |
| 522 585 153 | 73 | Raccordement de câble flexible blindé, de 13x0,5 jusqu'à 16x2,5mm² |
| 522 585 161 | 71 | Racc câble flex blindé 13x0,5-16x2,5 Racc câble flex blindé 22x0,5-27x2, |
| 522 585 162 | 72 | Racc câble flex blindé 13x0,5-16x2,5 Racc câble flex blindé 22x0,5-27x2, |
| 522 585 163 | 73 | Racc câble flex blindé 13x0,5-16x2,5 Racc câble flex blindé 22x0,5-27x2, |
| 522 585 711 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 1x 0,5 jusqu'à 3x1,5mm² |
| 522 585 712 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 1x 0,5 jusqu'à 3x1,5mm² |
| 522 585 713 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 1x 0,5 jusqu'à 3x1,5mm² |
| 522 585 721 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 4x0,5 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 585 722 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 4x0,5 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 585 723 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 4x0,5 jusqu'à 5x1,5mm² |
| 522 585 731 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 6x0,5 jusqu'à 8x1,5mm² |
| 522 585 732 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 6x0,5 jusqu'à 8x1,5mm² |
| 522 585 733 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 6x0,5 jusqu'à 8x1,5mm² |
| 522 585 741 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 9x0,5 jusqu'à 12x1,5mm² |
| 522 585 742 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 9x0,5 jusqu'à 12x1,5mm² |
| 522 585 743 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 9x0,5 jusqu'à 12x1,5mm² |
| 522 585 751 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 13x0,5 jusqu'à 18x1,5mm² |
| 522 585 752 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 13x0,5 jusqu'à 18x1,5mm² |
| 522 585 753 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 13x0,5 jusqu'à 18x1,5mm² |
| 522 585 761 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 19x0,5 jusqu'à 25x1,5mm² |
| 522 585 762 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 19x0,5 jusqu'à 25x1,5mm² |
| 522 585 763 |  | Raccordement de câble flexible blindé, de 19x0,5 jusqu'à 25x1,5mm² |
| 522 713 411 | 52 | Fil Eca 1x |
| 522 713 412 | 53 | Fil Eca 1x |
| 522 723 111 | 52 | Corde Eca 1x |
| 522 723 112 | 53 | Corde Eca 1x |
| 522 723 211 | 52 | Corde Eca 1x |
| 522 723 212 | 53 | Corde Eca 1x |
| 522 723 311 | 52 | Corde Eca 1x |
| 522 723 312 | 53 | Corde Eca 1x |
| 522 723 511 | 52 | Corde Eca 1x |
| 522 723 512 | 53 | Corde Eca 1x |
| 522 732 311 | 52 53 | Toron Eca 1x1, |
| 522 732 411 | 52 53 | Toron Eca 1x2, |
| 522 732 511 | 52 53 | Toron Eca 1x |
| 522 732 611 | 52 53 | Toron Eca 1x |
| 522 781 151 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x0,5 jusqu'à 1x2,5mm² |
| 522 781 152 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x0,5 jusqu'à 1x2,5mm² |
| 522 781 153 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x0,5 jusqu'à 1x2,5mm² |
| 522 781 211 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x4 jusqu'à 3x10mm² |
| 522 781 212 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x4 jusqu'à 3x10mm² |
| 522 781 213 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x4 jusqu'à 3x10mm² |
| 522 781 221 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x4 jusqu'à 5x10mm² |
| 522 781 222 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x4 jusqu'à 5x10mm² |
| 522 781 223 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x4 jusqu'à 5x10mm² |
| 522 781 311 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x16 jusqu'à 3x35mm² |
| 522 781 312 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x16 jusqu'à 3x35mm² |
| 522 781 313 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x16 jusqu'à 3x35mm² |
| 522 781 431 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x50 jusqu'à 5x70mm² |
| 522 781 432 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x50 jusqu'à 5x70mm² |
| 522 781 433 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x50 jusqu'à 5x70mm² |
| 522 781 451 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x50 jusqu'à 1x70mm² |
| 522 781 452 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x50 jusqu'à 1x70mm² |
| 522 781 453 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x50 jusqu'à 1x70mm² |
| 522 781 511 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x4 jusqu'à 1x6mm² |
| 522 781 512 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x4 jusqu'à 1x6mm² |
| 522 781 513 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x4 jusqu'à 1x6mm² |
| 522 781 521 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 2x4 jusqu'à 3x6mm² |
| 522 781 522 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 2x4 jusqu'à 3x6mm² |
| 522 781 523 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 2x4 jusqu'à 3x6mm² |
| 522 781 531 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x4 jusqu'à 5x6mm² |
| 522 781 532 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x4 jusqu'à 5x6mm² |
| 522 781 533 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x4 jusqu'à 5x6mm² |
| 522 781 611 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x10 jusqu'à 1x16mm² |
| 522 781 612 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x10 jusqu'à 1x16mm² |
| 522 781 613 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x10 jusqu'à 1x16mm² |
| 522 781 621 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 2x10 jusqu'à 3x16mm² |
| 522 781 622 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 2x10 jusqu'à 3x16mm² |
| 522 781 623 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 2x10 jusqu'à 3x16mm² |
| 522 781 631 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x10 jusqu'à 5x16mm² |
| 522 781 632 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x10 jusqu'à 5x16mm² |
| 522 781 633 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x10 jusqu'à 5x16mm² |
| 522 781 711 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x25 jusqu'à 1x35mm² |
| 522 781 712 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x25 jusqu'à 1x35mm² |
| 522 781 713 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 1x25 jusqu'à 1x35mm² |
| 522 781 721 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 2x25 jusqu'à 3x35mm² |
| 522 781 722 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 2x25 jusqu'à 3x35mm² |
| 522 781 723 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 2x25 jusqu'à 3x35mm² |
| 522 781 731 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x25 jusqu'à 5x35mm² |
| 522 781 732 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x25 jusqu'à 5x35mm² |
| 522 781 733 |  | Raccordement de fils/cordes/ torons d'installation de 4x25 jusqu'à 5x35mm² |

# 524 — Systèmes de distribution et de câblage

68 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 524 221 111 |  | Rail électrique 5 conducteurs jusqu'à 40A, IP |
| 524 221 121 |  | Angle flexible jusqu'à 180° pour rail électrique 5 conducteurs jusqu'à 40A, IP |
| 524 221 131 |  | Boîtier final d'alimentation pour rail électrique 5 conducteurs jusqu'à 40A, IP |
| 524 221 132 |  | Boîtier central d'alimentation pour rail électrique 5 conducteurs jusqu'à 40A, IP |
| 524 221 141 |  | Boîtier de départ vide pour rail électrique 5 conducteurs jusqu'à 40A, IP |
| 524 221 212 |  | Rail électrique 3LNPE 63A, IPX5, avec point de sortie tous les 0,5m, monté au plafond ou au sol |
| 524 221 241 |  | Boîtier de départ vide pour rail électrique 5 conducteurs plus de 40 jusqu'à 63A, IP |
| 524 221 312 |  | Rail électrique 3LNPE 100A, IPX5, avec point de sortie tous les 0,5m, monté au plafond ou au sol |
| 524 221 341 |  | Boîtier de départ vide pour rail électrique 5 conducteurs plus de 63 jusqu'à 100A, IP |
| 524 221 412 |  | Rail électrique 3LNPE 160A, IPX5, avec point de sortie tous les 0,5m, monté au plafond ou au sol |
| 524 221 441 |  | Boîtier de départ vide pour rail électrique 5 conducteurs plus de 100 jusqu'à 160A, IP |
| 524 221 711 |  | Boîtier de départ vide jusqu'à 32A pour 5 modules (AMD), pour rail électrique 3LNPE 63, 100 ou 160A, IPX |
| 524 221 712 |  | Boîtier de départ vide jusqu'à 32A pour 8 modules (AMD) et 2 prises, pour rail électrique 3LNPE 63, 100 ou 160A, IPX |
| 524 221 721 |  | Boîtier de départ vide jusqu'à 63A pour 8 modules (AMD), pour rail électrique 3LNPE 63, 100 ou 160A, IPX |
| 524 221 722 |  | Boîtier de départ vide jusqu'à 63A pour 12 modules (AMD), pour rail électrique 3LNPE 63, 100 ou 160A, IPX |
| 524 311 324 |  | Câble plat B2ca 5x2, |
| 524 311 362 |  | Câble plat 5x25mm², CPR-B2ca |
| 524 311 363 |  | Câble plat 5x25mm², CPR-B2ca |
| 524 311 364 |  | Câble plat 5x25mm², CPR-B2ca |
| 524 315 352 |  | Câble plat FE180/E90 5x |
| 524 321 321 |  | Adaptateur alimentation 3LNPE |
| 524 321 366 |  | Adaptateur d'alimentation IPX5 pour 5 conducteurs, pour câble plat 5x25mm² |
| 524 322 254 |  | Adaptateur alimentation E |
| 524 322 444 |  | Pièce terminale avec maintien de fonction E90, pour 3 conducteurs, pour câble plat jusqu'à 3x6mm² |
| 524 322 534 |  | Pièce terminale avec maintien de fonction E90, pour 5 conducteurs, pour câble plat jusqu'à 5x6mm² |
| 524 322 554 |  | Pièce terminale avec maintien de fonction E90, pour 5 conducteurs, pour câble plat 5x16mm² |
| 524 324 552 |  | Adaptateur dérivation |
| 524 326 312 |  | Adapt dérivateur 3LNPE |
| 524 326 316 |  | Adapt dérivateur L2NPE |
| 524 326 512 |  | Adaptateur de dérivation IPX5 pour 5 conducteurs avec contrefiche pour système de câblage à fiche "midi" 16-25A, pour câble plat 5x25mm² |
| 524 331 316 |  | Adaptateur de dérivation pour 5 conducteurs avec boîtier de départ IPX5, vide, pour 4 modules (AMD), contrefiche pour système de câblage à fiche "midi" 16-25A, pour câble plat 5x16 et 5x25mm² |
| 524 331 326 |  | Adaptateur de dérivation pour 5 conducteurs avec boîtier de départ IPX5, avec disjoncteur de protection à courant de défaut et de canalisation 32A, courant de déclenchement 30mA, type A, et contrefiche pour système de câblage à fiche "midi" 16-25A, pour câble plat 5x16 et 5x25mm² |
| 524 331 336 |  | Adaptateur de dérivation pour 5 conducteurs avec boîtier de départ IPX5, avec disjoncteur de protection à courant de défaut et de canalisation 32A, courant de déclenchement 30mA, type A, et avec câble de raccordement 3m 5x6mm², pour câble plat 5x16 et 5x25mm² |
| 524 352 111 |  | 1xT13 INS avec câble de |
| 524 352 411 |  | 125,00 0,282 753 227 000 83, |
| 524 352 412 |  | 143,60 0, |
| 524 352 413 |  | 146,35 0, |
| 524 352 611 |  | 158,30 0,282 753 271 000 116, |
| 524 352 612 |  | 176,85 0, |
| 524 352 613 |  | 179,65 0, |
| 524 353 111 |  | 106,75 0,282 753 811 000 65, |
| 524 353 112 |  | 132,45 0, |
| 524 353 113 |  | 141,45 0, |
| 524 353 311 |  | 139,00 0,282 753 881 000 97, |
| 524 353 312 |  | 164,70 0, |
| 524 353 313 |  | 173,65 0, |
| 524 353 411 |  | 130,60 0,282 753 861 000 89, |
| 524 353 412 |  | 156,30 0, |
| 524 353 413 |  | 165,25 0, |
| 524 362 411 |  | 147,45 0,282 555 640 000 105, |
| 524 362 412 |  | 166,00 0, |
| 524 362 413 |  | 168,80 0, |
| 524 363 111 |  | 134,80 0,282 555 326 000 93, |
| 524 363 112 |  | 160,50 0, |
| 524 363 113 |  | 169,45 0, |
| 524 363 411 |  | 155,20 0,282 555 626 000 113, |
| 524 363 412 |  | 180,90 0, |
| 524 363 413 |  | 189,85 0, |
| 524 541 511 |  | Câble de raccordement Cca |
| 524 542 315 |  | Câble de raccordement Cca |
| 524 542 363 |  | Câble de raccordement hf 5x1, |
| 524 543 315 |  | Prolongateur Cca 5x1,5 5m |
| 524 543 365 |  | Prolongateur hf 5x1,5 5m |
| 524 543 615 |  | Prolongateur Cca 5x2,5 5m |
| 524 546 211 |  | Contrefiche LNPE, |
| 524 547 351 |  | Distributeur 3LNPE |
| 524 548 361 |  | Connecteur de raccordement |
| 524 551 452 |  | Câble de raccordement 2m 5x6mm² avec fiche pour 5 conducteurs, pour système de câblage à fiche "midi" 16-25A IPX |

# 526 — Conducteurs de courant faible et fibre optique

86 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 526 211 131 | 11 | Câble G51 3x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 132 | 52 | Câble G51 3x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 133 | 53 | Câble G51 3x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 141 | 11 | Câble G51 4x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 142 | 52 | Câble G51 4x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 143 | 53 | Câble G51 4x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 151 | 11 | Câble G51 6x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 152 | 52 | Câble G51 6x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 153 | 53 | Câble G51 6x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 161 | 11 | Câble G51 10x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 162 | 52 | Câble G51 10x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 163 | 53 | Câble G51 10x2x0,6mm CPR-Dca |
| 526 211 172 | 52 | Câble G51 Dca 20x2x0, |
| 526 211 173 | 53 | Câble G51 Dca 20x2x0, |
| 526 217 311 |  | Câble détection incendie 1x2x0,8mm CPR-Cca |
| 526 217 321 |  | Câble détection incendie 2x2x0,8mm CPR-Cca |
| 526 217 611 |  | Câble détection incendie 1x2x0,8mm blindé CPR-Cca |
| 526 217 621 |  | Câble détection incendie 2x2x0,8mm blindé CPR-Cca |
| 526 311 142 |  | Câble S/FTP 4x2 1200MHz, CPR-Dca |
| 526 311 143 |  | Câble S/FTP 4x2 1200MHz, CPR-Dca |
| 526 311 162 |  | Câble S/FTP 4x2 1500MHz, CPR-Dca |
| 526 311 163 |  | Câble S/FTP 4x2 1500MHz, CPR-Dca |
| 526 311 312 |  | Câble U/UTP 4x2 500MHz, CPR-B2ca |
| 526 311 313 |  | Câble U/UTP 4x2 500MHz, CPR-B2ca |
| 526 314 112 |  | Câble U/UTP Eca Cat |
| 526 314 312 |  | Câble U/UTP Cat 6A ISO/IEC CPR-Dca |
| 526 314 313 |  | Câble U/UTP Cat 6A ISO/IEC CPR-Dca |
| 526 314 432 |  | Câble S/FTP Cat 6A ISO/IEC CPR-Cca |
| 526 314 433 |  | Câble S/FTP Cat 6A ISO/IEC CPR-Cca |
| 526 314 442 |  | Câble S/FTP Cat 6A ISO/IEC CPR-B2ca |
| 526 314 443 |  | Câble S/FTP Cat 6A ISO/IEC CPR-B2ca |
| 526 314 522 |  | Câble U/UTP Cat 6A ISO/IEC CPR-Dca |
| 526 314 523 |  | Câble U/UTP Cat 6A ISO/IEC CPR-Dca |
| 526 314 532 |  | Câble U/UTP Cat 6A ISO/IEC CPR-Cca |
| 526 314 533 |  | Câble U/UTP Cat 6A ISO/IEC CPR-Cca |
| 526 314 542 |  | Câble U/UTP Cat 6A ISO/IEC CPR-B2ca |
| 526 314 543 |  | Câble U/UTP Cat 6A ISO/IEC CPR-B2ca |
| 526 314 622 |  | Câble S/FTP Cat 6A ISO/IEC CPR-Cca |
| 526 314 623 |  | Câble S/FTP Cat 6A ISO/IEC CPR-Cca |
| 526 315 312 |  | Câble S/FTP Cat 7 ISO/IEC CPR-B2ca |
| 526 315 313 |  | Câble S/FTP Cat 7 ISO/IEC CPR-B2ca |
| 526 317 112 |  | Câble S/FTP 4x2 1200MHz, CPR-Dca |
| 526 317 113 |  | Câble S/FTP 4x2 1200MHz, CPR-Dca |
| 526 317 312 |  | Câble S/FTP Cat 8 ISO/IEC CPR-B2ca |
| 526 317 313 |  | Câble S/FTP Cat 8 ISO/IEC CPR-B2ca |
| 526 318 112 |  | Câble S/FTP 4x2 1500MHz, CPR-Dca |
| 526 318 113 |  | Câble S/FTP 4x2 1500MHz, CPR-Dca |
| 526 411 202 |  | Câble coax Eca 75 Ohms, |
| 526 513 272 |  | Câble FO pour intérieur, 144 fibres Singlemode 9/125µm OS2, CPR-Dca |
| 526 513 273 |  | Câble FO pour intérieur, 144 fibres Singlemode 9/125µm OS2, CPR-Dca |
| 526 513 472 |  | Câble FO pour intérieur, 144 fibres Singlemode 9/125µm OS2, CPR-Cca |
| 526 513 473 |  | Câble FO pour intérieur, 144 fibres Singlemode 9/125µm OS2, CPR-Cca |
| 526 513 716 |  | Fiches confectionnées SC 144 fibres Singlemode, 9/125µm OS2, épissées des deux côtés, avec protection de tirage |
| 526 513 726 |  | Fiches confectionnées LC 144 fibres Singlemode, 9/125µm OS2, épissées des deux côtés, avec protection de tirage |
| 526 515 272 |  | Câble FO pour intérieur, 144 fibres Multimode 50/125µm OM3, CPR-Dca |
| 526 515 273 |  | Câble FO pour intérieur, 144 fibres Multimode 50/125µm OM3, CPR-Dca |
| 526 515 715 |  | Fiches confectionnées SC 144 fibres Multimode, 50/125µm OM3, épissées des deux côtés, avec protection de tirage |
| 526 515 725 |  | Fiches confectionnées LC 144 fibres Multimode, 50/125µm OM3, épissées des deux côtés, avec protection de tirage |
| 526 516 272 |  | Câble FO pour intérieur, 144 fibres Multimode 50/125µm OM4, CPR-Dca |
| 526 516 273 |  | Câble FO pour intérieur, 144 fibres Multimode 50/125µm OM4, CPR-Dca |
| 526 516 472 |  | Câble FO pour intérieur, 144 fibres Multimode 50/125µm OM4, CPR-Cca |
| 526 516 473 |  | Câble FO pour intérieur, 144 fibres Multimode 50/125µm OM4, CPR-Cca |
| 526 516 716 |  | Fiches confectionnées SC 144 fibres Multimode, 50/125µm OM4, épissées des deux côtés, avec protection de tirage |
| 526 516 726 |  | Fiches confectionnées LC 144 fibres Multimode, 50/125µm OM4, épissées des deux côtés, avec protection de tirage |
| 526 518 112 |  | Câble FO 4F OS |
| 526 518 113 |  | Câble FO 4F OS |
| 526 518 132 |  | Câble FO 12F OS |
| 526 518 523 |  | Conduite 2x pour |
| 526 518 553 |  | Conduite 12x pour |
| 526 518 711 |  | Connecteur pour tube pour |
| 526 518 712 |  | Fermeture de tube vide |
| 526 518 713 |  | Fermeture de tube avec fibre |
| 526 518 732 |  | Distributeur d'étage FD |
| 526 551 112 |  | Câble FO pour extérieur, 144 fibres Singlemode 9/125µm OS |
| 526 551 113 |  | Câble FO pour extérieur, 144 fibres Singlemode 9/125µm OS |
| 526 552 212 |  | Câble FO pour extérieur, 144 fibres Multimode 50/125µm OM |
| 526 552 213 |  | Câble FO pour extérieur, 144 fibres Multimode 50/125µm OM |
| 526 552 312 |  | Câble FO pour extérieur, 144 fibres Multimode 50/125µm OM |
| 526 552 313 |  | Câble FO pour extérieur, 144 fibres Multimode 50/125µm OM |
| 526 581 104 |  | Raccordement de câble FO pour intérieur ou extérieur (épissure à fusion) avec 64jusqu'à 72 fibres |
| 526 581 201 |  | Raccordement de câble FO pour intérieur ou extérieur (épissure à fusion) avec 88 jusqu'à 96 fibres |
| 526 581 202 |  | Raccordement de câble FO pour intérieur ou extérieur (épissure à fusion) avec 136 jusqu'à 144 fibres |
| 526 752 121 |  | Câble Patch S/FTP Cat 8.1 ISO/IEC, RJ45-RJ45, longueur jusqu'à 2m |
| 526 752 151 |  | Câble Patch U/UTP |
| 526 752 153 |  | Câble Patch U/UTP |
| 526 752 501 |  | Câble Patch FO OM |

# 531 — Coffrets d'abonnés, distributeurs et boîtes de dérivation

26 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 531 113 111 |  | Montage et raccordement de station de recharge pour mobilité électrique, jusqu'à 5x6mm², Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 531 113 112 |  | Montage et raccordement de station de recharge pour mobilité électrique, jusqu'à 5x16mm², Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 531 113 121 |  | Montage et raccordement de station de recharge pour mobilité électrique, jusqu'à 5x6mm², Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 531 113 122 |  | Montage et raccordement de station de recharge pour mobilité électrique, jusqu'à 5x6mm², Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 531 113 123 |  | Montage et raccordement de station de recharge pour mobilité électrique, jusqu'à 5x6mm², Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 531 113 131 |  | Montage et raccordement de station de recharge pour mobilité électrique, plus de 5x6 jusqu'à 5x16mm², Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 531 113 132 |  | Montage et raccordement de station de recharge pour mobilité électrique, plus de 5x6 jusqu'à 5x16mm², Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 531 113 133 |  | Montage et raccordement de station de recharge pour mobilité électrique, plus de 5x6 jusqu'à 5x16mm², Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 531 231 343 |  | Armoire extérieure AP câblée, pour coupe-surintensité général jusqu'à 63A et 2 appa- reils tarifaires (1 compteur et 1 RTC), avec 1 place de réserve |
| 531 231 353 |  | Armoire extérieure AP câblée, pour coupe-surintensité général jusqu'à 63A et 2 appa- reils tarifaires (1 compteur et 1 RTC), avec 1 place de réserve et compartiment pour télécommunication |
| 531 231 363 |  | Armoire extérieure AP câblée pour coupe-surintensité général jusqu'à 63A et 2 appa- reils tarifaires (1 compteur et 1 RTC), avec 1 place de réserve et compartiment pour télécommunication et TV |
| 531 232 343 |  | Armoire extérieure ENC câblée, pour coupe-surintensité général jusqu'à 63A et 2 appa- reils tarifaires (1 compteur et 1 RTC), avec 1 place de réserve |
| 531 232 353 |  | Armoire extérieure ENC câblée, pour coupe-surintensité général jusqu'à 63A et 2 appa- reils tarifaires (1 compteur et 1 RTC), avec 1 place de réserve et compartiment pour télécommunication |
| 531 232 363 |  | Armoire extérieure ENC câblée pour coupe-surintensité général jusqu'à 63A et 2 appa- reils tarifaires (1 compteur et 1 RTC), avec 1 place de réserve et compartiment pour télécommunication et TV |
| 531 251 154 |  | Petit distributeur ENC |
| 531 255 111 |  | Petit distributeur AP vide pour 6 modules pour rail DIN avec porte, IP |
| 531 255 121 |  | Petit distributeur AP vide pour 12 modules pour rail DIN avec porte, IP |
| 531 255 131 |  | Petit distributeur AP vide pour 24 modules pour rail DIN avec porte, IP |
| 531 255 141 |  | Petit distributeur AP vide pour 36 modules pour rail DIN avec porte, IP |
| 531 255 151 |  | Petit distributeur AP vide pour 48 modules pour rail DIN avec porte, IP |
| 531 451 111 |  | à 531 451 251 sont disponibles |
| 531 763 232 |  | Colonne de recharge pour mobilité électrique pour 63A, comprenant: - 2 prises de recharge type 2, - liaison LAN/WLAN, autorisation via App ou Badge |
| 531 831 113 |  | Bornier 5x2, |
| 531 831 133 |  | Bornier 5x |
| 531 833 311 |  | Mise à disposition d'un service cloud pour les schémas et la documentation d'installation, y compris l'apposition du code QR et l'enregistrement pour un accès public d'une durée de 20 ans |
| 531 833 312 |  | Mise à disposition d'un service cloud pour les schémas et la documentation d'installation, y compris l'apposition du code QR et l'enregistrement pour un accès privé d'une durée de 20 ans |

# 542 — Interrupteurs et prises

238 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 542 211 631 |  | Thermostat AP d'ambiance avec display et réduction de température, 1L 10A 230V |
| 542 211 632 |  | Thermostat AP d'ambiance avec display et réduction de température, 1L 10A 230V |
| 542 211 633 |  | Thermostat AP d'ambiance avec display et réduction de température, 1L 10A 230V |
| 542 222 165 |  | Intérieur de: Thermostat d'ambiance ENC avec display tactile, WLAN, commande via application, pour servo-moteur conventionnel, 1L 5A 230V |
| 542 341 111 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 3L 12A 400V, IPX |
| 542 341 112 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 3L 12A 400V, IPX |
| 542 341 113 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 3L 12A 400V, IPX |
| 542 341 121 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 4L 12A 400V, IPX |
| 542 341 122 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 4L 12A 400V, IPX |
| 542 341 123 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 4L 12A 400V, IPX |
| 542 341 211 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 3L 16A 400V, IPX |
| 542 341 212 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 3L 16A 400V, IPX |
| 542 341 213 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 3L 16A 400V, IPX |
| 542 341 221 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 4L 16A 400V, IPX |
| 542 341 222 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 4L 16A 400V, IPX |
| 542 341 223 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 4L 16A 400V, IPX |
| 542 342 121 | 11 | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 4L 20A 400V, IPX |
| 542 342 122 | 12 | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 4L 20A 400V, IPX |
| 542 342 123 | 13 | Interrupteur rotatif AP schéma 0, 4L 20A 400V, IPX |
| 542 342 131 | 11 | Sch0/6L rotatif 20A AP IPX |
| 542 342 132 | 12 | Sch0/6L rotatif 20A AP IPX |
| 542 342 133 | 13 | Sch0/6L rotatif 20A AP IPX |
| 542 342 221 | 11 | Sch0/4L rotatif 32A AP IPX |
| 542 342 222 | 12 | Sch0/4L rotatif 32A AP IPX |
| 542 342 223 | 13 | Sch0/4L rotatif 32A AP IPX |
| 542 342 231 | 11 | Sch0/6L rotatif 32A AP IPX |
| 542 342 232 | 12 | Sch0/6L rotatif 32A AP IPX |
| 542 342 233 | 13 | Sch0/6L rotatif 32A AP IPX |
| 542 342 321 | 11 | Sch0/4L rotatif 63A AP IPX |
| 542 342 322 | 12 | Sch0/4L rotatif 63A AP IPX |
| 542 342 323 | 13 | Sch0/4L rotatif 63A AP IPX |
| 542 343 111 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 12A 400V, IPX |
| 542 343 112 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 12A 400V, IPX |
| 542 343 113 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 12A 400V, IPX |
| 542 343 211 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 16A 400V, IPX |
| 542 343 212 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 16A 400V, IPX |
| 542 343 213 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 16A 400V, IPX |
| 542 344 131 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 25A 400V, IPX |
| 542 344 132 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 25A 400V, IPX |
| 542 344 133 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 25A 400V, IPX |
| 542 344 141 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 25A 400V, IPX |
| 542 344 142 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 25A 400V, IPX |
| 542 344 143 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 25A 400V, IPX |
| 542 344 221 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 32A 400V, IPX |
| 542 344 222 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 32A 400V, IPX |
| 542 344 223 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 32A 400V, IPX |
| 542 344 231 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 50A 400V, IPX |
| 542 344 232 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 50A 400V, IPX |
| 542 344 233 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 50A 400V, IPX |
| 542 344 241 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 50A 400V, IPX |
| 542 344 242 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 50A 400V, IPX |
| 542 344 243 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 50A 400V, IPX |
| 542 344 321 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 63A 400V, IPX |
| 542 344 322 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 63A 400V, IPX |
| 542 344 323 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 63A 400V, IPX |
| 542 344 421 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 100A 400V, IPX |
| 542 344 422 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 100A 400V, IPX |
| 542 344 423 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 100A 400V, IPX |
| 542 344 511 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 16A 400V, IPX |
| 542 344 512 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 16A 400V, IPX |
| 542 344 513 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 3L 16A 400V, IPX |
| 542 344 521 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 16A 400V, IPX |
| 542 344 522 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 16A 400V, IPX |
| 542 344 523 |  | Interrupteur rotatif AP schéma 0, cadenassable, 4L 16A 400V, IPX |
| 542 345 131 | 11 | Sch0/4L rotatif 63A AP IPX5 Sch0/6L de sécurité -16A AP IPX5 cadenassable, avec 1f+1o |
| 542 345 132 | 12 | Sch0/4L rotatif 63A AP IPX5 Sch0/6L de sécurité -16A AP IPX5 cadenassable, avec 1f+1o |
| 542 345 133 | 13 | Sch0/4L rotatif 63A AP IPX5 Sch0/6L de sécurité -16A AP IPX5 cadenassable, avec 1f+1o |
| 542 345 231 | 11 | avec 1NO+1NC Sch0/6L de sécurité 25A AP IPX5 cadenassable, avec 1NO+1NC |
| 542 345 232 | 12 | avec 1NO+1NC Sch0/6L de sécurité 25A AP IPX5 cadenassable, avec 1NO+1NC |
| 542 345 233 | 13 | avec 1NO+1NC Sch0/6L de sécurité 25A AP IPX5 cadenassable, avec 1NO+1NC |
| 542 345 241 |  | Interrupteur de sécurité AP schéma 0, cadenassable, avec 1 contact de fermeture et 1 contact d'ouverture, 3L 20A 400V, IPX |
| 542 345 242 |  | Interrupteur de sécurité AP schéma 0, cadenassable, avec 1 contact de fermeture et 1 contact d'ouverture, 3L 20A 400V, IPX |
| 542 345 243 |  | Interrupteur de sécurité AP schéma 0, cadenassable, avec 1 contact de fermeture et 1 contact d'ouverture, 3L 20A 400V, IPX |
| 542 351 111 |  | 293,45 0,730 393,45 0, |
| 542 351 112 |  | 297,45 0,764 400,90 1, |
| 542 351 113 |  | 300,45 0,791 406,30 1, |
| 542 351 121 |  | 298,00 0,730 398,85 0,986 255 300 139 218,35 260, |
| 542 351 122 |  | 302,00 0,764 406,30 1, |
| 542 351 123 |  | 305,00 0,791 411,70 1, |
| 542 351 411 |  | 968,90 1,199 1’223,10 1,597 255 300 339 838,05 998, |
| 542 351 412 |  | 972,80 1,233 1’230,45 1, |
| 542 351 413 |  | 975,85 1,260 1’235,85 1, |
| 542 351 421 |  | 1’064,05 1,277 1’340,40 1,697 255 400 349 924,60 1’101, |
| 542 351 422 |  | 1’068,05 1,311 1’347,80 1, |
| 542 351 423 |  | 1’071,05 1,338 1’353,25 1, |
| 542 352 411 |  | 441,10 0,655 564,75 0,883 265 516 319 368,75 439, |
| 542 352 412 |  | 445,10 0,689 572,20 0, |
| 542 352 413 |  | 448,15 0,716 577,60 0, |
| 542 412 171 |  | Prise AP 1x type 23 16A 230V avec prises de chargement 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 412 172 |  | Prise AP 1x type 23 16A 230V avec prises de chargement 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 412 173 |  | Prise AP 1x type 23 16A 230V avec prises de chargement 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 416 211 |  | Prise de chargement AP 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 416 212 |  | Prise de chargement AP 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 416 213 |  | Prise de chargement AP 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 416 411 |  | Prise de chargement AP 4x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 416 412 |  | Prise de chargement AP 4x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 416 413 |  | Prise de chargement AP 4x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 422 171 |  | Prise ENC 1x type 23 16A 230V avec prises de chargement 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 422 172 |  | Prise ENC 1x type 23 16A 230V avec prises de chargement 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 422 173 |  | Prise ENC 1x type 23 16A 230V avec prises de chargement 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 422 174 |  | Prise ENC 1x type 23 16A 230V avec prises de chargement 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 422 175 |  | Intérieur de: Prise ENC 1x type 23 16A 230V avec prises de chargement 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 426 211 |  | Prise de chargement ENC 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 426 212 |  | Prise de chargement ENC 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 426 213 |  | Prise de chargement ENC 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 426 214 |  | Prise de chargement ENC 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 426 215 |  | Intérieur de: Prise de chargement ENC 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 426 411 |  | Prise de chargement ENC 4x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 426 412 |  | Prise de chargement ENC 4x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 426 413 |  | Prise de chargement ENC 4x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 426 414 |  | Prise de chargement ENC 4x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 426 415 |  | Intérieur de: Prise de chargement ENC 4x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 431 171 |  | Prise INS 1x type 13 10A 230V avec prises de chargement 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 431 172 |  | Prise INS 1x type 13 10A 230V avec prises de chargement 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 431 173 |  | Prise INS 1x type 13 10A 230V avec prises de chargement 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 436 111 |  | Prise de chargement INS 1x USB type C 65W 5 à 20V DC |
| 542 436 112 |  | Prise de chargement INS 1x USB type C 65W 5 à 20V DC |
| 542 436 113 |  | Prise de chargement INS 1x USB type C 65W 5 à 20V DC |
| 542 436 211 |  | Prise de chargement INS 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 436 212 |  | Prise de chargement INS 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 436 213 |  | Prise de chargement INS 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 436 221 |  | Prise de chargement INC 1x USB type A et 1x USB type C 3000mA 5 à 12V DC |
| 542 436 222 |  | Prise de chargement INC 1x USB type A et 1x USB type C 3000mA 5 à 12V DC |
| 542 436 223 |  | Prise de chargement INC 1x USB type A et 1x USB type C 3000mA 5 à 12V DC |
| 542 436 231 |  | Prise de chargement INS 2x USB type C 3000mA 5 à 12V DC |
| 542 436 232 |  | Prise de chargement INS 2x USB type C 3000mA 5 à 12V DC |
| 542 436 233 |  | Prise de chargement INS 2x USB type C 3000mA 5 à 12V DC |
| 542 436 411 |  | Prise de chargement INS 4x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 436 412 |  | Prise de chargement INS 4x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 436 413 |  | Prise de chargement INS 4x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 456 211 |  | Prise de chargement FLF 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 456 212 |  | Prise de chargement FLF 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 456 213 |  | Prise de chargement FLF 2x USB type A 2400mA 5V DC |
| 542 521 132 |  | CEE 3LNPE 16A AP |
| 542 621 211 | 11 | Combi AP Gr2x1, 2xT13 - 2xT |
| 542 621 212 | 12 | Combi AP Gr2x1, 2xT13 - 2xT |
| 542 621 213 | 13 | Combi AP Gr2x1, 2xT13 - 2xT |
| 542 622 341 |  | Combinaison ENC Gr.1 2x1 avec interrupteur lumineux double schéma 3+3 pour lumière et ventilation, et prise 1x type 13, 1L 10A 230V |
| 542 622 342 |  | Combinaison ENC Gr.1 2x1 avec interrupteur lumineux double schéma 3+3 pour lumière et ventilation, et prise 1x type 13, 1L 10A 230V |
| 542 622 343 |  | Combinaison ENC Gr.1 2x1 avec interrupteur lumineux double schéma 3+3 pour lumière et ventilation, et prise 1x type 13, 1L 10A 230V |
| 542 622 344 |  | Combinaison ENC Gr.1 2x1 avec interrupteur lumineux double schéma 3+3 pour lumière et ventilation, et prise 1x type 13, 1L 10A 230V |
| 542 622 611 | 20 | Combi ENC Gr2x1, 1xT13 - 1xT |
| 542 622 612 | 21 | Combi ENC Gr2x1, 1xT13 - 1xT |
| 542 622 613 | 22 | Combi ENC Gr2x1, 1xT13 - 1xT |
| 542 622 614 | 23 | Combi ENC Gr2x1, 1xT13 - 1xT |
| 542 622 621 | 20 | Combi ENC Gr2x1, 2xT13 - 2xT |
| 542 622 622 | 21 | Combi ENC Gr2x1, 2xT13 - 2xT |
| 542 622 623 | 22 | Combi ENC Gr2x1, 2xT13 - 2xT |
| 542 622 624 | 23 | Combi ENC Gr2x1, 2xT13 - 2xT |
| 542 622 631 | 20 | Combi ENC Gr2x1, 3xT13 - 3xT |
| 542 622 632 | 21 | Combi ENC Gr2x1, 3xT13 - 3xT |
| 542 622 633 | 22 | Combi ENC Gr2x1, 3xT13 - 3xT |
| 542 622 634 | 23 | Combi ENC Gr2x1, 3xT13 - 3xT |
| 542 651 221 |  | Partie inférieure de boîtier AP Gr.1 2x1 pour appareils supérieurs à IPX |
| 542 651 222 |  | Partie inférieure de boîtier AP Gr.1 2x1 pour appareils supérieurs à IPX |
| 542 651 223 |  | Partie inférieure de boîtier AP Gr.1 2x1 pour appareils supérieurs à IPX |
| 542 651 231 |  | Partie inférieure de boîtier AP Gr.1 3x1 pour appareils supérieurs à IPX |
| 542 651 232 |  | Partie inférieure de boîtier AP Gr.1 3x1 pour appareils supérieurs à IPX |
| 542 651 233 |  | Partie inférieure de boîtier AP Gr.1 3x1 pour appareils supérieurs à IPX |
| 542 651 311 |  | Socle de boîtier AP Gr.1 2x1 IPX |
| 542 651 312 |  | Socle de boîtier AP Gr.1 2x1 IPX |
| 542 651 313 |  | Socle de boîtier AP Gr.1 2x1 IPX |
| 542 652 133 |  | Cadre et étrier ENC Gr2x |
| 542 653 111 | 11 | Cadre FLF AP Gr2x |
| 542 653 112 | 12 | Cadre FLF AP Gr2x |
| 542 653 113 | 13 | Cadre FLF AP Gr2x |
| 542 653 121 | 11 | Cadre FLF AP Gr3x |
| 542 653 122 | 12 | Cadre FLF AP Gr3x |
| 542 653 123 | 13 | Cadre FLF AP Gr3x |
| 542 653 131 | 11 | Cadre FLF AP Gr2x |
| 542 653 132 | 12 | Cadre FLF AP Gr2x |
| 542 653 133 | 13 | Cadre FLF AP Gr2x |
| 542 653 141 | 11 | Cadre FLF AP Gr3x |
| 542 653 142 | 12 | Cadre FLF AP Gr3x |
| 542 653 143 | 13 | Cadre FLF AP Gr3x |
| 542 653 151 | 11 | Cadre FLF AP Gr4x |
| 542 653 152 | 12 | Cadre FLF AP Gr4x |
| 542 653 153 | 13 | Cadre FLF AP Gr4x |
| 542 653 161 | 11 | Cadre FLF AP Gr5x |
| 542 653 162 | 12 | Cadre FLF AP Gr5x |
| 542 653 163 | 13 | Cadre FLF AP Gr5x |
| 542 653 171 | 11 | Cadre FLF AP Gr4x |
| 542 653 172 | 12 | Cadre FLF AP Gr4x |
| 542 653 173 | 13 | Cadre FLF AP Gr4x |
| 542 653 211 | 11 | Cadre FLF AP Gr5x |
| 542 653 212 | 12 | Cadre FLF AP Gr5x |
| 542 653 213 | 13 | Cadre FLF AP Gr5x |
| 542 653 221 | 11 | Cadre FLF AP Gr4x |
| 542 653 222 | 12 | Cadre FLF AP Gr4x |
| 542 653 223 | 13 | Cadre FLF AP Gr4x |
| 542 711 111 |  | 11, 15, 16, 21 315,40 0,753 419,25 1,002 535 932 165 231,20 275, |
| 542 711 112 |  | 11, 15, 16, 21 319,65 0,790 427,10 1, |
| 542 711 113 |  | 11, 15, 16, 21 322,30 0,814 432,00 1, |
| 542 711 121 |  | 11, 12, 14, 15, 16, |
| 542 711 122 |  | 11, 12, 14, 15, 16, |
| 542 711 123 |  | 11, 12, 14, 15, 16, |
| 542 711 131 |  | 16, 21 426,50 0,787 553,95 1, |
| 542 711 132 |  | 16, 21 432,40 0,839 564,95 1, |
| 542 711 133 |  | 16, 21 435,05 0,863 569,80 1, |
| 542 711 151 |  | 14, 16 300,45 0,753 401,45 1,002 535 931 436 216,25 257, |
| 542 711 152 |  | 14, 16 304,65 0,790 409,30 1, |
| 542 711 153 |  | 14, 16 307,35 0,814 414,15 1, |
| 542 711 511 |  | 287,55 0,625 379,30 0,836 535 933 065 217,60 259, |
| 542 711 512 |  | 291,80 0,662 387,15 0, |
| 542 711 513 |  | 294,45 0,686 392,05 0, |
| 542 721 141 |  | 14 362,80 0,591 467,65 0,792 535 142 300 295,10 351, |
| 542 721 142 |  | 14 367,15 0,628 475,70 0, |
| 542 721 143 |  | 14 369,90 0,652 480,65 0, |
| 542 722 111 |  | 11, 12, 14, 15, 16, |
| 542 722 112 |  | 11, 12, 14, 15, 16, |
| 542 722 113 |  | 11, 12, 14, 15, 16, |
| 542 722 114 |  | 11, 12, 14, 15, 16, |
| 542 722 115 |  | 11, 12, 14, 15, 16, |
| 542 722 131 |  | 11, 14, 15, 16, 19, 21 281,10 0,529 365,40 0,701 535 969 028 220,30 262, |
| 542 722 132 |  | 11, 14, 15, 16, 19, 21 294,35 0,640 389,10 0, |
| 542 722 133 |  | 11, 14, 15, 16, 19, 21 300,90 0,706 401,65 0, |
| 542 722 134 |  | 11, 14, 15, 16, 19, 21 308,95 0,786 417,00 1, |
| 542 722 141 |  | 14 365,45 0,613 470,30 0,809 535 143 700 295,10 351, |
| 542 722 142 |  | 14 378,70 0,724 494,00 0, |
| 542 722 143 |  | 14 385,30 0,790 506,50 1, |
| 542 722 144 |  | 14 393,35 0,870 521,90 1, |
| 542 722 211 |  | 11, 19 282,15 0,443 362,45 0,592 545 941 005 231,20 275, |
| 542 722 212 |  | 11, 19 295,40 0,554 386,15 0, |
| 542 722 213 |  | 11, 19 302,00 0,620 398,70 0, |
| 542 722 214 |  | 11, 19 310,05 0,700 414,05 0, |
| 542 722 215 |  | 11, 19 276,05 0,410 352,60 0,544 545 951 005 229,10 272, |
| 542 723 151 |  | Détecteur de mouvement AP mural 230V avec sonde de luminosité, éclairage d'accentuation et commande d'application locale, IPX4: - angle de détection 180°, - portée r jusqu'à 15m |
| 542 723 152 |  | Détecteur de mouvement AP mural 230V avec sonde de luminosité, éclairage d'accentuation et commande d'application locale, IPX4: - angle de détection 180°, - portée r jusqu'à 15m |
| 542 723 153 |  | Détecteur de mouvement AP mural 230V avec sonde de luminosité, éclairage d'accentuation et commande d'application locale, IPX4: - angle de détection 180°, - portée r jusqu'à 15m |
| 542 725 111 |  | 11, 15, 16, 21 275,65 0,663 365,75 0,872 535 949 048 199,90 238, |
| 542 725 112 |  | 11, 15, 16, 21 368,15 0,902 489,10 1, |
| 542 725 113 |  | 11, 15, 16, 21 372,85 0,949 497,65 1, |
| 542 725 121 |  | 11 309,65 0,663 406,25 0,872 535 969 048 233,90 278, |
| 542 725 122 |  | 11 402,15 0,902 529,60 1, |
| 542 725 123 |  | 11 406,85 0,949 538,15 1, |
| 542 725 131 |  | 14 370,85 0,663 479,15 0,872 535 143 700 295,10 351, |
| 542 725 132 |  | 14 463,35 0,902 602,50 1, |
| 542 725 133 |  | 14 468,05 0,949 611,05 1, |

# 543 — Appareils de commutation, de commande et de protection

20 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 543 211 211 |  | Dispositif de protection réseau et installation pour introduction triphasée jusqu'à 63A, IPX5, pour détection des différences de tension et de fréquence, avec 1 interrup- teur de couplage 43kVA et signal de coupure pour IPE |
| 543 211 212 |  | Dispositif de protection réseau et installation pour introduction triphasée jusqu'à 63A, IPX5, pour détection des différences de tension et de fréquence, avec 2 interrup- teurs de couplage 43kVA |
| 543 211 221 |  | Dispositif de protection réseau et installation pour introduction triphasée jusqu'à 80A, IPX5, pour détection des différences de tension et de fréquence, avec 1 interrup- teur de couplage 55kVA et signal de coupure pour IPE |
| 543 211 222 |  | Dispositif de protection réseau et installation pour introduction triphasée jusqu'à 80A, IPX5, pour détection des différences de tension et de fréquence, avec 2 interrup- teurs de couplage 55kVA |
| 543 311 163 |  | DPC B 16A/3LN 6kA |
| 543 512 111 |  | Relai jusqu'à 230V retardé à l'attraction, avec 1 contact de commutation |
| 543 512 211 |  | Relai jusqu'à 230V retardé à la chute, avec 1 contact de commutation |
| 543 512 311 |  | Relai jusqu'à 230V avec fonction test pour éclairage de secours, avec 1 contact de commutation |
| 543 524 232 |  | Télévariateur de lumière universel avec identification de charge, commande 1 à 10V, 1L 230V jusqu'à 1000W/VA |
| 543 561 121 |  | Compteur d'énergie active pour mesure avec transformateur de courant à 3 phases jusqu'à 125A, avec inteface ZigBee |
| 543 561 414 |  | Compteur d'énergie active pour mesure directe à 3 phases jusqu'à 100A, simple tarif |
| 543 561 422 |  | Compteur d'énergie active avec mesure avec transformateurs de courant à 3 phases jusqu'à 250A, simple tarif |
| 543 561 441 |  | Compteur d'énergie active avec transformateur de mesure à 3 phases jusqu'à 100A, double tarif |
| 543 561 464 |  | Compteur d'énergie active pour mesure directe à 3 phases jusqu'à 63A, multi tarif avec interface Modbus |
| 543 561 611 |  | Multimètre de puissances actives, apparentes et réactives avec mesures par transformateurs d'intensité pour 3 phases jusqu'à 80A, avec interface Modbus |
| 543 561 612 |  | Multimètre de puissances actives, apparentes et réactives avec mesures par transformateurs d'intensité pour 3 phases jusqu'à 80A, avec interface Ethernet |
| 543 617 132 |  | Déclencheur de sous-tension 400V INS, pour disjoncteur de protection de moteur |
| 543 721 124 |  | Contacteur de puissance AC3 INS, plus de 37 jusqu'à 45kW tension de commande jusqu'à 400V avec 1 contact auxiliaire |
| 543 721 125 |  | Contacteur de puissance AC3 INS, plus de 45 jusqu'à 55kW tension de commande jusqu'à 400V avec 1 contact auxiliaire |
| 543 751 211 |  | Contacteur de blocage 20A avec enclenchement retardé, tension de commande jusqu'à 400V, avec 3 contacts |

# 551 — Télécommunication

111 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 551 112 111 |  | M+R Router/Switch ou similaire |
| 551 223 111 |  | Boîtier de distribution FO AP, BEP 06 (Building Entry Point), avec cassette d'épissure |
| 551 223 151 |  | Boîtier de distribution FO AP, BEP O72 (Building Entry Point) avec plaque de base, sans cassette d'épissure |
| 551 223 211 |  | Boîtier de distribution FO AP, BEP 06 (Building Entry Point), avec plaque de base et cassettes d'épissure |
| 551 223 221 |  | Boîtier de distribution FO AP, BEP O16 (Building Entry Point) avec plaque de base et cassettes d'épissure |
| 551 223 231 |  | Boîtier de distribution FO AP, BEP O24 (Building Entry Point) avec plaque de base et cassettes d'épissure |
| 551 223 241 |  | Boîtier de distribution FO AP, BEP O40 (Building Entry Point) avec plaque de base et cassettes d'épissure |
| 551 223 251 |  | Boîtier de distribution FO AP, BEP O72 (Building Entry Point) avec plaque de base et cassettes d'épissure |
| 551 311 121 |  | Armoire rack 42UH 19" fermée, |
| 551 313 112 |  | Répartiteur multimédia AP |
| 551 313 122 |  | Répartiteur multimédia AP vide, avec base de montage préparée, prise 3x type 13, porte, lxhxp ~400x650x150mm |
| 551 315 124 |  | Plaque de recouvrement |
| 551 315 151 |  | Support de module 19" vide, |
| 551 315 152 |  | Tube de protection pour |
| 551 315 153 |  | Box de distribution 19" |
| 551 317 341 |  | Panel vide pour montage sur |
| 551 317 511 |  | Panel pour montage sur base de montage préparée avec 2xRJ45 non blindées pour DSL et 5xRJ45 non blindées télé- communication |
| 551 317 521 |  | Mini distributeur 5x RJ45 pour télécommunication |
| 551 331 321 | 31 | Panel 8xRJ45 Voice, AMD |
| 551 332 111 |  | Panel 19" 3xLC Duplex OM3 version à épissure, pour rail DIN, 2 raccordements côté câble inclus |
| 551 332 112 |  | Fourniture et montage de Panel 19" 3xLC Duplex OM3 version à épissure, pour rail DIN |
| 551 332 121 |  | Panel 19" 6xLC Duplex OM3 version à épissure, pour rail DIN, 2 raccordements côté câble inclus |
| 551 332 122 |  | Fourniture et montage de Panel 19" 6xLC Duplex OM3 version à épissure, pour rail DIN |
| 551 332 151 |  | Module d'épissure 3UH |
| 551 332 211 |  | Panel 19" 3xSC Duplex OM3 version à épissure, pour rail DIN, 2 raccordements côté câble inclus |
| 551 332 212 |  | Fourniture et montage de Panel 19" 3xSC Duplex OM3 version à épissure, pour rail DIN |
| 551 332 221 |  | Panel 19" 6xSC Duplex OM3 version à épissure, pour rail DIN, 2 raccordements côté câble inclus |
| 551 332 222 |  | Fourniture et montage de Panel 19" 6xSC Duplex OM3 version à épissure, pour rail DIN |
| 551 342 242 |  | F+M Panel 19" 32xRJ45/u Cat |
| 551 345 312 |  | F+M Panel 19" 3xLC Duplex OM |
| 551 351 212 |  | F+M Module raccordement |
| 551 351 511 |  | Module de raccordement RJ45 blindé Cat 8.1 ISO/IEC 2 raccordements côté câble inclus |
| 551 351 512 |  | Fourniture et montage de module de raccordement RJ45 blindé Cat 8.1 ISO/IEC |
| 551 353 131 |  | Module raccordement R/TV/TED, |
| 551 442 122 |  | Prise AP R/TV/TED+2xRJ45/u |
| 551 442 223 |  | Prise ENC R/TV/TED+2xRJ45/u |
| 551 461 211 |  | Prise ENC pour radio, TV et données, voie de retour, avec module de base pour modules de raccordement |
| 551 461 212 |  | Prise ENC pour radio, TV et données, voie de retour, avec module de base pour modules de raccordement |
| 551 461 213 |  | Prise ENC pour radio, TV et données, voie de retour, avec module de base pour modules de raccordement |
| 551 461 214 |  | Prise ENC pour radio, TV et données, voie de retour, avec module de base pour modules de raccordement |
| 551 461 215 |  | Intérieur de: prise ENC pour radio, TV et données, voie de retour, avec module de base pour modules de raccordement |
| 551 461 721 |  | Intérieur RJ45 non blindée pour télécommunication et RJ45 blindée Cat 5 100MB, pour module de base |
| 551 461 731 |  | Intérieur de prise 2xRJ45 blindée Cat 5, 100MB, pour module de base |
| 551 461 741 |  | Intérieur de prise RJ45 blindée Cat 5, 1GB, pour module de base |
| 551 461 751 |  | Intérieur de prise RJ45 non blindée télécommuni- cation et RJ45 non blindée pour DSL, pour module de base |
| 551 462 121 |  | Prise AP avec 2 emplacements pour modules de raccordement à insérer |
| 551 462 122 |  | Prise AP avec 2 emplacements pour modules de raccordement à insérer |
| 551 462 123 |  | Prise AP avec 2 emplacements pour modules de raccordement à insérer |
| 551 462 131 |  | Prise AP avec 3 emplacements pour modules de raccordement à insérer |
| 551 462 132 |  | Prise AP avec 3 emplacements pour modules de raccordement à insérer |
| 551 462 133 |  | Prise AP avec 3 emplacements pour modules de raccordement à insérer |
| 551 511 141 |  | Prise AP 4xRJ45 4 pôles non blindée pour télécommunication |
| 551 511 142 |  | Prise AP 4xRJ45 4 pôles non blindée pour télécommunication |
| 551 511 143 |  | Prise AP 4xRJ45 4 pôles non blindée pour télécommunication |
| 551 514 111 |  | Prise AP 2xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 112 |  | Prise AP 2xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 113 |  | Prise AP 2xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 121 |  | Prise AP 3xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 122 |  | Prise AP 3xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 123 |  | Prise AP 3xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 211 |  | Prise ENC 2xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 212 |  | Prise ENC 2xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 213 |  | Prise ENC 2xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 214 |  | Prise ENC 2xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 215 |  | Intérieur de: Prise ENC 2xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 221 |  | Prise ENC 3xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 222 |  | Prise ENC 3xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 223 |  | Prise ENC 3xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 224 |  | Prise ENC 3xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 514 225 |  | Intérieur de: Prise ENC 3xRJ45 non blindée pour DSL, avec commutation |
| 551 531 111 |  | Prise AP FTTx 1xSC Simplex, en version à épissure |
| 551 531 112 |  | Prise AP FTTx 1xSC Simplex, en version à épissure |
| 551 531 113 |  | Prise AP FTTx 1xSC Simplex, en version à épissure |
| 551 531 121 |  | Prise AP FTTx 2xSC Simplex, en version à épissure |
| 551 531 122 |  | Prise AP FTTx 2xSC Simplex, en version à épissure |
| 551 531 123 |  | Prise AP FTTx 2xSC Simplex, en version à épissure |
| 551 531 131 |  | Prise AP FTTx 1xLC Duplex |
| 551 531 242 |  | Prise ENC FTTx 1xLC Duplex |
| 551 532 211 |  | Prise ENC FTTx hybride, 1xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 212 |  | Prise ENC FTTx hybride, 1xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 213 |  | Prise ENC FTTx hybride, 1xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 214 |  | Prise ENC FTTx hybride, 1xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 215 |  | Intérieur de: prise ENC FTTx hybride, 1xLC Duplex version à épissure avec 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 221 |  | Prise ENC FTTx hybride, 2xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 222 |  | Prise ENC FTTx hybride, 2xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 223 |  | Prise ENC FTTx hybride, 2xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 224 |  | Prise ENC FTTx hybride, 2xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 225 |  | Intérieur de: prise ENC FTTx hybride, 2xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 311 |  | Prise INS FTTx hybride, 1xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 312 |  | Prise INS FTTx hybride, 1xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 313 |  | Prise INS FTTx hybride, 1xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 321 |  | Prise INS FTTx hybride, 2xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 322 |  | Prise INS FTTx hybride, 2xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 532 323 |  | Prise INS FTTx hybride, 2xLC Duplex version à épissure et 2xRJ45 non blindée |
| 551 611 122 |  | Equipement de réception SAT |
| 551 621 111 |  | Amplificateur pour Radio/TV |
| 551 631 132 |  | Distributeur Radio/TV 4x |
| 551 631 311 |  | Module amplificateur et distributeur pour installation Radio/TV, avec 4xRJ45 blindées pour rail DIN |
| 551 641 411 |  | Multi-commutateur passif |
| 551 721 111 |  | Switch desktop (modèle de table) avec 5 ports RJ45, jusqu'à 1 Gigabit/s |
| 551 721 121 |  | Switch desktop (modèle de table) pour alimentation via Ethernet, avec 5 ports RJ45, jusqu'à 1 Gigabit/s |
| 551 721 131 |  | Switch desktop (modèle de table) avec 8 ports RJ45, jusqu'à 1 Gigabit/s |
| 551 721 141 |  | Switch desktop (modèle de table) pour alimentation via Ethernet, avec 8 ports RJ45, jusqu'à 1 Gigabit/s |
| 551 721 211 |  | Switch 5xRJ45 blindées, jusqu'à 1 Gigabit/s, pour rail DIN |
| 551 741 211 |  | Switch FO 19" Layer 2, avec 28 ports pour Transceiver, Transceiver (SFP) non compris |
| 551 741 311 |  | Switch FO de table, avec: - 6 prises type 13, - 2 prises USB type A, - 4 prises RJ45, Transceiver (SFP) compris |
| 551 741 312 |  | Switch FO de table, avec: - 6 prises type 13, - 2 prises USB type A, - 4 prises RJ45, Transceiver (SFP) compris |
| 551 741 411 |  | Switch FO de sol, avec: - 6 prises type 13, - 2 prises USB type A, - 4 prises RJ45, Transceiver (SFP) compris |
| 551 741 412 |  | Switch FO de sol, avec: - 6 prises type 13, - 2 prises USB type A, - 4 prises RJ45, Transceiver (SFP) compris |
| 551 747 211 |  | Transceiver (SFP) bidirectio- nel pour fiche F3000 Simplex, 1550nm "émission" et 1310nm "réception" |
| 551 747 212 |  | Transceiver (SFP) bidirectio- nel pour fiche F3000 Simplex, 1310nm "émission" et 1550nm "réception" |

# 552 — Communication du bâtiment et sécurité

23 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 552 115 131 |  | Montage de cape de protection sur socle de détecteur existant |
| 552 324 322 |  | Station extérieure AP pour installation de vidéophonie (Bus ou IP), avec caméra et écran tactile plus de 5" de diagonale pour choix d'appels et insertion de code, avec lecteur RFID |
| 552 324 421 |  | Station extérieure ENC pour installation de vidéophonie (Bus ou IP), avec caméra et écran tactile plus de 5" de diagonale pour choix d'appels et insertion de code, avec lecteur RFID |
| 552 324 423 |  | Station extérieure ENC pour installation de vidéophonie (Bus ou IP), avec caméra et écran tactile plus de 5" de diagonale pour choix d'appels et insertion de code, avec lecteur RFID |
| 552 324 611 | 20 | + 1 scanner à doigt |
| 552 324 613 | 22 | + 1 scanner à doigt |
| 552 324 621 | 20 | 2 poussoirs + 1 scanner à doigt |
| 552 324 623 | 22 | 2 poussoirs + 1 scanner à doigt |
| 552 421 111 |  | Radio ENC 230V |
| 552 421 112 |  | Radio ENC 230V |
| 552 421 113 |  | Radio ENC 230V |
| 552 421 114 |  | Radio ENC 230V |
| 552 421 115 |  | Intérieur de: radio ENC 230V |
| 552 421 121 |  | Radio WLAN ENC 230V programmation non comprise |
| 552 421 122 |  | Radio WLAN ENC 230V programmation non comprise |
| 552 421 123 |  | Radio WLAN ENC 230V programmation non comprise |
| 552 421 124 |  | Radio WLAN ENC 230V programmation non comprise |
| 552 421 125 |  | Intérieur de: radio WLAN ENC 230V, programmation non comprise |
| 552 441 111 |  | Haut-parleur ENC |
| 552 441 112 |  | Haut-parleur ENC |
| 552 441 113 |  | Haut-parleur ENC |
| 552 441 114 |  | Haut-parleur ENC |
| 552 441 115 |  | Intérieur de: haut-parleur ENC |

# 561 — Automatismes du bâtiment : KNX

646 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 561 211 241 |  | Alimentation de tension KNX avec self, pour rail DIN, jusqu'à 960mA, avec fonction diagnostique |
| 561 211 251 |  | Alimentation de tension KNX pour rail DIN, avec 2 alimentations de tension intégrées pour redondance et selfs, tension d'alimentation 2x 230V, 1 sortie KNX jusqu'à 640mA, avec fonctions diagnostic |
| 561 211 331 |  | Alimentation de tension KNX avec self, pour rail DIN, avec sortie de tension auxiliaire sans bobine de filtrage 30V DC jusqu'à 320mA au total |
| 561 211 351 |  | Alimentation de tension KNX avec self, pour rail DIN, avec sortie de tension auxiliaire sans bobine de filtrage 30V DC jusqu'à 640mA au total |
| 561 211 411 |  | Alimentation de tension non filtrée, pour rail DIN, 24V DC jusqu'à 750mA |
| 561 213 121 |  | Gateway-IP KNX S-Mode pour rail DIN, comme Web-Server pour fonctions logiques et visualiation |
| 561 213 122 |  | Gateway-IP KNX S-Mode pour rail DIN, comme Web-Server pour fonctions logiques et visualiation, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 212 |  | Interface-USB KNX S-Mode pour rail DIN, pour adressage, programmation et diagnostic, avec données de communication cryptées |
| 561 213 222 |  | Interface-IP KNX S-Mode pour rail DIN, pour programmation et visualisation (KNXnet/IP Tunneling), nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 232 |  | Interface-IP Secure KNX S-Mode pour rail DIN, pour programmation et visualisation (KNXnet/IP Tunneling), nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 322 |  | Coupleur de ligne/zone ou amplificateur de ligne KNX S-Mode, pour rail DIN, avec données de communication cryptées |
| 561 213 332 |  | Interface IP KNX S-Mode pour rail DIN, pour programmation et visualisation (KNXnet/IP Tunneling et Routing), nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 352 |  | Interface Secure IP KNX S-Mode pour rail DIN, pour programmation et visualisation (KNXnet/IP Tunneling et Routing, crypté), nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 361 |  | Interface KNX S-Mode pour rail DIN, entre Bus KNX et Bus d'application pour commande via appareils mobiles, jusqu'à 24 locaux avec chacun jusqu'à 12 fonctions via appareils mobiles, 1xRJ |
| 561 213 362 |  | Interface KNX S-Mode pour rail DIN, entre Bus KNX et Bus d'application pour commande via appareils mobiles, jusqu'à 24 locaux avec chacun jusqu'à 12 fonctions via appareils mobiles, 1xRJ45, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 411 |  | Gateway-BACnet/IP KNX S-Mode pour rail DIN, pour tunneling KNXnet/IP et connexion comme Objectserver pour la visualisation |
| 561 213 412 |  | Gateway-BACnet/IP KNX S-Mode pour rail DIN, pour tunneling KNXnet/IP et connexion comme Objectserver pour la visualisation, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 421 |  | Gateway KNX S-Mode pour rail DIN, entre bus KNX et Modbus RTU485 (Remote Terminal Unit Protokoll, transmission via interface RS485) |
| 561 213 511 |  | Gateway-DALI KNX S-Mode pour rail DIN, avec 1 sortie pour jusqu'à 64 participants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8) |
| 561 213 512 |  | Gateway-DALI KNX S-Mode pour rail DIN, avec 1 sortie pour jusqu'à 64 participants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8), nécessite une ali- mentation de tension externe |
| 561 213 522 |  | Gateway-DALI KNX S-Mode pour rail DIN, avec 2 sorties pour chacune jusqu'à 64 participants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8), nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 531 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, avec 2 sorties pour chacune jusqu'à 20 participants dans la commande Broadcast et supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8) |
| 561 213 532 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, avec 2 sorties pour chacune jusqu'à 20 participants dans la commande Broadcast et supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8), nécessite une ali- mentation de tension externe |
| 561 213 533 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties pour chacune jusqu'à 40 parti- cipants dans la commande Broadcast et supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8) |
| 561 213 542 |  | Gateway-BACnet/IP KNX S-Mode pour rail DIN, pour tunneling KNXnet/IP et connexion comme Objectserver pour la visualisation, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 551 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, avec 1 sortie pour jusqu'à 64 participants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8) |
| 561 213 552 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, avec 1 sortie pour jusqu'à 64 participants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8), nécessite une ali- mentation de tension externe |
| 561 213 553 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, avec 1 sortie pour jusqu'à 64 participants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8) et KNX Secure, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 554 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, avec interface Web, 1 sortie pour jusqu'à 64 participants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8), avec interface Ethernet, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 555 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, avec interface Web, 1 sortie pour jusqu'à 64 participants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8), avec interface Ethernet, jusqu'à 8 détecteurs de mouvement ou capteurs lumière DAL… |
| 561 213 561 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, avec 2 sorties pour chacune jusqu'à 64 participants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8) |
| 561 213 562 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, avec 2 sorties pour chacune jusqu'à 64 participants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8), nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 213 563 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, avec 2 sorties pour chacune jusqu'à 64 participants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de la lumière blanche (DALI Device type 8) et KNX Secure, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 215 113 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour tension d'entrée 24V, avec 4 entrées |
| 561 215 115 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour tension d'entrée jusqu'à 230V, avec 4 entrées, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 122 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour tension d'entrée jusqu'à 230V, avec 6 entrées, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 215 133 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour tension d'entrée 24V, avec 8 entrées |
| 561 215 135 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour tension d'entrée jusqu'à 230V, avec 8 entrées, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 141 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour tension d'entrée jusqu'à 230V, avec 12 entrées |
| 561 215 142 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour tension d'entrée jusqu'à 230V, avec 12 entrées, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 215 145 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour tension d'entrée jusqu'à 230V, avec 12 entrées, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 151 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour tension d'entrée jusqu'à 230V, avec 16 entrées |
| 561 215 153 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour tension d'entrée 24V, avec 16 entrées |
| 561 215 155 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour tension d'entrée jusqu'à 230V, avec 16 entrées, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 171 |  | Interface universelle ENC, 2 canaux, avec 2 entrées pour contacts 230V |
| 561 215 172 |  | Interface universelle ENC, 2 canaux, avec 2 entrées pour contacts 230V |
| 561 215 173 |  | Interface universelle ENC, 2 canaux, avec 2 entrées pour contacts 230V |
| 561 215 174 |  | Interface universelle ENC, 2 canaux, avec 2 entrées pour contacts 230V |
| 561 215 215 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 entrées pour contacts libres de potentiel, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 241 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, avec 10 entrées pour contacts libres de potentiel |
| 561 215 245 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, avec 10 entrées pour contacts libres de potentiel, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 261 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, avec 16 entrées pour contacts libres de potentiel |
| 561 215 265 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, avec 16 entrées pour contacts libres de potentiel, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 271 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, avec 32 entrées pour contacts libres de potentiel |
| 561 215 311 |  | Entrée analogique KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 entrées |
| 561 215 312 |  | Entrée analogique KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 entrées, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 215 321 |  | Entrée/Sortie analogique KNX S-Mode ENC 2x, entrée/sortie sélectionnables par canal, tension d'entrée 0/2 à 10V ou boucle de courant 0/4 à 20mA, tension de sortie 0 à 10V |
| 561 215 322 |  | Entrée/Sortie analogique KNX S-Mode ENC 2x, entrée/sortie sélectionnables par canal, tension d'entrée 0/2 à 10V ou boucle de courant 0/4 à 20mA, tension de sortie 0 à 10V |
| 561 215 323 |  | Entrée/Sortie analogique KNX S-Mode ENC 2x, entrée/sortie sélectionnables par canal, tension d'entrée 0/2 à 10V ou boucle de courant 0/4 à 20mA, tension de sortie 0 à 10V |
| 561 215 324 |  | Entrée/Sortie analogique KNX S-Mode ENC 2x, entrée/sortie sélectionnables par canal, tension d'entrée 0/2 à 10V ou boucle de courant 0/4 à 20mA, tension de sortie 0 à 10V |
| 561 215 331 |  | Entrée/Sortie analogique KNX S-Mode pour rail DIN, 4x, entrée/sortie sélectionnables par canal, tension d'entrée 0/2 à 10V ou boucle de courant 0/4 à 20mA, tension de sortie 0 à 10V |
| 561 215 541 |  | Interface universelle KNX S-Mode ENC avec 2 entrées binaires et sorties pour LED d'état, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 542 |  | Interface universelle KNX S-Mode ENC avec 2 entrées binaires et sorties pour LED d'état, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 543 |  | Interface universelle KNX S-Mode ENC avec 2 entrées binaires et sorties pour LED d'état, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 544 |  | Interface universelle KNX S-Mode ENC avec 2 entrées binaires et sorties pour LED d'état, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 551 |  | Interface universelle KNX S-Mode ENC avec 4 entrées binaires et sorties pour LED d'état, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 552 |  | Interface universelle KNX S-Mode ENC avec 4 entrées binaires et sorties pour LED d'état, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 553 |  | Interface universelle KNX S-Mode ENC avec 4 entrées binaires et sorties pour LED d'état, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 215 554 |  | Interface universelle KNX S-Mode ENC avec 4 entrées binaires et sorties pour LED d'état, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 217 131 |  | Controller logique KNX S-Mode pour rail DIN, avec simulation de fonction |
| 561 217 132 |  | Controller logique KNX S-Mode pour rail DIN, avec simulation de fonction, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 217 141 |  | Controller logique KNX S-Mode pour rail DIN, avec interface ethernet et modules d'automa- tion prédéfinis pour CVC |
| 561 217 142 |  | Controller logique KNX S-Mode pour rail DIN, avec interface ethernet et modules d'automa- tion prédéfinis pour CVC, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 217 211 |  | Horloge programmable KNX S-Mode pour rail DIN, avec 20 canaux et 8 temps de commutation par canal, avec fonction commutation jour/semaine/astro et écran |
| 561 217 221 |  | Horloge programmable KNX S-Mode pour rail DIN, avec 8 canaux, avec entrée pour antenne DCF 77 ou GPS |
| 561 217 222 |  | Horloge programmable KNX S-Mode pour rail DIN, avec 8 canaux, avec entrée pour antenne DCF 77 ou GPS, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 218 121 |  | Module de sécurité KNX S-Mode pour rail DIN, pour empêcher tout accès non autorisé orienté connexion de l'ETS (Engineering Tool Software) à l'installation, pour protéger jusqu'à 100 appareils dans une ligne KNX, avec fonctions d'alarme |
| 561 218 351 |  | Compteur d'énergie KNX S-Mode pour rail DIN, pour mesure triphasée directe jusqu'à 20A |
| 561 241 111 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 1 point à pression |
| 561 241 112 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 1 point à pression |
| 561 241 113 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 1 point à pression |
| 561 241 121 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 2 points à pression |
| 561 241 122 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 2 points à pression |
| 561 241 123 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 2 points à pression |
| 561 241 131 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression |
| 561 241 132 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression |
| 561 241 133 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression |
| 561 241 141 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 4 points à pression |
| 561 241 142 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 4 points à pression |
| 561 241 143 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 4 points à pression |
| 561 241 151 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression |
| 561 241 152 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression |
| 561 241 153 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression |
| 561 241 161 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 8 points à pression |
| 561 241 162 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 8 points à pression |
| 561 241 163 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 8 points à pression |
| 561 241 231 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression et LED |
| 561 241 232 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression et LED |
| 561 241 233 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression et LED |
| 561 241 251 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression et LED |
| 561 241 252 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression et LED |
| 561 241 253 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression et LED |
| 561 241 611 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 1 point à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 612 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 1 point à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 613 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 1 point à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 621 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 2 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 622 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 2 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 623 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 2 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 631 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 632 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 633 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 641 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 4 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 642 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 4 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 643 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 4 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 651 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 652 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 653 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 661 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 8 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 662 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 8 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 663 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 8 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 711 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 1 point à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 712 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 1 point à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 713 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 1 point à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 721 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 2 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 722 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 2 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 723 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 2 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 731 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 732 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 733 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 3 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 741 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 4 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 742 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 4 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 743 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 4 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 751 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 752 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 753 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 6 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 761 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 8 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 762 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 8 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 241 763 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode AP avec 8 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 242 121 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression |
| 561 242 122 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression |
| 561 242 123 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression |
| 561 242 124 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression |
| 561 242 125 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression |
| 561 242 131 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression |
| 561 242 132 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression |
| 561 242 133 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression |
| 561 242 134 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression |
| 561 242 135 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression |
| 561 242 141 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression |
| 561 242 142 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression |
| 561 242 143 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression |
| 561 242 144 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression |
| 561 242 145 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression |
| 561 242 151 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression |
| 561 242 152 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression |
| 561 242 153 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression |
| 561 242 154 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression |
| 561 242 155 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression |
| 561 242 161 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression |
| 561 242 162 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression |
| 561 242 163 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression |
| 561 242 164 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression |
| 561 242 165 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression |
| 561 242 171 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression |
| 561 242 172 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression |
| 561 242 173 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression |
| 561 242 174 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression |
| 561 242 175 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression |
| 561 242 211 |  | Senseur poussoir KNX ENC 1x |
| 561 242 221 |  | Senseur poussoir KNX ENC 2x |
| 561 242 411 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression avec LED de status et écran central |
| 561 242 412 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression avec LED de status et écran central |
| 561 242 413 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression avec LED de status et écran central |
| 561 242 414 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression avec LED de status et écran central |
| 561 242 415 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression avec LED de status et écran central |
| 561 242 421 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression avec LED de status, écran central, sonde de température et d'humidité |
| 561 242 422 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression avec LED de status, écran central, sonde de température et d'humidité |
| 561 242 423 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression avec LED de status, écran central, sonde de température et d'humidité |
| 561 242 424 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression avec LED de status, écran central, sonde de température et d'humidité |
| 561 242 425 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression avec LED de status, écran central, sonde de température et d'humidité |
| 561 242 431 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status et écran central, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 432 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status et écran central, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 433 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status et écran central, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 434 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status et écran central, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 441 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status, écran central et sonde de température, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 442 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status, écran central et sonde de température, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 443 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status, écran central et sonde de température, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 444 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status, écran central et sonde de température, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 451 |  | Centrale de commande KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status, écran central, régulateur de température et horloge astro, pour 4 fonctions de commande directes et 20 fonctions autres via menu ou horloge |
| 561 242 452 |  | Centrale de commande KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status, écran central, régulateur de température et horloge astro, pour 4 fonctions de commande directes et 20 fonctions autres via menu ou horloge |
| 561 242 453 |  | Centrale de commande KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status, écran central, régulateur de température et horloge astro, pour 4 fonctions de commande directes et 20 fonctions autres via menu ou horloge |
| 561 242 454 |  | Centrale de commande KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression avec LED de status, écran central, régulateur de température et horloge astro, pour 4 fonctions de commande directes et 20 fonctions autres via menu ou horloge |
| 561 242 561 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 zone à contact tactile pour 1 à 4 fonctions de commande, signal acousti- que, 4 bandes LED latérales avec concept de guide de lumière RGB dynamique et sonde de température |
| 561 242 562 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 zone à contact tactile pour 1 à 4 fonctions de commande, signal acousti- que, 4 bandes LED latérales avec concept de guide de lumière RGB dynamique et sonde de température |
| 561 242 563 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 zone à contact tactile pour 1 à 4 fonctions de commande, signal acousti- que, 4 bandes LED latérales avec concept de guide de lumière RGB dynamique et sonde de température |
| 561 242 564 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 zone à contact tactile pour 1 à 4 fonctions de commande, signal acousti- que, 4 bandes LED latérales avec concept de guide de lumière RGB dynamique et sonde de température |
| 561 242 565 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 zone à contact tactile pour 1 à 4 fonctions de commande, signal acousti- que, 4 bandes LED latérales avec concept de guide de lumière RGB dynamique et sonde de température |
| 561 242 611 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent et éclairage d'orientation latéral |
| 561 242 612 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent et éclairage d'orientation latéral |
| 561 242 613 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent et éclairage d'orientation latéral |
| 561 242 614 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent et éclairage d'orientation latéral |
| 561 242 621 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral et sonde de température |
| 561 242 622 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral et sonde de température |
| 561 242 623 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral et sonde de température |
| 561 242 624 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral et sonde de température |
| 561 242 631 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode Gr.1 2x1 ENC avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent et éclairage d'orientation latéral |
| 561 242 632 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode Gr.1 2x1 ENC avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent et éclairage d'orientation latéral |
| 561 242 633 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode Gr.1 2x1 ENC avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent et éclairage d'orientation latéral |
| 561 242 634 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode Gr.1 2x1 ENC avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent et éclairage d'orientation latéral |
| 561 242 641 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode Gr.1 2x1 ENC avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral et sonde de température |
| 561 242 642 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode Gr.1 2x1 ENC avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral et sonde de température |
| 561 242 643 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode Gr.1 2x1 ENC avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral et sonde de température |
| 561 242 644 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode Gr.1 2x1 ENC avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral et sonde de température |
| 561 242 651 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status et écran central, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 652 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status et écran central, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 653 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status et écran central, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 654 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status et écran central, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 661 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status, écran central et sonde de température, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 662 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status, écran central et sonde de température, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 663 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status, écran central et sonde de température, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 664 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status, écran central et sonde de température, pour jusqu'à 6 ou jusqu'à 12 fonctions dans 1 à 3 niveaux de menu |
| 561 242 671 |  | Centrale de commande KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status, écran central, régulateur de température et horloge astro, pour 4 fonctions de commande directes et 20 fonctions autres via menu ou horloge |
| 561 242 672 |  | Centrale de commande KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status, écran central, régulateur de température et horloge astro, pour 4 fonctions de commande directes et 20 fonctions autres via menu ou horloge |
| 561 242 673 |  | Centrale de commande KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status, écran central, régulateur de température et horloge astro, pour 4 fonctions de commande directes et 20 fonctions autres via menu ou horloge |
| 561 242 674 |  | Centrale de commande KNX S-Mode ENC avec 6 points de contact tactiles avec LED de status, écran central, régulateur de température et horloge astro, pour 4 fonctions de commande directes et 20 fonctions autres via menu ou horloge |
| 561 243 111 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 112 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 113 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 114 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 115 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 121 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 122 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 123 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 124 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 125 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 131 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 132 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 133 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 134 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 135 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 141 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 142 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 143 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 144 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 145 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 151 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 152 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 153 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 154 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 155 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 161 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 162 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 163 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 164 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 165 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 211 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 212 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 213 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 214 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 215 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 1 point à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 221 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 222 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 223 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 224 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 225 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 2 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 231 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 232 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 233 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 234 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 235 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 3 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 241 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 242 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 243 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 244 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 245 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 4 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 251 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 252 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 253 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 254 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 255 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 6 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 261 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 262 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 263 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 264 |  | Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 243 265 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX S-Mode ENC avec 8 points à pression et LED, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 246 631 |  | Détecteur de mouvement KNX S-Mode ENC mural, avec: - angle de détection plus de 170°, - portée r jusqu'à 10m, - 2 canaux, - 2 points poussoirs, - sonde de température |
| 561 246 632 |  | Détecteur de mouvement KNX S-Mode ENC mural, avec: - angle de détection plus de 170°, - portée r jusqu'à 10m, - 2 canaux, - 2 points poussoirs, - sonde de température |
| 561 246 633 |  | Détecteur de mouvement KNX S-Mode ENC mural, avec: - angle de détection plus de 170°, - portée r jusqu'à 10m, - 2 canaux, - 2 points poussoirs, - sonde de température |
| 561 246 634 |  | Détecteur de mouvement KNX S-Mode ENC mural, avec: - angle de détection plus de 170°, - portée r jusqu'à 10m, - 2 canaux, - 2 points poussoirs, - sonde de température |
| 561 246 635 |  | Intérieur de: Détecteur de mouvement KNX S-Mode ENC mural, avec: - angle de détection plus de 170°, - portée r jusqu'à 10m, - 2 canaux, - 2 points poussoirs, - sonde de température |
| 561 247 151 |  | Détecteur de présence KNX S-Mode IPX4 INS plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus jusqu'à 5m, - régulation à lumière constante, - 2 canaux |
| 561 247 152 |  | Détecteur de présence KNX S-Mode IPX4 INS plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus jusqu'à 5m, - régulation à lumière constante, - 2 canaux |
| 561 247 153 |  | Détecteur de présence KNX S-Mode IPX4 INS plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus jusqu'à 5m, - régulation à lumière constante, - 2 canaux |
| 561 247 161 |  | Détecteur de présence KNX S-Mode INS plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - commutation à lumière constante, - sonde de température, - 3 canaux |
| 561 247 162 |  | Détecteur de présence KNX S-Mode INS plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - commutation à lumière constante, - sonde de température, - 3 canaux |
| 561 247 163 |  | Détecteur de présence KNX S-Mode INS plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - commutation à lumière constante, - sonde de température, - 3 canaux |
| 561 252 221 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec réglage, pour température |
| 561 252 222 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec réglage, pour température |
| 561 252 223 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec réglage, pour température |
| 561 252 224 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec réglage, pour température |
| 561 252 231 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande manuelle et écran central, pour: - température, - humidité, avec 2 poussoirs pour régler la valeur de consigne et 4 entrées binaires pour contacts libres de potentiel |
| 561 252 232 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande manuelle et écran central, pour: - température, - humidité, avec 2 poussoirs pour régler la valeur de consigne et 4 entrées binaires pour contacts libres de potentiel |
| 561 252 233 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande manuelle et écran central, pour: - température, - humidité, avec 2 poussoirs pour régler la valeur de consigne et 4 entrées binaires pour contacts libres de potentiel |
| 561 252 234 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande manuelle et écran central, pour: - température, - humidité, avec 2 poussoirs pour régler la valeur de consigne et 4 entrées binaires pour contacts libres de potentiel |
| 561 252 235 |  | Intérieur de: Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande manuelle et écran central, pour: - température, - humidité, avec 2 poussoirs pour régler la valeur de consigne et 4 entrées binaires pour contacts libres de potentiel |
| 561 252 241 |  | Station supplémentaire d'ambiance KNX S-Mode ENC, sans régulateur, commande manuelle et écran central, avec: - sonde de température, - sonde d'humidité, avec 2 poussoirs pour régler la valeur de consigne de la température, pour régulateur d'ambiance ou actionneur de commutation avec régulateur in… |
| 561 252 242 |  | Station supplémentaire d'ambiance KNX S-Mode ENC, sans régulateur, commande manuelle et écran central, avec: - sonde de température, - sonde d'humidité, avec 2 poussoirs pour régler la valeur de consigne de la température, pour régulateur d'ambiance ou actionneur de commutation avec régulateur in… |
| 561 252 243 |  | Station supplémentaire d'ambiance KNX S-Mode ENC, sans régulateur, commande manuelle et écran central, avec: - sonde de température, - sonde d'humidité, avec 2 poussoirs pour régler la valeur de consigne de la température, pour régulateur d'ambiance ou actionneur de commutation avec régulateur in… |
| 561 252 244 |  | Station supplémentaire d'ambiance KNX S-Mode ENC, sans régulateur, commande manuelle et écran central, avec: - sonde de température, - sonde d'humidité, avec 2 poussoirs pour régler la valeur de consigne de la température, pour régulateur d'ambiance ou actionneur de commutation avec régulateur in… |
| 561 252 245 |  | Intérieur de: Station supplémentaire d'ambiance KNX S-Mode ENC, sans régulateur, commande manuelle et écran central, avec: - sonde de température, - sonde d'humidité, avec 2 poussoirs pour régler la valeur de consigne de la température, pour régulateur d'ambiance ou actionneur de commutation avec… |
| 561 252 251 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande et écran central, pour: - température, avec 2 points de contact tactiles, réglage automatique de la valeur de consigne de l'ensoleillement |
| 561 252 252 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande et écran central, pour: - température, avec 2 points de contact tactiles, réglage automatique de la valeur de consigne de l'ensoleillement |
| 561 252 253 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande et écran central, pour: - température, avec 2 points de contact tactiles, réglage automatique de la valeur de consigne de l'ensoleillement |
| 561 252 254 |  | Régulateur d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande et écran central, pour: - température, avec 2 points de contact tactiles, réglage automatique de la valeur de consigne de l'ensoleillement |
| 561 252 261 |  | Sonde d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande manuelle et indication chauffer/refroidir, pour: - température, - humidité avec LED de status, - qualité de l'air de compo- sants volatils organiques avec indicateur LED, |
| 561 252 262 |  | Sonde d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande manuelle et indication chauffer/refroidir, pour: - température, - humidité avec LED de status, - qualité de l'air de compo- sants volatils organiques avec indicateur LED, |
| 561 252 263 |  | Sonde d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande manuelle et indication chauffer/refroidir, pour: - température, - humidité avec LED de status, - qualité de l'air de compo- sants volatils organiques avec indicateur LED, |
| 561 252 264 |  | Sonde d'ambiance KNX S-Mode ENC avec commande manuelle et indication chauffer/refroidir, pour: - température, - humidité avec LED de status, - qualité de l'air de compo- sants volatils organiques avec indicateur LED, |
| 561 252 441 |  | Appareil de commande d'ambiance KNX S-Mode ENC avec écran et: - 4 points de contact tactiles avec LED, - régulateur de température |
| 561 252 442 |  | Appareil de commande d'ambiance KNX S-Mode ENC avec écran et: - 4 points de contact tactiles avec LED, - régulateur de température |
| 561 252 443 |  | Appareil de commande d'ambiance KNX S-Mode ENC avec écran et: - 4 points de contact tactiles avec LED, - régulateur de température |
| 561 252 444 |  | Appareil de commande d'ambiance KNX S-Mode ENC avec écran et: - 4 points de contact tactiles avec LED, - régulateur de température |
| 561 253 111 |  | Régulateur de température KNX S-Mode pour rail DIN avec 8 canaux pour régulation universelle de la température en liaison avec des sondes d'ambiance |
| 561 253 121 |  | Régulateur de température KNX S-Mode AP sans commande manuelle avec 6 entrées pour sondes Pt1000 avec longueur de câble jusqu'à 12m |
| 561 253 122 |  | Régulateur de température KNX S-Mode AP sans commande manuelle avec 6 entrées pour sondes Pt1000 avec longueur de câble jusqu'à 12m |
| 561 253 123 |  | Régulateur de température KNX S-Mode AP sans commande manuelle avec 6 entrées pour sondes Pt1000 avec longueur de câble jusqu'à 12m |
| 561 253 131 |  | Régulateur de température KNX S-Mode ENC avec 2 entrées pour sondes Pt1000 avec longueur de câble jusqu'à 12m |
| 561 253 132 |  | Régulateur de température KNX S-Mode ENC avec 2 entrées pour sondes Pt1000 avec longueur de câble jusqu'à 12m |
| 561 253 133 |  | Régulateur de température KNX S-Mode ENC avec 2 entrées pour sondes Pt1000 avec longueur de câble jusqu'à 12m |
| 561 253 134 |  | Régulateur de température KNX S-Mode ENC avec 2 entrées pour sondes Pt1000 avec longueur de câble jusqu'à 12m |
| 561 253 141 |  | Régulateur de température KNX S-Mode ENC avec 4 entrées pour sondes Pt1000 avec longueur de câble jusqu'à 12m |
| 561 253 142 |  | Régulateur de température KNX S-Mode ENC avec 4 entrées pour sondes Pt1000 avec longueur de câble jusqu'à 12m |
| 561 253 143 |  | Régulateur de température KNX S-Mode ENC avec 4 entrées pour sondes Pt1000 avec longueur de câble jusqu'à 12m |
| 561 253 144 |  | Régulateur de température KNX S-Mode ENC avec 4 entrées pour sondes Pt1000 avec longueur de câble jusqu'à 12m |
| 561 253 421 |  | Sonde d'ambiance KNX S-Mode ENC pour: - température, - humidité |
| 561 253 422 |  | Sonde d'ambiance KNX S-Mode ENC pour: - température, - humidité |
| 561 253 423 |  | Sonde d'ambiance KNX S-Mode ENC pour: - température, - humidité |
| 561 253 424 |  | Sonde d'ambiance KNX S-Mode ENC pour: - température, - humidité |
| 561 253 425 |  | Intérieur de: Sonde d'ambiance KNX S-Mode ENC pour: - température, - humidité |
| 561 253 711 |  | Sonde de température Pt1000 INS avec 1m de câble de raccordement, pour intégrer dans doigt de gant, pour régulateur de température |
| 561 253 713 |  | Sonde de température Pt1000 INS avec 3m de câble de raccordement, pour intégrer dans doigt de gant, pour régulateur de température |
| 561 253 731 |  | Sonde de température Pt1000 AP avec 3m de câble de raccordement, pour montage sur tube ou similaire, pour régulateur de température |
| 561 253 741 |  | Sonde de température Pt1000 pour insérer au plafond, percement 23mm, pour régulateur de température |
| 561 253 742 |  | Sonde de température Pt1000 pour insérer au plafond, percement 23mm, pour régulateur de température |
| 561 253 743 |  | Sonde de température Pt1000 pour insérer au plafond, percement 23mm, pour régulateur de température |
| 561 254 131 |  | Sonde de luminosité KNX S-Mode INS avec régulateur à lumière constante pour jusqu'à 3 bandeaux lumineux, pour intégrer au plafond, boîtier 35mm compris |
| 561 254 132 |  | Sonde de luminosité KNX S-Mode INS avec régulateur à lumière constante pour jusqu'à 3 bandeaux lumineux, pour intégrer au plafond, boîtier 35mm compris |
| 561 254 133 |  | Sonde de luminosité KNX S-Mode INS avec régulateur à lumière constante pour jusqu'à 3 bandeaux lumineux, pour intégrer au plafond, boîtier 35mm compris |
| 561 254 511 |  | Capteur de fuite AP KNX S-Mode, pour détecter les fuites d'eau, pour installation au sol |
| 561 255 121 |  | Station météo KNX S-Mode AP pour montage mural ou sur mât, avec: - 3 sondes de luminosité, - 1 sonde de température, - 1 anémomètre |
| 561 255 122 |  | Station météo KNX S-Mode AP pour montage mural ou sur mât, avec: - 3 sondes de luminosité, - 1 sonde de température, - 1 anémomètre |
| 561 255 123 |  | Station météo KNX S-Mode AP pour montage mural ou sur mât, avec: - 3 sondes de luminosité, - 1 sonde de température, - 1 anémomètre |
| 561 255 221 |  | Capteur de pluie KNX S-Mode AP chauffant, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 255 222 |  | Capteur de pluie KNX S-Mode AP chauffant, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 255 223 |  | Capteur de pluie KNX S-Mode AP chauffant, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 255 231 |  | Capteur crépusculaire et sonde de température KNX S-Mode AP pour façades d'immeuble |
| 561 255 232 |  | Capteur crépusculaire et sonde de température KNX S-Mode AP pour façades d'immeuble |
| 561 255 233 |  | Capteur crépusculaire et sonde de température KNX S-Mode AP pour façades d'immeuble |
| 561 255 311 |  | Centrale météo KNX S-Mode pour rail DIN |
| 561 255 312 |  | Centrale météo KNX S-Mode pour rail DIN, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 311 121 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 311 122 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 311 123 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 311 124 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 311 131 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, entrées binaires, catégorie d'utilisation AC |
| 561 311 132 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, entrées binaires, catégorie d'utilisation AC |
| 561 311 133 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, entrées binaires, catégorie d'utilisation AC |
| 561 311 134 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, entrées binaires, catégorie d'utilisation AC |
| 561 311 322 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 6A, 4 contacts libres de poten- tiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AX, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 311 332 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 6A, 8 contacts libres de poten- tiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AX, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 311 342 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 6A, 12 contacts libres de poten- tiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AX, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 312 121 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 312 122 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 312 123 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 312 124 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 312 232 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 10A, 8 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 313 131 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 1 contact libre de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 313 132 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 1 contact libre de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 313 133 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 1 contact libre de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 313 134 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 1 contact libre de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 313 141 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 1 contact libre de potentiel, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 142 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 1 contact libre de potentiel, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 143 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 1 contact libre de potentiel, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 144 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 1 contact libre de potentiel, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 151 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 152 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 153 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 154 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 16A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 222 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 4 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 313 232 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 8 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 313 242 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 12 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 313 252 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 16 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 313 261 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 20 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC |
| 561 313 271 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 24 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC |
| 561 313 272 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 24 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1 nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 313 323 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 4 contacts libres de potentiel, commande manuelle et mesure de courant, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 333 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 8 contacts libres de potentiel, commande manuelle et mesure de courant, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 343 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 12 contacts libres de potentiel, commande manuelle et mesure de courant, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 351 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 16 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 361 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 20 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 371 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 24 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AX |
| 561 313 434 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 8 contacts libres de potentiel, commande manuelle et mesure de courant, catégorie d'utilisation AC1, charge capacitive, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 313 443 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 12 contacts libres de potentiel, commande manuelle et mesure de courant, catégorie d'utilisation AC1, charge capacitive |
| 561 313 465 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 3 contacts libres de potentiel, commande manuelle et relevé de consommation d'énergie, catégorie d'utili- sation AC1, charge capacitive |
| 561 313 475 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 6 contacts libres de potentiel, commande manuelle et relevé de consommation d'énergie, catégorie d'utili- sation AC1, charge capacitive |
| 561 314 311 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, avec 6 contacts libres de potentiel et commande manuelle, catégorie d'utilisation AC |
| 561 314 315 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, avec 6 contacts libres de potentiel et commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 335 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, avec 16 contacts libres de potentiel et commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 345 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, avec 24 contacts libres de potentiel et commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 421 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, avec 8 contacts libres de potentiel et commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, charge capacitive |
| 561 314 426 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, avec 8 contacts libres de potentiel et commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, charge capacitive, supporte le standard KNX Data Secure, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 314 435 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, avec 16 contacts libres de potentiel et commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, charge capacitive, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 445 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, avec 20 contacts libres de potentiel et commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, charge capacitive, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 711 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 712 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 713 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 714 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 721 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel et entrées binaires, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 722 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel et entrées binaires, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 723 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel et entrées binaires, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 314 724 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX S-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel et entrées binaires, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 315 112 |  | Actionneur variateur lumière KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, avec 2 contacts libres de potentiels, 2 sorties de commande 1-10V et commande manuelle, catégorie d'utili- sation AC1, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 315 132 |  | Actionneur variateur lumière KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, avec 6 contacts libres de potentiels, 6 sorties de commande 1-10V et commande manuelle, catégorie d'utili- sation AC1, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 315 341 |  | Variateur d'éclairage DALI KNX S-Mode pour rail DIN, pour jusqu'à 64 participants DALI et jusqu'à 16 groupes, 8 entrées sonde lumineuse pour la régulation lumineuse cons- tante et commande manuelle |
| 561 315 342 |  | Variateur d'éclairage DALI KNX S-Mode pour rail DIN, pour jusqu'à 64 participants DALI et jusqu'à 16 groupes, 8 entrées sonde lumineuse pour la régulation lumineuse cons- tante et commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 316 145 |  | Actionneur variateur lumière universel KNX S-Mode pour rail DIN, 4x jusqu'à 300VA, avec reconnaissance de la charge et commande manuelle, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 316 443 |  | Appareil de commande LED KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 canaux jusqu'à 2A chacun à tension constante 12 ou 24V DC |
| 561 316 444 |  | Appareil de commande LED KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 canaux chacun jusqu'à 4A et tension constante 12 ou 24V DC, 1 sortie relai libre de potentiel 16A, catégorie d'utilisation AX |
| 561 316 451 |  | Appareil de commande LED KNX S-Mode AP, avec 2 canaux jusqu'à 3A chacun à tension constante |
| 561 316 452 |  | Appareil de commande LED KNX S-Mode AP, avec 2 canaux jusqu'à 3A chacun à tension constante |
| 561 316 453 |  | Appareil de commande LED KNX S-Mode AP, avec 2 canaux jusqu'à 3A chacun à tension constante |
| 561 316 462 |  | Appareil de commande LED KNX S-Mode INS, avec 2 canaux jusqu'à 3A chacun à tension constante |
| 561 316 471 |  | Appareil de commande 60W 230V LED KNX S-Mode AP, avec 2 canaux et alimentation intégrée, pour courant constant 300mA jusqu'à 1,4A ou à tension constante 24 ou 48V DC |
| 561 316 472 |  | Appareil de commande 60W 230V LED KNX S-Mode AP, avec 2 canaux et alimentation intégrée, pour courant constant 300mA jusqu'à 1,4A ou à tension constante 24 ou 48V DC |
| 561 316 473 |  | Appareil de commande 60W 230V LED KNX S-Mode AP, avec 2 canaux et alimentation intégrée, pour courant constant 300mA jusqu'à 1,4A ou à tension constante 24 ou 48V DC |
| 561 317 111 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 112 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 113 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 114 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 121 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel et entrées binaires, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 122 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel et entrées binaires, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 123 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel et entrées binaires, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 124 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 2 contacts libres de potentiel et entrées binaires, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 411 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 4 contacts libres de potentiel et commande manuelle, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 421 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 6 contacts libres de potentiel et commande manuelle, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 431 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 8 contacts libres de potentiel et commande manuelle, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 451 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 16 contacts libres de potentiel et commande manuelle, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 317 471 |  | Actionneur universel de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, 24 contacts libres de potentiel et commande manuelle, utilisable pour commutation, stores ou chauffage, catégorie d'utilisation AC |
| 561 321 121 |  | Actionneur analogique KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties jusqu'à 10V ou jusqu'à 20mA |
| 561 321 122 |  | Actionneur analogique KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties jusqu'à 10V ou jusqu'à 20mA, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 321 221 |  | Module d'extension pour rail rail DIN, 4 sorties jusqu'à 10V ou jusqu'à 20mA, pour actionneur analogique KNX S-Mode |
| 561 321 222 |  | Module d'extension pour rail rail DIN, 4 sorties jusqu'à 10V ou jusqu'à 20mA, pour actionneur analogique KNX S-Mode, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 322 132 |  | Actionneur pour chauffage KNX S-Mode pour rail DIN, avec 6 sorties pour servomoteurs thermiques 24V ou 230V, avec commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 322 134 |  | Actionneur pour chauffage KNX S-Mode pour rail DIN, avec 6 sorties pour servomoteurs thermiques 24V ou 230V, 6 régulateurs de température intégrés et commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 322 135 |  | Actionneur pour chauffage KNX S-Mode pour rail DIN, avec 6 sorties pour servomoteurs thermiques 24V ou 230V, avec commande manuelle, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 322 136 |  | Actionneur pour chauffage KNX S-Mode pour rail DIN, avec 6 sorties pour servomoteurs thermiques 24V ou 230V, 6 régulateurs de température intégrés et commande manuelle, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 322 223 |  | Actionneur pour chauffage KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties pour servomoteurs thermiques 24V ou 230V, 4 régulateurs de température intégrés, sans commande manuelle |
| 561 322 233 |  | Actionneur pour chauffage KNX S-Mode pour rail DIN, avec 6 sorties pour servomoteurs thermiques 24V ou 230V, 6 régulateurs de température intégrés, sans commande manuelle |
| 561 322 243 |  | Actionneur pour chauffage KNX S-Mode pour rail DIN, avec 8 sorties pour servomoteurs thermiques 24V ou 230V, 8 régulateurs de température intégrés, sans commande manuelle |
| 561 322 431 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 3 sorties, pour la commande ventilateurs à 3 paliers, catégorie d'utilisation AC |
| 561 322 432 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 3 sorties, pour la commande ventilateurs à 3 paliers, catégorie d'utilisation AC |
| 561 322 433 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 3 sorties, pour la commande ventilateurs à 3 paliers, catégorie d'utilisation AC |
| 561 322 434 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode ENC, 10A, 3 sorties, pour la commande ventilateurs à 3 paliers, catégorie d'utilisation AC |
| 561 322 461 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, 16A, avec 4 sorties, pour la commande de ventilateur de jusqu'à 4 paliers et similaire, catégorie d'utilisation AC |
| 561 322 611 |  | Actionneur pour ventilo- convecteur KNX S-Mode pour rail DIN, pour système à 2 ou 4 conduites, avec les sorties suivantes: - ventilateur avec jusqu'à 3 paliers, - 2 vannes à 2 voies ou 1 vanne à 3 voies, avec 1 contact libre de poten- tiel et commande manuelle |
| 561 322 612 |  | Actionneur pour ventilo- convecteur KNX S-Mode pour rail DIN, pour système à 2 ou 4 conduites, avec les sorties suivantes: - ventilateur avec jusqu'à 3 paliers, - 2 vannes à 2 voies ou 1 vanne à 3 voies, avec 1 contact libre de poten- tiel et commande manuelle, nécessite une alimentation de tensi… |
| 561 322 622 |  | Actionneur pour ventilo- convecteur KNX S-Mode pour rail DIN, pour système à 2 ou 4 conduites, avec les sorties suivantes: - ventilateur avec jusqu'à 3 paliers, - 2 vannes à 2 voies ou 1 vanne à 3 voies, avec 1 contact libre de poten- tiel, commande manuelle, entrées analogiques ou binaires, néce… |
| 561 323 131 |  | Actionneur de store KNX S-Mode ENC avec 1 sortie pour moteur |
| 561 323 132 |  | Actionneur de store KNX S-Mode ENC avec 1 sortie pour moteur |
| 561 323 133 |  | Actionneur de store KNX S-Mode ENC avec 1 sortie pour moteur |
| 561 323 134 |  | Actionneur de store KNX S-Mode ENC avec 1 sortie pour moteur |
| 561 323 222 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties pour moteurs 24V DC et commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 323 241 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 8 sorties pour moteurs 24V DC et commande manuelle |
| 561 323 242 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 8 sorties pour moteurs 24V DC et commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 323 314 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 2 sorties pour moteurs, commande manuelle et mesure du temps écoulé |
| 561 323 332 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties pour moteurs et commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 323 334 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties pour moteurs, commande manuelle et mesure du temps écoulé |
| 561 323 335 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties pour moteurs avec 3 interrupteurs fin de course, commande manuelle et mesure du temps écoulé |
| 561 323 342 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 8 sorties pour moteurs et commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 323 343 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 8 sorties pour moteurs et commande manuelle, supporte le standard KNX Data Secure, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 323 344 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 8 sorties pour moteurs, commande manuelle et mesure du temps écoulé |
| 561 323 354 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 12 sorties pour moteurs, commande manuelle et mesure du temps écoulé |
| 561 323 521 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties SMI pour chacune jusqu'à 4 moteurs et commande manuelle |
| 561 323 522 |  | Actionneur de store KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties SMI pour chacune jusqu'à 4 moteurs et commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 343 111 |  | Module de base KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, monophasé, pour jusqu'à 6 modules d'extension, avec fiches et prises intégrées pour: - 1 entrée 3 conducteurs 16A, - 1 entrée KNX, - 1 sortie KNX, - transmission Bus et alimentation par module consécu… |
| 561 343 121 |  | Module de base KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, triphasé, pour jusqu'à 6 modules d'extension, avec fiches et prises intégrées pour: - 1 entrée 5 conducteurs 16A, - 1 entrée KNX, - 1 sortie KNX, - transmission Bus et alimentation par module consécut… |
| 561 343 141 |  | Module intermédiaire d'alimentation monophasée pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, avec fiches et prises intégrées pour: - 1 entrée 3 conducteurs 16A, - transmission alimentataion par module consécutifs, - passage Bus par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 151 |  | Module intermédiaire d'alimentation triphasée pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiche, avec fiches et prises intégrées pour: - 1 entrée 5 conducteurs 16A, - transmission alimentataion par module consécutifs, - passage Bus par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 161 |  | Alimentation 24V DC 1,25A 30W pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, avec fiches et prises intégrées pour: - 3 sorties 2 conducteurs 24V, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 211 |  | Entrée binaire KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, avec fiches et prises intégrées pour: - 8 entrées binaires pour contacts libres de potentiels, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 311 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, 16A, catégorie d'utilisation AC1, avec fiches et prises intégrées pour: - 4 sorties 3 conducteurs, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 321 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, 16A, catégorie d'utilisation AX, avec fiches et prises intégrées pour: - 4 sorties 3 conducteurs, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 331 |  | Actionneur de commutation KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, 16A, pour éclairage de secours, avec fiches et prises intégrées pour: - 3 sorties 4 conducteurs, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 341 |  | Sortie à semiconducteur KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, 0,5A, avec fiches et prises intégrées pour: - 4 sorties 2 conducteurs, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 351 |  | Sortie à semiconducteur KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, 0,5A, avec fiches et prises intégrées pour: - 4 sorties 2 conducteurs avec fusible cylindrique 0,5A, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 361 |  | Sortie à semiconducteur KNX S-Mode 24V DC pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, 0,5A, avec fiches et prises intégrées pour: - 1 entrée 2 conducteurs 24V, - 4 sorties 2 conducteurs 24V, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches et prises compris |
| 561 343 411 |  | Actionneur de stores KNX S-Mode 24V DC pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, 3A, avec fiches et prises intégrées pour: - 1 entrée 2 conducteurs 24V, - 2 sorties 2 conducteurs 24V, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches et prises compris |
| 561 343 421 |  | Actionneur de stores KNX S-Mode 24V DC pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, 3A, avec fiches et prises intégrées pour: - 1 entrée 2 conducteurs 24V avec fusible cylindrique 6,3A, - 2 sorties 2 conducteurs 3A, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, s… |
| 561 343 431 |  | Actionneur de stores KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, 8A, avec fiches et prises intégrées pour: - 2 sorties 4 conducteurs 8A, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 441 |  | Actionneur de stores KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, 3A, avec fiches et prises intégrées pour: - 2 sorties 4 conducteurs avec fusible cylindrique 3,15A, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 511 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, avec 3 sorties pour 16 composants à commande Broadcast, avec fiches et prises intégrées pour: - 3 sorties 3 conducteurs et Bus DALI, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches co… |
| 561 343 521 |  | Gateway-DALI-2 KNX S-Mode pour rail DIN, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, avec 4 sorties pour 16 composants à commande Broadcast, avec fiches et prises intégrées pour: - 4 sorties Bus DALI, - passage Bus et alimentation par module consécutifs, set fiches compris |
| 561 343 711 |  | Gateway-EnOcean KNX S-Mode pour rail DIN, avec 32 canaux bidirectionnels, pour automation d'ambiance, système modulaire à fiches, avec fiches et prises intégrées pour: - 1 entrée KNX, - 1 sortie KNX, set fiches et prises et antenne externe compris |
| 561 343 731 |  | DALI-2-Gateway KNX S-Mode pour rail DIN, avec 1 sortie pour jusqu'à 64 composants et jusqu'à 16 groupes, supporte les commandes de température de couleur de lumière blanche (DALI Device type 8), pour automation d'ambiance, système modulaire à fiche, avec fiches et prises d'appareils pour: - 1 ent… |
| 561 343 771 |  | Cadre de montage avec rail DIN et profil à tête de marteau contre les sollicitations de traction, longueur jusqu'à 0,6m, pour le montage de module de base et d'extension KNX S-Mode ainsi que des éléments individuels de systèmes modulaires à fiches d'automation d'ambiance |
| 561 343 772 |  | Cadre de montage avec rail DIN et profil à tête de marteau contre les sollicitations de traction, longueur jusqu'à 0,6m, pour le montage de module de base et d'extension KNX S-Mode ainsi que des éléments individuels de systèmes modulaires à fiches d'automation d'ambiance |
| 561 343 774 |  | Cadre de montage avec rail DIN et profil à tête de marteau contre les sollicitations de traction, longueur plus de 0,6 jusqu'à 1m, pour le montage de module de base et d'extension KNX S-Mode ainsi que des éléments individuels de systèmes modulaires à fiches d'automation d'ambiance |
| 561 343 775 |  | Cadre de montage avec rail DIN et profil à tête de marteau contre les sollicitations de traction, longueur plus de 0,6 jusqu'à 1m, pour le montage de module de base et d'extension KNX S-Mode ainsi que des éléments individuels de systèmes modulaires à fiches d'automation d'ambiance |
| 561 361 161 |  | Ecran tactile KNX S-Mode ENC env. 2,4", pour jusqu'à 16 pages de commande avec jusqu'à 16 éléments, jusq'à 4 zones tactiles configurable par page, nécessite alimenta- tion de tension externe |
| 561 361 162 |  | Ecran tactile KNX S-Mode ENC env. 2,4", pour jusqu'à 16 pages de commande avec jusqu'à 16 éléments, jusq'à 4 zones tactiles configurable par page, nécessite alimenta- tion de tension externe |
| 561 361 163 |  | Ecran tactile KNX S-Mode ENC env. 2,4", pour jusqu'à 16 pages de commande avec jusqu'à 16 éléments, jusq'à 4 zones tactiles configurable par page, nécessite alimenta- tion de tension externe |
| 561 361 164 |  | Ecran tactile KNX S-Mode ENC env. 2,4", pour jusqu'à 16 pages de commande avec jusqu'à 16 éléments, jusq'à 4 zones tactiles configurable par page, nécessite alimenta- tion de tension externe |
| 561 361 165 |  | Intérieur de: Ecran tactile KNX S-Mode ENC env. 2,4", pour jusqu'à 16 pages de commande avec jusqu'à 16 éléments, jusq'à 4 zones tactiles configurable par page, nécessite alimenta- tion de tension externe |
| 561 361 241 |  | Ecran tactile KNX S-Mode AP env. 10", supporte le standard KNX Data Secure, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 361 242 |  | Ecran tactile KNX S-Mode AP env. 10", supporte le standard KNX Data Secure, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 361 243 |  | Ecran tactile KNX S-Mode AP env. 10", supporte le standard KNX Data Secure, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 361 311 |  | Ecran de status KNX S-Mode ENC env. 3,5" avec surface en verre et 12 LED RGB, inscription via insertion de transparent |
| 561 361 312 |  | Ecran de status KNX S-Mode ENC env. 3,5" avec surface en verre et 12 LED RGB, inscription via insertion de transparent |
| 561 361 313 |  | Ecran de status KNX S-Mode ENC env. 3,5" avec surface en verre et 12 LED RGB, inscription via insertion de transparent |
| 561 361 314 |  | Ecran de status KNX S-Mode ENC env. 3,5" avec surface en verre et 12 LED RGB, inscription via insertion de transparent |
| 561 361 411 |  | Serveur de visualisation, d'objet KNX S-Mode pour rail DIN, avec interface Internet, supporte les standards KNX IP et Data Secure, pour commande interactive via applications Android ou iOS nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 361 611 |  | Gateway-IP KNX S-Mode pour connexion sur système de commande vocale, pour rail DIN, avec interface Internet |
| 561 361 612 |  | Gateway-IP KNX S-Mode pour connexion sur système de commande vocale, pour rail DIN, avec interface Internet, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 512 521 |  | Gateway-DALI-2 KNX E-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties pour 20 composants à commande Broadcast |
| 561 512 522 |  | Gateway-DALI-2 KNX E-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties pour 20 composants à commande Broadcast, supporte le standard KNX Data Secure, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 516 121 |  | Horloge programmable KNX E-Mode pour rail DIN, avec 2 canaux, avec entrée pour antenne DCF 77, antenne DCF77 incluse |
| 561 517 111 |  | Transmetteur de consommation d'énergie KNX E-Mode pour rail DIN, jusqu'à 90A, avec 3 entrées pour transformteur de courant |
| 561 532 311 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression |
| 561 532 312 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression |
| 561 532 313 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression |
| 561 532 314 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression |
| 561 532 315 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression |
| 561 532 321 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression et flèches "monter/descendre" |
| 561 532 322 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression et flèches "monter/descendre" |
| 561 532 323 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression et flèches "monter/descendre" |
| 561 532 324 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression et flèches "monter/descendre" |
| 561 532 325 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression et flèches "monter/descendre" |
| 561 532 331 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression |
| 561 532 332 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression |
| 561 532 333 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression |
| 561 532 334 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression |
| 561 532 335 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression |
| 561 532 341 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression et flèches "monter/descendre" |
| 561 532 342 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression et flèches "monter/descendre" |
| 561 532 343 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression et flèches "monter/descendre" |
| 561 532 344 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression et flèches "monter/descendre" |
| 561 532 345 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression et flèches "monter/descendre" |
| 561 532 411 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression, IPX |
| 561 532 412 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression, IPX |
| 561 532 413 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression, IPX |
| 561 532 414 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression, IPX |
| 561 532 415 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression, IPX |
| 561 532 421 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression et flèches "monter/descendre", IPX |
| 561 532 422 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression et flèches "monter/descendre", IPX |
| 561 532 423 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression et flèches "monter/descendre", IPX |
| 561 532 424 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression et flèches "monter/descendre", IPX |
| 561 532 425 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 2 points à pression et flèches "monter/descendre", IPX |
| 561 532 431 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression, IPX |
| 561 532 432 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression, IPX |
| 561 532 433 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression, IPX |
| 561 532 434 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression, IPX |
| 561 532 435 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression, IPX |
| 561 532 441 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression et flèches "monter/descendre", IPX |
| 561 532 442 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression et flèches "monter/descendre", IPX |
| 561 532 443 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression et flèches "monter/descendre", IPX |
| 561 532 444 |  | Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression et flèches "monter/descendre", IPX |
| 561 532 445 |  | Intérieur de: Senseur à poussoir KNX E-Mode ENC avec 4 points à pression et flèches "monter/descendre", IPX |
| 561 551 111 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 551 112 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 551 113 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 551 114 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, catégorie d'utilisation AC |
| 561 551 121 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, entrées binaires, catégorie d'utilisation AC |
| 561 551 122 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, entrées binaires, catégorie d'utilisation AC |
| 561 551 123 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, entrées binaires, catégorie d'utilisation AC |
| 561 551 124 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel, entrées binaires, catégorie d'utilisation AC |
| 561 552 231 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode pour rail DIN, 10A, 8 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC |
| 561 552 331 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode pour rail DIN, 16A, 8 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, charge capacitive |
| 561 552 351 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode pour rail DIN, 16A, 16 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, charge capacitive |
| 561 552 361 |  | Actionneur de commutation KNX E-Mode pour rail DIN, 16A, 20 contacts libres de potentiel, commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, charge capacitive |
| 561 553 111 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 553 112 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 553 113 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 553 114 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de poten- tiel, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 553 121 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel et entrées binaires, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 553 122 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel et entrées binaires, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 553 123 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel et entrées binaires, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 553 124 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX E-Mode ENC, 6A, 2 contacts libres de potentiel et entrées binaires, catégorie d'utilisation AC1, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 553 321 |  | Actionneur de commutation/ stores KNX E-Mode pour rail DIN, 16A, 8 contacts libres de potentiel et commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, charge capacitive, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 557 112 |  | Actionneur pour chauffage KNX E-Mode pour rail DIN, 6 sorties pour servomoteurs thermiques 24V ou 230V, avec commande manuelle, supporte le standard KNX Data Secure, nécessite une alimen- tation de tension externe |
| 561 557 114 |  | Actionneur pour chauffage KNX E-Mode pour rail DIN, 6 sorties pour servomoteurs thermiques 24V ou 230V, 6 régulateurs de température intégrés et commande manuelle, supporte le standard KNX Data Secure, nécessite une alimen- tation de tension externe |
| 561 571 211 |  | Serveur pour visualisation KNX E-Mode, pour rail DIN, avec: - interface Ethernet, - 2x USB, - intégration de 2 caméras IP et Internet of Things (IoT), pour commande d'automation via web |
| 561 571 212 |  | Serveur pour visualisation KNX E-Mode, pour rail DIN, avec: - interface Ethernet, - 2x USB, - intégration de 2 caméras IP et Internet of Things (IoT), pour commande d'automation via web, nécessite une alimentation de tension externe |
| 561 711 211 |  | Coupleur de ligne radio+ KNX ENC comme interface entre radio (RF+) et Twisted Pair (TP), avec fonctionnalité de coupleur de segment |
| 561 711 212 |  | Coupleur de ligne radio+ KNX ENC comme interface entre radio (RF+) et Twisted Pair (TP), avec fonctionnalité de coupleur de segment |
| 561 711 213 |  | Coupleur de ligne radio+ KNX ENC comme interface entre radio (RF+) et Twisted Pair (TP), avec fonctionnalité de coupleur de segment |
| 561 711 214 |  | Coupleur de ligne radio+ KNX ENC comme interface entre radio (RF+) et Twisted Pair (TP), avec fonctionnalité de coupleur de segment |
| 561 733 111 |  | Senseur à poussoir KNX radio+ ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral, avec actionneur de commutation/ stores 10A, avec 2 sorties avec potentiel 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 733 112 |  | Senseur à poussoir KNX radio+ ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral, avec actionneur de commutation/ stores 10A, avec 2 sorties avec potentiel 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 733 113 |  | Senseur à poussoir KNX radio+ ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral, avec actionneur de commutation/ stores 10A, avec 2 sorties avec potentiel 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 733 114 |  | Senseur à poussoir KNX radio+ ENC avec 4 points de contact tactiles rétroéclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral, avec actionneur de commutation/ stores 10A, avec 2 sorties avec potentiel 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 733 121 |  | Senseur à poussoir KNX radio+ ENC Gr.1 2x1 avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral, avec actionneur de commutation/stores 10A, avec 4 sorties avec potentiel 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 733 122 |  | Senseur à poussoir KNX radio+ ENC Gr.1 2x1 avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral, avec actionneur de commutation/stores 10A, avec 4 sorties avec potentiel 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 733 123 |  | Senseur à poussoir KNX radio+ ENC Gr.1 2x1 avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral, avec actionneur de commutation/stores 10A, avec 4 sorties avec potentiel 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 733 124 |  | Senseur à poussoir KNX radio+ ENC Gr.1 2x1 avec 8 points de contact tactiles rétro- éclairés, inscription via insertion de transparent, éclairage d'orientation latéral, avec actionneur de commutation/stores 10A, avec 4 sorties avec potentiel 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 751 151 |  | Actionneur de commutation KNX radio ENC, 10A, 1 sortie 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 751 152 |  | Actionneur de commutation KNX radio ENC, 10A, 1 sortie 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 751 153 |  | Actionneur de commutation KNX radio ENC, 10A, 1 sortie 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 751 154 |  | Actionneur de commutation KNX radio ENC, 10A, 1 sortie 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 751 351 |  | Actionneur de commutation KNX radio ENC, 10A, 2 sorties 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 751 352 |  | Actionneur de commutation KNX radio ENC, 10A, 2 sorties 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 751 353 |  | Actionneur de commutation KNX radio ENC, 10A, 2 sorties 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 751 354 |  | Actionneur de commutation KNX radio ENC, 10A, 2 sorties 230V, catégorie d'utilisation AC |
| 561 752 221 |  | Actionneur variateur lumière universel KNX radio ENC, 1x jusqu'à 250VA, avec reconnaissance de la charge et 2 entrées binaires, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 752 222 |  | Actionneur variateur lumière universel KNX radio ENC, 1x jusqu'à 250VA, avec reconnaissance de la charge et 2 entrées binaires, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 752 223 |  | Actionneur variateur lumière universel KNX radio ENC, 1x jusqu'à 250VA, avec reconnaissance de la charge et 2 entrées binaires, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 752 224 |  | Actionneur variateur lumière universel KNX radio ENC, 1x jusqu'à 250VA, avec reconnaissance de la charge et 2 entrées binaires, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 753 131 |  | Actionneur de store KNX radio ENC avec 1 sortie pour moteur et 2 entrées binaires, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 753 132 |  | Actionneur de store KNX radio ENC avec 1 sortie pour moteur et 2 entrées binaires, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 753 133 |  | Actionneur de store KNX radio ENC avec 1 sortie pour moteur et 2 entrées binaires, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 753 134 |  | Actionneur de store KNX radio ENC avec 1 sortie pour moteur et 2 entrées binaires, supporte le standard KNX Data Secure |
| 561 811 111 |  | Controller préprogrammé KNX IoT Edge pour rail DIN, avec 2 interfaces Ethernet, en tant que Gateway entre le réseau Ethernet (WAN) et le Thread Border Router (LAN), avec interfaces Modbus (RTU) et M-Bus, pour l'intégration Plug and Play de capteurs, thermostats, compteurs et autres, commande et r… |
| 561 811 211 |  | Gateway AP entre KNX IoT via Thread Funk-Mesh-Network et BACnet IP, avec interface Ethernet pour BACnet IP, bloc secteur à fiche compris |
| 561 811 212 |  | Gateway AP entre KNX IoT via Thread Funk-Mesh-Network et BACnet IP, avec interface Ethernet pour BACnet IP, bloc secteur à fiche compris |
| 561 811 213 |  | Gateway AP entre KNX IoT via Thread Funk-Mesh-Network et BACnet IP, avec interface Ethernet pour BACnet IP, bloc secteur à fiche compris |
| 561 811 221 |  | Gateway AP entre KNX IoT Ethernet et KNXnet/IP, avec interface Ethernet pour communication BACnet IP, bloc secteur à fiche compris |
| 561 811 222 |  | Gateway AP entre KNX IoT Ethernet et KNXnet/IP, avec interface Ethernet pour communication BACnet IP, bloc secteur à fiche compris |
| 561 811 223 |  | Gateway AP entre KNX IoT Ethernet et KNXnet/IP, avec interface Ethernet pour communication BACnet IP, bloc secteur à fiche compris |
| 561 811 311 |  | Répéteur Thread Mesh AP, appareil d'extension large, bloc secteur à fiche compris |
| 561 811 312 |  | Répéteur Thread Mesh AP, appareil d'extension large, bloc secteur à fiche compris |
| 561 811 313 |  | Répéteur Thread Mesh AP, appareil d'extension large, bloc secteur à fiche compris |
| 561 811 321 |  | Thread Border Router AP pour étendre le réseau Tread Meshappareil en liaison avec le réseau Ethernet, bloc secteur à fiche compris |
| 561 811 322 |  | Thread Border Router AP pour étendre le réseau Tread Meshappareil en liaison avec le réseau Ethernet, bloc secteur à fiche compris |
| 561 811 323 |  | Thread Border Router AP pour étendre le réseau Tread Meshappareil en liaison avec le réseau Ethernet, bloc secteur à fiche compris |
| 561 812 111 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, avec communica- tion sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 812 112 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, avec communica- tion sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 812 113 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, avec communica- tion sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 812 121 |  | Senseur d'ambiance AP pour température et humidité, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 812 122 |  | Senseur d'ambiance AP pour température et humidité, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 812 123 |  | Senseur d'ambiance AP pour température et humidité, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 812 131 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité et concentration de CO2, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 812 132 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité et concentration de CO2, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 812 133 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité et concentration de CO2, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 812 311 |  | Commande d'ambiance AP avec écran tactile, pour température de consigne, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 812 312 |  | Commande d'ambiance AP avec écran tactile, pour température de consigne, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 812 313 |  | Commande d'ambiance AP avec écran tactile, pour température de consigne, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie |
| 561 814 111 |  | Vanne pour radiateur avec raccord M30x1,5, avec communication radio KNX IoT via Thread et alimentation à batteries |

# 563 — Automatismes du bâtiment : systèmes propriétaires

526 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 563 211 111 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 1 fonction, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 112 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 1 fonction, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 113 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 1 fonction, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 114 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 1 fonction, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 121 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 122 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 123 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 124 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 131 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, avec horloge astro, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 132 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, avec horloge astro, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 133 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, avec horloge astro, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 134 |  | Station principale ENC 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, avec horloge astro, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 211 |  | Station principale ENC 2 canaux, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 212 |  | Station principale ENC 2 canaux, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 213 |  | Station principale ENC 2 canaux, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 214 |  | Station principale ENC 2 canaux, 1 poussoir à 2 fonctions, 10A 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 311 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 2A 230V, pour store avec fin de course, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 312 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 2A 230V, pour store avec fin de course, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 313 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 2A 230V, pour store avec fin de course, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 314 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 2A 230V, pour store avec fin de course, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 321 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal, scénario, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, 460VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 322 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal, scénario, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, 460VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 323 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal, scénario, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, 460VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 324 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal, scénario, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, 460VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 331 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal horloge astronomique, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, 460VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 332 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal horloge astronomique, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, 460VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 333 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal horloge astronomique, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, 460VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 334 |  | Station principale moteur ENC, 1 canal horloge astronomique, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, 460VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 411 |  | Station principale moteur ENC, 2 canaux, 2 poussoirs à 2 fonctions, 2A 230V, pour store avec fin de course, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 412 |  | Station principale moteur ENC, 2 canaux, 2 poussoirs à 2 fonctions, 2A 230V, pour store avec fin de course, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 413 |  | Station principale moteur ENC, 2 canaux, 2 poussoirs à 2 fonctions, 2A 230V, pour store avec fin de course, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 414 |  | Station principale moteur ENC, 2 canaux, 2 poussoirs à 2 fonctions, 2A 230V, pour store avec fin de course, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 511 |  | Station principale variateur universel ENC, 230V 1.8A, 1 contact, 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 512 |  | Station principale variateur universel ENC, 230V 1.8A, 1 contact, 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 513 |  | Station principale variateur universel ENC, 230V 1.8A, 1 contact, 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 514 |  | Station principale variateur universel ENC, 230V 1.8A, 1 contact, 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 521 |  | Station principale variateur universel ENC, scénario, 230V 1.8A, 1 contact 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 522 |  | Station principale variateur universel ENC, scénario, 230V 1.8A, 1 contact 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 523 |  | Station principale variateur universel ENC, scénario, 230V 1.8A, 1 contact 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 524 |  | Station principale variateur universel ENC, scénario, 230V 1.8A, 1 contact 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 531 |  | Station principale variateur universel ENC, horloge astro, 230V 1.8A, 1 contact 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 532 |  | Station principale variateur universel ENC, horloge astro, 230V 1.8A, 1 contact 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 533 |  | Station principale variateur universel ENC, horloge astro, 230V 1.8A, 1 contact 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 534 |  | Station principale variateur universel ENC, horloge astro, 230V 1.8A, 1 contact 25-420W, 25-420VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 541 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, 230V 2A, 1 contact, 600VA, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 542 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, 230V 2A, 1 contact, 600VA, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 543 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, 230V 2A, 1 contact, 600VA, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 544 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, 230V 2A, 1 contact, 600VA, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 551 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, scénario, 230V 2A, 1 contact, 600VA, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 552 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, scénario, 230V 2A, 1 contact, 600VA, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 553 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, scénario, 230V 2A, 1 contact, 600VA, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 554 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, scénario, 230V 2A, 1 contact, 600VA, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 561 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, avec horloge astro, 230V 2A 600VA, 1 contact, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 562 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, avec horloge astro, 230V 2A 600VA, 1 contact, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 563 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, avec horloge astro, 230V 2A 600VA, 1 contact, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 564 |  | Station principale variateur lumière 1-10V ENC, avec horloge astro, 230V 2A 600VA, 1 contact, pour ballast électronique, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 611 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 612 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 613 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 614 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 621 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, avec LED, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 622 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, avec LED, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 623 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, avec LED, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 624 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, avec LED, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 631 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, scénario, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 632 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, scénario, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 633 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, scénario, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 634 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, scénario, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 641 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, horloge astro, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 642 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, horloge astro, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 643 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, horloge astro, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 644 |  | Station principale variateur lumière LED ENC, horloge astro, 1 canal, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, 4-200W, 4-60VA, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 651 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 652 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 653 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 654 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, 1 poussoir à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 661 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, scénario, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 662 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, scénario, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 663 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, scénario, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 664 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, scénario, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 671 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, horloge astronomique, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 672 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, horloge astronomique, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 673 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, horloge astronomique, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 674 |  | Station principale variateur lumière DALI ENC, horloge astronomique, 2 poussoirs à 2 fonctions, 230V, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 711 |  | Station principale minuterie ENC, à impulsion 230V 10A, 1 contact, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 712 |  | Station principale minuterie ENC, à impulsion 230V 10A, 1 contact, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 713 |  | Station principale minuterie ENC, à impulsion 230V 10A, 1 contact, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 714 |  | Station principale minuterie ENC, à impulsion 230V 10A, 1 contact, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 721 |  | Station principale minuterie ENC, à impulsion 230V 10A, 1 contact, avec LED, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 722 |  | Station principale minuterie ENC, à impulsion 230V 10A, 1 contact, avec LED, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 723 |  | Station principale minuterie ENC, à impulsion 230V 10A, 1 contact, avec LED, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 211 724 |  | Station principale minuterie ENC, à impulsion 230V 10A, 1 contact, avec LED, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 111 |  | Station secondaire ENC sans puissance, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 112 |  | Station secondaire ENC sans puissance, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 113 |  | Station secondaire ENC sans puissance, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 114 |  | Station secondaire ENC sans puissance, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 121 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 122 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 123 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 124 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 131 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, scénario 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 132 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, scénario 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 133 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, scénario 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 134 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, scénario 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 141 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, horloge astro, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 142 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, horloge astro, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 143 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, horloge astro, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 144 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, horloge astro, 1 canal, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 211 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, 2 canaux, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 212 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, 2 canaux, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 213 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, 2 canaux, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 214 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, 2 canaux, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 311 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, pour moteur, 1 canal, 230V, 2 contacts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 312 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, pour moteur, 1 canal, 230V, 2 contacts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 313 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, pour moteur, 1 canal, 230V, 2 contacts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 314 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, pour moteur, 1 canal, 230V, 2 contacts, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 331 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, pour moteur, 1 canal, horloge astro, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 332 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, pour moteur, 1 canal, horloge astro, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 333 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, pour moteur, 1 canal, horloge astro, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 334 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, pour moteur, 1 canal, horloge astro, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 411 |  | Station centrale ENC sans puissance, pour moteur, 2 canaux, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 412 |  | Station centrale ENC sans puissance, pour moteur, 2 canaux, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 413 |  | Station centrale ENC sans puissance, pour moteur, 2 canaux, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 414 |  | Station centrale ENC sans puissance, pour moteur, 2 canaux, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 511 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 512 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 513 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 514 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 521 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, scénario, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 522 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, scénario, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 523 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, scénario, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 524 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, scénario, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 531 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, horloge astro, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 532 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, horloge astro, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 533 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, horloge astro, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 534 |  | Station centrale secondaire ENC sans puissance, variateur, horloge astro, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 721 |  | Station secondaire ENC sans puissance, impulsion/minuterie, avec LED, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 722 |  | Station secondaire ENC sans puissance, impulsion/minuterie, avec LED, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 723 |  | Station secondaire ENC sans puissance, impulsion/minuterie, avec LED, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 212 724 |  | Station secondaire ENC sans puissance, impulsion/minuterie, avec LED, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 213 111 |  | Coupleur de signal à aiguil- lage pour rail DIN, 2 entrées, 2 sorties, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 213 121 |  | Coupleur de signal à 2 canaux pour rail DIN, 2 entrées, 2 sorties, 230V, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 213 212 |  | Station météo complète, comprenant: analyseur, conver- tisseur, sonde de luminosité, détecteur de pluie et de gel, anémomètre, console de montage, alimentation, pour système type 210 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 224 111 |  | Module infrarouge pour rail DIN, 1 canal, pour lampes incandescentes et halogènes, 2300W, pour système type 220 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 224 211 |  | Module infrarouge pour rail DIN, 1 canal, pour 1 moteur de store avec fin de course, de 30 jusqu'à 460VA, pour système type 220 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 224 311 |  | Module à variateur lumière universel infrarouge pour rail DIN, 1,8A, 230V, 25-420W, 25-420VA, pour transfo conventionnel et électronique, pour système type 220 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 224 321 |  | Appareil modulaire IR pour rail DIN, variateur pour ballast électronique 2A 230V 1-10V 600VA, pour système type 220 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 224 331 |  | Module à variateur lumière LED infrarouge pour rail DIN, 1x jusqu'à 200VA, avec 1 entrée pour ligne de commande infrarouge, pour système type 220 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 111 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 112 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 113 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 114 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 121 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indication sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 122 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indication sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 123 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indication sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 124 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indication sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 131 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 132 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 133 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 134 |  | Station principal ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 211 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 212 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 213 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 214 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 221 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios sans indication sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 222 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios sans indication sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 223 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios sans indication sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 224 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios sans indication sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 231 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 232 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 233 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 234 |  | Station principal ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 311 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 312 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 313 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 314 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 321 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 322 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 323 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 324 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 331 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 332 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 333 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 334 |  | Station principal moteur ENC 1 canal, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 411 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 412 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 413 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 414 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 421 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 422 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 423 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 424 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 431 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 432 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 433 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 434 |  | Station principal moteur ENC 2 canaux, 3x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 511 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 512 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 513 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 514 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 521 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 522 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 523 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 524 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 531 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 532 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 533 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 534 |  | Station principal variateur lumière universel ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 541 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 542 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 543 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 544 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 551 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 552 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 553 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 554 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 561 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 562 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 563 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 564 |  | Station principal variateur LED ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 611 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 612 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 613 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 614 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios avec indications S1 et S2 sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 621 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 622 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 623 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 624 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, scénarios sans indications sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 631 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 632 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 633 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 231 634 |  | Station principal variateur lumière 1-10 V ENC, 2x poussoir, 2x commande, interrupteur horaire sur 2 poussoirs Smart, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 233 121 |  | Module intermédiaire WLAN INS 2 canaux, comme interface pour App vers smartphone et tablettes, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 233 241 |  | Station secondaire WLAN, 4 canaux, comme interface pour App vers smartphone et tablettes, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 233 242 |  | Station secondaire WLAN, 4 canaux, comme interface pour App vers smartphone et tablettes, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 233 243 |  | Station secondaire WLAN, 4 canaux, comme interface pour App vers smartphone et tablettes, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 233 244 |  | Station secondaire WLAN, 4 canaux, comme interface pour App vers smartphone et tablettes, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 234 111 |  | Set de montage ENC ON/OFF 1 canal avec poussoirs smart pour 4 scénarios et LED d'indication de statut, pour module WLAN pour fonction ON/OFF 1 canal ou station centrale/secondaire, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 234 121 |  | Set de montage ENC moteur 1 canal avec poussoirs smart pour 4 scénarios et LED d'indication de statut, pour module WLAN pour fonction moteur ou station centrale/secondaire, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 234 131 |  | Set de montage ENC variateur avec poussoirs smart pour 4 scénarios et LED d'indication de statut, pour module WLAN pour fonction variateur ou station centrale/secondaire, pour système type 230 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 242 611 |  | Station météo AP pour le relevé de vent, pluie, luminosité et température, avec coupleur ds-Powerline, pour système type 240 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 242 612 |  | Station météo AP pour le relevé de vent, pluie, luminosité et température, avec coupleur ds-Powerline, pour système type 240 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 242 613 |  | Station météo AP pour le relevé de vent, pluie, luminosité et température, avec coupleur ds-Powerline, pour système type 240 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 254 111 |  | Capteur de température ambiante ENC avec affichage d'état, composé d'un élément de commande de capteur de température ambiante et d'un module secondaire sans alimentation, pour système type 250 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 254 112 |  | Capteur de température ambiante ENC avec affichage d'état, composé d'un élément de commande de capteur de température ambiante et d'un module secondaire sans alimentation, pour système type 250 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 254 113 |  | Capteur de température ambiante ENC avec affichage d'état, composé d'un élément de commande de capteur de température ambiante et d'un module secondaire sans alimentation, pour système type 250 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 254 114 |  | Capteur de température ambiante ENC avec affichage d'état, composé d'un élément de commande de capteur de température ambiante et d'un module secondaire sans alimentation, pour système type 250 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 254 115 |  | Intérieur de: Capteur de température ambiante ENC avec affichage d'état, composé d'un élément de commande de capteur de température ambiante et d'un module secondaire sans alimentation, pour système type 250 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 254 212 |  | Contrôleur de chauffage AP, avec 6 sorties pour servo- moteurs thermiques 230V et entrée pour signal chauffer et refroidir, pour système type 250 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 254 511 |  | Centrale météo pour rail DIN, avec entrée pour Bus RS-485 et entrée libre de potentiel pour protection contre la grêle, pour système type 250 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 254 521 |  | Senseur météo AP pour vent, pluie, luminosité et tempé- rature, senseur pluie chauffé, avec interface RS-485, IPX4, pour centrale météo, pour système type 250 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 254 522 |  | Senseur météo AP pour vent, pluie, luminosité et tempé- rature, senseur pluie chauffé, avec interface RS-485, IPX4, pour centrale météo, pour système type 250 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 254 523 |  | Senseur météo AP pour vent, pluie, luminosité et tempé- rature, senseur pluie chauffé, avec interface RS-485, IPX4, pour centrale météo, pour système type 250 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 312 141 |  | Entrée pour poussoir DALI ENC 4x, coupleur intégré, communication sur le Controller DALI, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 312 351 |  | Régulateur rotatif DALI Power Gr.6/5, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 312 352 |  | Régulateur rotatif DALI Power Gr.6/5, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 312 353 |  | Régulateur rotatif DALI Power Gr.6/5, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 312 371 |  | Station principale variateur DALI ENC, avec LED, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 312 372 |  | Station principale variateur DALI ENC, avec LED, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 312 373 |  | Station principale variateur DALI ENC, avec LED, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 312 374 |  | Station principale variateur DALI ENC, avec LED, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 312 375 |  | Intérieur de: station principale variateur DALI ENC, avec LED, pour jusqu'à 25 ballasts DALI, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 313 311 |  | Détecteur de présence maître DALI-2 AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, - régulateur à lumière constante, - 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 ballasts DALI dans système Broadcast, - adressage DALI, - commande lumière de jour dans jusqu'à 3 zone de lum… |
| 563 313 312 |  | Détecteur de présence maître DALI-2 AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, - régulateur à lumière constante, - 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 ballasts DALI dans système Broadcast, - adressage DALI, - commande lumière de jour dans jusqu'à 3 zone de lum… |
| 563 313 313 |  | Détecteur de présence maître DALI-2 AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, - régulateur à lumière constante, - 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 ballasts DALI dans système Broadcast, - adressage DALI, - commande lumière de jour dans jusqu'à 3 zone de lum… |
| 563 313 321 |  | Détecteur de présence secondaire DALI-2 AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, configuration via Bluetooth et application ou logiciel BMS, alimentation et com- munication via bus DALI avec détecteur de présence maître ou du Building Management System… |
| 563 313 322 |  | Détecteur de présence secondaire DALI-2 AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, configuration via Bluetooth et application ou logiciel BMS, alimentation et com- munication via bus DALI avec détecteur de présence maître ou du Building Management System… |
| 563 313 323 |  | Détecteur de présence secondaire DALI-2 AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, configuration via Bluetooth et application ou logiciel BMS, alimentation et com- munication via bus DALI avec détecteur de présence maître ou du Building Management System… |
| 563 313 331 |  | Détecteur de présence maître DALI-2 ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, - régulateur à lumière constante, - 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 ballasts DALI dans système Broadcast, - adressage DALI, - commande lumière de jour dans jusqu'à 3 zone de lu… |
| 563 313 332 |  | Détecteur de présence maître DALI-2 ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, - régulateur à lumière constante, - 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 ballasts DALI dans système Broadcast, - adressage DALI, - commande lumière de jour dans jusqu'à 3 zone de lu… |
| 563 313 333 |  | Détecteur de présence maître DALI-2 ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, - régulateur à lumière constante, - 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 ballasts DALI dans système Broadcast, - adressage DALI, - commande lumière de jour dans jusqu'à 3 zone de lu… |
| 563 313 334 |  | Détecteur de présence maître DALI-2 ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, - régulateur à lumière constante, - 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 ballasts DALI dans système Broadcast, - adressage DALI, - commande lumière de jour dans jusqu'à 3 zone de lu… |
| 563 313 341 |  | Détecteur de présence secondaire DALI-2 ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, configuration via Bluetooth et application ou logiciel BMS, alimentation et com- munication via bus DALI avec détecteur de présence maître ou du Building Management Syste… |
| 563 313 342 |  | Détecteur de présence secondaire DALI-2 ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, configuration via Bluetooth et application ou logiciel BMS, alimentation et com- munication via bus DALI avec détecteur de présence maître ou du Building Management Syste… |
| 563 313 343 |  | Détecteur de présence secondaire DALI-2 ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, configuration via Bluetooth et application ou logiciel BMS, alimentation et com- munication via bus DALI avec détecteur de présence maître ou du Building Management Syste… |
| 563 313 344 |  | Détecteur de présence secondaire DALI-2 ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, configuration via Bluetooth et application ou logiciel BMS, alimentation et com- munication via bus DALI avec détecteur de présence maître ou du Building Management Syste… |
| 563 313 351 |  | Détecteur de présence maître DALI-2 INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, - régulateur à lumière constante, - 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 ballasts DALI dans système Broadcast, - adressage DALI, - commande lumière de jour dans jusqu'à 3 zone de lu… |
| 563 313 352 |  | Détecteur de présence maître DALI-2 INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, - régulateur à lumière constante, - 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 ballasts DALI dans système Broadcast, - adressage DALI, - commande lumière de jour dans jusqu'à 3 zone de lu… |
| 563 313 353 |  | Détecteur de présence maître DALI-2 INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, - régulateur à lumière constante, - 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 ballasts DALI dans système Broadcast, - adressage DALI, - commande lumière de jour dans jusqu'à 3 zone de lu… |
| 563 313 361 |  | Détecteur de présence secondaire DALI-2 INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, configuration via Bluetooth et application ou logiciel BMS, alimentation et com- munication via bus DALI avec détecteur de présence maître ou du Building Management Syste… |
| 563 313 362 |  | Détecteur de présence secondaire DALI-2 INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, configuration via Bluetooth et application ou logiciel BMS, alimentation et com- munication via bus DALI avec détecteur de présence maître ou du Building Management Syste… |
| 563 313 363 |  | Détecteur de présence secondaire DALI-2 INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée de détection Ø jusqu'à 5m, configuration via Bluetooth et application ou logiciel BMS, alimentation et com- munication via bus DALI avec détecteur de présence maître ou du Building Management Syste… |
| 563 313 654 |  | Détecteur de présence DALI-2 INS avec unité de commande séparée connectée à câble de liaison, pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - 1 sortie pour jusqu'à 40 ballasts DALI, - régulation lumineuse constante, - 1 entrée pour poussoir, - fonction semi-automatique, né… |
| 563 313 655 |  | Détecteur de présence DALI-2 INS avec unité de commande séparée connectée à câble de liaison, pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - 1 sortie pour jusqu'à 40 ballasts DALI, - régulation lumineuse constante, - 1 entrée pour poussoir, - fonction semi-automatique, né… |
| 563 313 656 |  | Détecteur de présence DALI-2 INS avec unité de commande séparée connectée à câble de liaison, pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - 1 sortie pour jusqu'à 40 ballasts DALI, - régulation lumineuse constante, - 1 entrée pour poussoir, - fonction semi-automatique, né… |
| 563 313 664 |  | Détecteur de présence DALI-2 INS IPX4 avec unité de commande séparée connectée à câble deliaison, pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - 1 sortie pour jusqu'à 40 ballasts DALI, - régulation lumineuse constante, - 1 entrée pour poussoir, - fonction semi-automatique… |
| 563 313 665 |  | Détecteur de présence DALI-2 INS IPX4 avec unité de commande séparée connectée à câble deliaison, pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - 1 sortie pour jusqu'à 40 ballasts DALI, - régulation lumineuse constante, - 1 entrée pour poussoir, - fonction semi-automatique… |
| 563 313 666 |  | Détecteur de présence DALI-2 INS IPX4 avec unité de commande séparée connectée à câble deliaison, pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - 1 sortie pour jusqu'à 40 ballasts DALI, - régulation lumineuse constante, - 1 entrée pour poussoir, - fonction semi-automatique… |
| 563 318 111 |  | Alimentation de tension DALI INS, pour courant nominal max de 120mA, avec reconnaissance de court-circuit, tension système de 16V DC, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 141 |  | Module poussoir DALI-Link ENC avec 4 entrées pour contacts libres de potentiel et Bluetooth-Gateway intégré, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 211 |  | Détecteur de présence DALI- Link AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 5m, - mesure de la luminosité, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 212 |  | Détecteur de présence DALI- Link AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 5m, - mesure de la luminosité, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 213 |  | Détecteur de présence DALI- Link AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 5m, - mesure de la luminosité, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 221 |  | Détecteur de présence DALI- Link ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 5m, - mesure de la luminosité, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 222 |  | Détecteur de présence DALI- Link ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 5m, - mesure de la luminosité, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 223 |  | Détecteur de présence DALI- Link ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 5m, - mesure de la luminosité, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 224 |  | Détecteur de présence DALI- Link ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 5m, - mesure de la luminosité, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 231 |  | Détecteur de présence DALI- Link INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 5m, - mesure de la luminosité, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 232 |  | Détecteur de présence DALI- Link INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 5m, - mesure de la luminosité, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 233 |  | Détecteur de présence DALI- Link INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 5m, - mesure de la luminosité, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 241 |  | Détecteur de présence DALI- Link INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - mesure de la luminosité, - lentille plate, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 242 |  | Détecteur de présence DALI- Link INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - mesure de la luminosité, - lentille plate, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 243 |  | Détecteur de présence DALI- Link INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - mesure de la luminosité, - lentille plate, alimentation via DALI-Bus, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 251 |  | Détecteur de présence DALI- Link INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - profondeur d'insertion jusqu'à 20mm pour percement Ø jusqu'à 30mm Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 252 |  | Détecteur de présence DALI- Link INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - profondeur d'insertion jusqu'à 20mm pour percement Ø jusqu'à 30mm Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 253 |  | Détecteur de présence DALI- Link INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 5m, - profondeur d'insertion jusqu'à 20mm pour percement Ø jusqu'à 30mm Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 318 411 |  | Actionneur de commutation DALI-2 13A pour rail DIN, catégorie d'utilisation AC1, avec 1 contact libre de potentiel, pour système type 310 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 241 |  | SP Connect pour rail DIN, avec 1 sortie RJ45 pour Powerbox et 1 sortie avec 2 bornes pour Bus SPM2, pour commande et visualisation de l'installa- tion via application, plan d'étage non compris, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 312 |  | Station extérieure ENC de vidéophonie 5" pour 1 utilisateur VGSA, avec contrôle d'accès et recon- naissance du visage, IPX5, PoE, 1 câbles patch Ethernet compris et licence VGSA, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 313 |  | Station extérieure ENC de vidéophonie 5" pour 1 utilisateur VGSA, avec contrôle d'accès et recon- naissance du visage, IPX5, PoE, 1 câbles patch Ethernet compris et licence VGSA, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 314 |  | Station extérieure ENC de vidéophonie 5" pour 1 utilisateur VGSA, avec contrôle d'accès et recon- naissance du visage, IPX5, PoE, 1 câbles patch Ethernet compris et licence VGSA, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 322 |  | Switch Ethernet AP avec 5xRJ45 dont 4xPOE, avec alimentation intégrée, pour vidéophone extérieur pour 1 utilisateur, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 332 |  | Ecran tactile 12,2" ENC IPX4 pour installation de vidéo- phonie pour bâtiments à plusieurs utilisateurs, 2 câbles patch Ethernet compris, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 333 |  | Ecran tactile 12,2" ENC IPX4 pour installation de vidéo- phonie pour bâtiments à plusieurs utilisateurs, 2 câbles patch Ethernet compris, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 334 |  | Ecran tactile 12,2" ENC IPX4 pour installation de vidéo- phonie pour bâtiments à plusieurs utilisateurs, 2 câbles patch Ethernet compris, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 341 |  | Armoire de communication avec Switch Ethernet pré-configurés pour 2 à 9 utilisateurs d'installation de vidéophonie, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 342 |  | Armoire de communication avec Switch Ethernet pré-configurés pour 10 à 40 utilisateurs d'installation de vidéophonie, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 343 |  | Armoire de communication avec Switch Ethernet pré-configurés pour 41 à 86 utilisateurs d'installation de vidéophonie, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 344 |  | Armoire de communication avec Switch Ethernet pré-configurés pour 87 à 132 utilisateurs d'installation de vidéophonie, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 345 |  | Armoire de communication avec Switch Ethernet pré-configurés pour 133 à 178 utilisateurs d'installation de vidéophonie, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 351 |  | Programmation de module de base de station de porte et VGSA par bâtiment pour station extérieure ENC de vidéophonie pour 1 utilisateur, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 412 |  | Station extérieure ENC IP54 de vidéophonie pour 1 utilisateur, 2 câbles patch Ethernet compris, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 413 |  | Station extérieure ENC IP54 de vidéophonie pour 1 utilisateur, 2 câbles patch Ethernet compris, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 414 |  | Station extérieure ENC IP54 de vidéophonie pour 1 utilisateur, 2 câbles patch Ethernet compris, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 422 |  | Switch Ethernet AP avec 5xRJ45 dont 4xPOE, avec alimentation intégrée, pour vidéophone extérieur pour 1 utilisateur, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 432 |  | Ecran tactile 12,2" ENC IP54 pour installation de vidéo- phonie pour bâtiments à plusieurs utilisateurs, 2 câbles patch Ethernet compris, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 433 |  | Ecran tactile 12,2" ENC IP54 pour installation de vidéo- phonie pour bâtiments à plusieurs utilisateurs, 2 câbles patch Ethernet compris, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 434 |  | Ecran tactile 12,2" ENC IP54 pour installation de vidéo- phonie pour bâtiments à plusieurs utilisateurs, 2 câbles patch Ethernet compris, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 441 |  | Armoire de communication avec Switch Ethernet pré-configurés pour 2 à 9 utilisateurs d'installation de vidéophonie, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 442 |  | Armoire de communication avec Switch Ethernet pré-configurés pour 10 à 40 utilisateurs d'installation de vidéophonie, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 443 |  | Armoire de communication avec Switch Ethernet pré-configurés pour 41 à 86 utilisateurs d'installation de vidéophonie, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 444 |  | Armoire de communication avec Switch Ethernet pré-configurés pour 87 à 132 utilisateurs d'installation de vidéophonie, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 351 445 |  | Armoire de communication avec Switch Ethernet pré-configurés pour 133 à 178 utilisateurs d'installation de vidéophonie, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 121 |  | Poussoir ENC IP54 4x avec 8 points à pression et senseur de température, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 122 |  | Poussoir ENC IP54 4x avec 8 points à pression et senseur de température, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 123 |  | Poussoir ENC IP54 4x avec 8 points à pression et senseur de température, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 124 |  | Poussoir ENC IP54 4x avec 8 points à pression et senseur de température, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 141 |  | Poussoir avec écran ENC 2x avec 4 points tactiles et senseur de température, pour commande de ventilo- convecteur, programmation via fournisseur système comprise, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 142 |  | Poussoir avec écran ENC 2x avec 4 points tactiles et senseur de température, pour commande de ventilo- convecteur, programmation via fournisseur système comprise, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 143 |  | Poussoir avec écran ENC 2x avec 4 points tactiles et senseur de température, pour commande de ventilo- convecteur, programmation via fournisseur système comprise, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 144 |  | Poussoir avec écran ENC 2x avec 4 points tactiles et senseur de température, pour commande de ventilo- convecteur, programmation via fournisseur système comprise, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 221 |  | Poussoir ENC IP54 4x avec 8 points à pression, senseur de température et détecteur de mouvement, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 222 |  | Poussoir ENC IP54 4x avec 8 points à pression, senseur de température et détecteur de mouvement, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 223 |  | Poussoir ENC IP54 4x avec 8 points à pression, senseur de température et détecteur de mouvement, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 224 |  | Poussoir ENC IP54 4x avec 8 points à pression, senseur de température et détecteur de mouvement, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 241 |  | Combinaison de poussoirs ENC IP54 Gr.1 2x1 8x avec 16 points à pression, senseur de température et détecteur de mouvement, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 242 |  | Combinaison de poussoirs ENC IP54 Gr.1 2x1 8x avec 16 points à pression, senseur de température et détecteur de mouvement, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 243 |  | Combinaison de poussoirs ENC IP54 Gr.1 2x1 8x avec 16 points à pression, senseur de température et détecteur de mouvement, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 244 |  | Combinaison de poussoirs ENC IP54 Gr.1 2x1 8x avec 16 points à pression, senseur de température et détecteur de mouvement, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 352 751 |  | Programmation de fonction d'alarme grêle par système, préparation des options du logiciel au travers du fournisseur du système dans l'écran tactile, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 354 711 |  | Programmation de module de base de cage d'escalier automatique par bâtiment, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 354 712 |  | Programmation de cage d'escalier automatique par utilisateur de vidéophonie, pour module de base d'escalier automatique, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 357 611 |  | Amplificateur audio AP pour jusqu'à 4 groupes de haut- parleurs commandés séparément, avec interface Ethernet, bloc secteur à fiche compris, pour système type 350 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 412 611 |  | Sonde de température en tant que sonde distante pour écran tactile 4,3", pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 414 331 |  | Actionneur de commutation pour rail DIN, 16A, catégorie d'utilisation AC1, avec 8 contacts libres de potentiel et commande manuelle, pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 414 341 |  | Actionneur de commutation pour rail DIN, 16A, catégorie d'utilisation AC1, avec 12 contacts libres de poten- tiel et commande manuelle, pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 415 321 |  | Actionneur de stores pour rail DIN, avec 8 sorties 6A pour moteurs, pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 417 121 |  | Ecran tactile 4,3" ENC pour gestion centralisée de jusqu'à 16 fonctions configurables, pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 417 122 |  | Ecran tactile 4,3" ENC pour gestion centralisée de jusqu'à 16 fonctions configurables, pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 417 123 |  | Ecran tactile 4,3" ENC pour gestion centralisée de jusqu'à 16 fonctions configurables, pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 417 124 |  | Ecran tactile 4,3" ENC pour gestion centralisée de jusqu'à 16 fonctions configurables, pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 417 141 |  | Ecran tactile 4" ENC pour commande d'ambiance de jusqu'à 12 fonctions confi- gurables, avec régulateur de température, pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 417 142 |  | Ecran tactile 4" ENC pour commande d'ambiance de jusqu'à 12 fonctions confi- gurables, avec régulateur de température, pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 417 143 |  | Ecran tactile 4" ENC pour commande d'ambiance de jusqu'à 12 fonctions confi- gurables, avec régulateur de température, pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 417 144 |  | Ecran tactile 4" ENC pour commande d'ambiance de jusqu'à 12 fonctions confi- gurables, avec régulateur de température, pour système type 410 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 427 111 |  | Controller de visualisation AP avec 3 sorties infrarouges, interfaces RS232, Ethernet et USB, pour la commande d'équi- pement Touchpanels, commande distante, applications et PC Windows, bloc secteur 230/12V DC à fiche compris, pour système type 420 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 427 112 |  | Controller de visualisation AP avec 3 sorties infrarouges, interfaces RS232, Ethernet et USB, pour la commande d'équi- pement Touchpanels, commande distante, applications et PC Windows, bloc secteur 230/12V DC à fiche compris, pour système type 420 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 427 211 |  | Ecran tactile 10" ENC avec interface Ethernet, alimentation en tension via Ethernet ou 12V DC, pour système type 420 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 427 212 |  | Ecran tactile 10" ENC avec interface Ethernet, alimentation en tension via Ethernet ou 12V DC, pour système type 420 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 427 213 |  | Ecran tactile 10" ENC avec interface Ethernet, alimentation en tension via Ethernet ou 12V DC, pour système type 420 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 427 214 |  | Ecran tactile 10" ENC avec interface Ethernet, alimentation en tension via Ethernet ou 12V DC, pour système type 420 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 427 311 |  | Licence unique pour appareil mobile avec système d'exploitation iOS, Android ou Windows et PC-Windows, sans configuration, pour système type 420 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 427 312 |  | Licence multiple pour appareil mobile avec système d'exploitation iOS, Android ou PC-Windows, sans configuration, pour système type 420 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 431 151 |  | Alimentation sans coupure pour rail DIN, 13,8V DC jusqu'à 5A, pour boîtier ASC DIN avec accumulateur, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 431 161 |  | Boîtier module accumulateur pour rail DIN avec accumula- teur au plomb 12V DC, pour alimentation sans coupure 13,8V DC, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 431 171 |  | Alimentation sans coupure pour rail DIN, 12V DC, 4 Ah, composée d'une alimentation ASC 13,8 V DC jusqu'à 5 A, d'un module de batterie dans un boîtier DIN et d'une batterie au plomb 12V 4Ah, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 434 311 |  | Servo-moteur radio EnOcean pour chauffage, avec rac- cordement pour vanne M30x1,5, energétiquement autonome, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 436 211 |  | Station de table avec micro- phone colle de signe, haut- parleur intégré et clavier, alimentation via Ethernet, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 436 411 |  | Dispositif d'annonce AP digitale pour jusqu'à 512 fichiers MP3, avec 2 sorties audio RCA, bloc secteur à fiche et clé USB 4GB compris, nécessite une alimentation externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 436 412 |  | Dispositif d'annonce AP digitale pour jusqu'à 512 fichiers MP3, avec 2 sorties audio RCA, bloc secteur à fiche et clé USB 4GB compris, nécessite une alimentation externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 112 |  | Panneau multitactile 7" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 113 |  | Panneau multitactile 7" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 114 |  | Panneau multitactile 7" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 122 |  | Panneau multitactile 10" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 123 |  | Panneau multitactile 10" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 124 |  | Panneau multitactile 10" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 142 |  | Panneau multitactile 7" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, - senseur de proximité, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 143 |  | Panneau multitactile 7" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, - senseur de proximité, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 144 |  | Panneau multitactile 7" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, - senseur de proximité, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 152 |  | Panneau multitactile 10" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, - senseur de proximité, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 153 |  | Panneau multitactile 10" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, - senseur de proximité, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 154 |  | Panneau multitactile 10" ENC pour Controller d'automation, avec: - logiciel de visualisation, - interface Ethernet, - interphonie VOIP, - senseur de proximité, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 712 |  | Boîtier métallique ENC pour encastrement de panneau multitactile 7" pour montage affleurante dans cloison à surface finie, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 713 |  | Boîtier métallique ENC pour encastrement de panneau multitactile 7" pour montage affleurante dans cloison à surface finie, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 714 |  | Boîtier métallique ENC pour encastrement de panneau multitactile 7" pour montage affleurante dans cloison à surface finie, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 722 |  | Boîtier métallique ENC pour encastrement de panneau multitactile 10" pour montage affleurante dans cloison à surface finie, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 723 |  | Boîtier métallique ENC pour encastrement de panneau multitactile 10" pour montage affleurante dans cloison à surface finie, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 724 |  | Boîtier métallique ENC pour encastrement de panneau multitactile 10" pour montage affleurante dans cloison à surface finie, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 732 |  | Boîtier bois ENC avec boîtier d'encastrement métallique pour panneau multitactile 7" pour montage dans paroi avec surface à traiter, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 733 |  | Boîtier bois ENC avec boîtier d'encastrement métallique pour panneau multitactile 7" pour montage dans paroi avec surface à traiter, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 734 |  | Boîtier bois ENC avec boîtier d'encastrement métallique pour panneau multitactile 7" pour montage dans paroi avec surface à traiter, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 742 |  | Boîtier bois ENC avec boîtier d'encastrement métallique pour panneau multitactile 10" pour montage dans paroi avec surface à traiter, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 743 |  | Boîtier bois ENC avec boîtier d'encastrement métallique pour panneau multitactile 10" pour montage dans paroi avec surface à traiter, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 437 744 |  | Boîtier bois ENC avec boîtier d'encastrement métallique pour panneau multitactile 10" pour montage dans paroi avec surface à traiter, pour système type 430 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 441 371 |  | Gateway SCS-DALI-2 pour rail DIN, avec 1 sortie pour jusqu'à 64 ballasts DALI, pour système type 440 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 444 351 |  | Variateur DALI-2 pour rail DIN, avec 2 sorties indépen- dantes pour chacune jusqu'à 16 ballasts DALI, pour système type 440 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 461 131 |  | Controller moteur KNX S-Mode pour rail DIN, avec 4 sorties pour moteur avec 2 ou 3 fins de course, 8 entrées binaires et entrée et sortie pour commande de groupe de bus d'installation, nécessite une alimentation en tension externe |
| 563 461 221 |  | Senseur météo AP avec inter- face bus RS-485 comprenant un équerre de fixation pour montage mural ou sur mât, pour centrale météo KNX S-Mode |
| 563 461 222 |  | Senseur météo AP avec inter- face bus RS-485 comprenant un équerre de fixation pour montage mural ou sur mât, pour centrale météo KNX S-Mode |
| 563 461 223 |  | Senseur météo AP avec inter- face bus RS-485 comprenant un équerre de fixation pour montage mural ou sur mât, pour centrale météo KNX S-Mode |
| 563 462 261 |  | Controller moteur pour rail DIN, avec 4 sorties pour moteurs avec 2 ou 3 fins de course, 4 entrées pour poussoirs et interface bus, pour système type 462 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 471 111 |  | Alimentation de tension avec self pour rail DIN, 30V DC jusqu'à 640mA, avec sortie de tension auxiliaire sans bobine de filtrage 30V DC jusqu'à 640mA, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 471 211 |  | Centrale système pour rail DIN avec interface Ethernet et KNX S-Mode, pour programmation et sauvegarde des données projet et pour visualisation via Web, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 471 311 |  | Coupleur média ENC en tant qu'interface entre radio et Twisted Pair, avec communica- ion radio cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 471 312 |  | Coupleur média ENC en tant qu'interface entre radio et Twisted Pair, avec communica- ion radio cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 471 313 |  | Coupleur média ENC en tant qu'interface entre radio et Twisted Pair, avec communica- ion radio cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 471 314 |  | Coupleur média ENC en tant qu'interface entre radio et Twisted Pair, avec communica- ion radio cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 471 321 |  | Gateway-DALI-2 pour rail DIN, avec 4 sorties pour chacune jusqu'à 30 participants dans la commande Broadcast et prise en charge des commandes de température de couleur de lumière blanche (DALI Device type 8), nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le C… |
| 563 471 331 |  | Gateway-DALI-2 ENC, avec 1 sortie pour jusqu'à 30 participants dans la commande Broadcast, prise en charge des commandes de température de couleur de lumière blanche (DALI Device type 8) et 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.s… |
| 563 471 341 |  | Gateway-DALI-2 radio ENC, avec 1 sortie pour jusqu'à 30 participants dans la commande Broadcast, prise en charge des commandes de température de couleur de lumière blanche (DALI Device type 8), 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel et communication cryptée, pour système type 470 (v… |
| 563 472 111 |  | Interface universelle ENC avec 2 entrées pour contacts libres de potentiel, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 121 |  | Interface universelle ENC avec 4 entrées pour contacts libres de potentiel, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 131 |  | Interface universelle ENC avec 8 entrées pour contacts libres de potentiel, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 141 |  | Entrée binaire pour rail DIN, vec 6 contacts libres de potentiel pour tension universelle et jusqu'à 230V, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 151 |  | Interface radio universelle ENC avec 4 entrées pour contacts libres de potentiel et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 211 |  | Régulateur de température d'ambiance AP pour local individuel, avec 4 entrées binaires pour poussoir, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 212 |  | Régulateur de température d'ambiance AP pour local individuel, avec 4 entrées binaires pour poussoir, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 213 |  | Régulateur de température d'ambiance AP pour local individuel, avec 4 entrées binaires pour poussoir, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 311 |  | Station météo AP pour vent, pluie, luminosité et tempé- rature, senseur pluie chauffé, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 312 |  | Station météo AP pour vent, pluie, luminosité et tempé- rature, senseur pluie chauffé, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 313 |  | Station météo AP pour vent, pluie, luminosité et tempé- rature, senseur pluie chauffé, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 321 |  | Senseur météo AP pour vent, pluie, luminosité et température, senseur pluie chauffé, pour centrale météo, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 322 |  | Senseur météo AP pour vent, pluie, luminosité et température, senseur pluie chauffé, pour centrale météo, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 323 |  | Senseur météo AP pour vent, pluie, luminosité et température, senseur pluie chauffé, pour centrale météo, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 331 |  | Centrale météo pour rail DIN, pour vent, pour l'évaluation des valeurs mesurées d'un senseur météo, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 411 |  | Détecteur de mouvement ENC mural, avec: - angle de détection 170°, - portée de détection: longueur 17m, largeur 14m, - sonde de température, - poussoir, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 412 |  | Détecteur de mouvement ENC mural, avec: - angle de détection 170°, - portée de détection: longueur 17m, largeur 14m, - sonde de température, - poussoir, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 413 |  | Détecteur de mouvement ENC mural, avec: - angle de détection 170°, - portée de détection: longueur 17m, largeur 14m, - sonde de température, - poussoir, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 414 |  | Détecteur de mouvement ENC mural, avec: - angle de détection 170°, - portée de détection: longueur 17m, largeur 14m, - sonde de température, - poussoir, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 421 |  | Détecteur de mouvement AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 10m, - sonde de température, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 422 |  | Détecteur de mouvement AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 10m, - sonde de température, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 423 |  | Détecteur de mouvement AP pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 10m, - sonde de température, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 431 |  | Détecteur de mouvement ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 10m, - sonde de température, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 432 |  | Détecteur de mouvement ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 10m, - sonde de température, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 433 |  | Détecteur de mouvement ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 10m, - sonde de température, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 434 |  | Détecteur de mouvement ENC pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 10m, - sonde de température, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 441 |  | Détecteur de mouvement INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 10m, - sonde de température, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 442 |  | Détecteur de mouvement INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 10m, - sonde de température, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 472 443 |  | Détecteur de mouvement INS pour plafond, avec: - angle de détection 360°, - portée Ø plus de 10m, - sonde de température, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 474 121 |  | Actionneur de commutation pour rail DIN, 16A, 4 contacts libres de potentiel, avec commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 474 131 |  | Actionneur de commutation pour rail DIN, 16A, 8 contacts libres de potentiel, avec commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 474 141 |  | Actionneur de commutation pour rail DIN, 16A, 16 contacts libres de potentiel, avec commande manuelle, catégorie d'utilisation AC1, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 474 221 |  | Actionneur variateur lumière universel pour rail DIN, avec 2 sorties jusqu'à 400VA avec reconnaissance de la charge et commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 474 231 |  | Actionneur variateur lumière universel pour rail DIN, avec 4 sorties jusqu'à 200VA avec reconnaissance de la charge et commande manuelle, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 474 421 |  | Actionneur de stores pour rail DIN avec 4 sorties pour moteur et commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 474 431 |  | Actionneur de stores pour rail DIN avec 8 sorties pour moteur et commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 474 521 |  | Actionneur de chauffage pour rail DIN avec 6 sorties pour servo-moteurs thermiques 24 ou 230V et commande manuelle, nécessite une alimentation de tension externe, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 111 |  | Actionneur de commutation ENC 16A, catégorie d'utilisation AC1, avec 1 contact libre de potentiel et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 112 |  | Actionneur de commutation ENC 16A, catégorie d'utilisation AC1, avec 1 contact libre de potentiel et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 113 |  | Actionneur de commutation ENC 16A, catégorie d'utilisation AC1, avec 1 contact libre de potentiel et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 114 |  | Actionneur de commutation ENC 16A, catégorie d'utilisation AC1, avec 1 contact libre de potentiel et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 121 |  | Actionneur de commutation radio ENC, 10A, catégorie d'utilisation AC1, avec 1 contact libre de potentiel 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 122 |  | Actionneur de commutation radio ENC, 10A, catégorie d'utilisation AC1, avec 1 contact libre de potentiel 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 123 |  | Actionneur de commutation radio ENC, 10A, catégorie d'utilisation AC1, avec 1 contact libre de potentiel 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 124 |  | Actionneur de commutation radio ENC, 10A, catégorie d'utilisation AC1, avec 1 contact libre de potentiel 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 211 |  | Actionneur variateur universel ENC, avec 1 sortie jusqu'à 250VA, reconnaissance de la charge et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 212 |  | Actionneur variateur universel ENC, avec 1 sortie jusqu'à 250VA, reconnaissance de la charge et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 213 |  | Actionneur variateur universel ENC, avec 1 sortie jusqu'à 250VA, reconnaissance de la charge et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 214 |  | Actionneur variateur universel ENC, avec 1 sortie jusqu'à 250VA, reconnaissance de la charge et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 221 |  | Actionneur variateur radio universel ENC, avec 1 sortie jusqu'à 250VA, reconnaissance de la charge, 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 222 |  | Actionneur variateur radio universel ENC, avec 1 sortie jusqu'à 250VA, reconnaissance de la charge, 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 223 |  | Actionneur variateur radio universel ENC, avec 1 sortie jusqu'à 250VA, reconnaissance de la charge, 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 224 |  | Actionneur variateur radio universel ENC, avec 1 sortie jusqu'à 250VA, reconnaissance de la charge, 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 411 |  | Actionneur de store avec 1 sortie pour moteur et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 412 |  | Actionneur de store avec 1 sortie pour moteur et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 413 |  | Actionneur de store avec 1 sortie pour moteur et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 414 |  | Actionneur de store avec 1 sortie pour moteur et 2 entrées binaires, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 421 |  | Actionneur de store radio avec 1 sortie pour moteur, 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 422 |  | Actionneur de store radio avec 1 sortie pour moteur, 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 423 |  | Actionneur de store radio avec 1 sortie pour moteur, 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 424 |  | Actionneur de store radio avec 1 sortie pour moteur, 2 entrées binaires et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 522 |  | Actionneur pour chauffage AP avec 6 sorties pour servo- moteurs thermiques 24V DC ou 0 à 10V DC, 6 régulateurs de température intégrés et 1 contact libre de potentiel 230V 5A, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 531 |  | Actionneur pour chauffage ENC, avec 1 sortie pour servo- moteurs thermiques 230V, 2 sorties binaires pour contacts libres de potentiel et régulateur de température intégré, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 532 |  | Actionneur pour chauffage ENC, avec 1 sortie pour servo- moteurs thermiques 230V, 2 sorties binaires pour contacts libres de potentiel et régulateur de température intégré, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 533 |  | Actionneur pour chauffage ENC, avec 1 sortie pour servo- moteurs thermiques 230V, 2 sorties binaires pour contacts libres de potentiel et régulateur de température intégré, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 534 |  | Actionneur pour chauffage ENC, avec 1 sortie pour servo- moteurs thermiques 230V, 2 sorties binaires pour contacts libres de potentiel et régulateur de température intégré, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 541 |  | Actionneur pour chauffage radio ENC, avec 1 sortie pour servo-moteurs thermiques 230V, 2 sorties binaires pour contacts libres de potentiel, régulateur de température intégré et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 542 |  | Actionneur pour chauffage radio ENC, avec 1 sortie pour servo-moteurs thermiques 230V, 2 sorties binaires pour contacts libres de potentiel, régulateur de température intégré et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 543 |  | Actionneur pour chauffage radio ENC, avec 1 sortie pour servo-moteurs thermiques 230V, 2 sorties binaires pour contacts libres de potentiel, régulateur de température intégré et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 475 544 |  | Actionneur pour chauffage radio ENC, avec 1 sortie pour servo-moteurs thermiques 230V, 2 sorties binaires pour contacts libres de potentiel, régulateur de température intégré et communication cryptée, pour système type 470 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 612 111 |  | Senseur d'ambiance AP pour température et humidité relative, avec communication sans fil via LoRaWAN et alimentation par batterie, pour système type 610 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 612 112 |  | Senseur d'ambiance AP pour température et humidité relative, avec communication sans fil via LoRaWAN et alimentation par batterie, pour système type 610 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 612 113 |  | Senseur d'ambiance AP pour température et humidité relative, avec communication sans fil via LoRaWAN et alimentation par batterie, pour système type 610 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 612 121 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité relative et CO2, avec communication sans fil via LoRaWAN et alimentation par batterie, pour système type 610 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 612 122 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité relative et CO2, avec communication sans fil via LoRaWAN et alimentation par batterie, pour système type 610 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 612 123 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité relative et CO2, avec communication sans fil via LoRaWAN et alimentation par batterie, pour système type 610 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 612 131 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité relative et CO2, avec écran et cellules solaires, communication sans fil LoRaWAN, pour système type 610 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 612 132 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité relative et CO2, avec écran et cellules solaires, communication sans fil LoRaWAN, pour système type 610 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 612 133 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité relative et CO2, avec écran et cellules solaires, communication sans fil LoRaWAN, pour système type 610 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 621 211 |  | Controller-Smart-Home AP avec interface Ethernet, coupleur bus radio et alimentation, pour commande et visualisation du système via interface Web ou application smartphone, pour système type 620 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 621 212 |  | Controller-Smart-Home AP avec interface Ethernet, coupleur bus radio et alimentation, pour commande et visualisation du système via interface Web ou application smartphone, pour système type 620 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 621 213 |  | Controller-Smart-Home AP avec interface Ethernet, coupleur bus radio et alimentation, pour commande et visualisation du système via interface Web ou application smartphone, pour système type 620 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 622 741 |  | Bloc secteur 24V DC à fiche, pour entrée analogique et controller d'ambiance avec coupleur de bus radio, pour système type 620 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 623 121 |  | Télécommande avec 12 canaux et alimentation par batteries, pour système type 620 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 623 131 |  | Télécommande avec 12 canaux, écran, display et alimentation par batteries, pour système type 620 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 623 141 |  | Télécommande pour alarme avec 1 canal et alimentation par batteries, pour système type 620 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 661 621 |  | Compteur d'énergie pour rail DIN avec interface ZigBee et 3 transformateurs d'intensité, 3 phases jusqu'à 125A, pour système type 660 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 671 211 |  | Gateway AP entre réseau KNX IoT Mesh sans fil et BACnet IP, avec interface Ethernet pour BACnet IP, bloc secteur à fiche compris, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 671 212 |  | Gateway AP entre réseau KNX IoT Mesh sans fil et BACnet IP, avec interface Ethernet pour BACnet IP, bloc secteur à fiche compris, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 671 213 |  | Gateway AP entre réseau KNX IoT Mesh sans fil et BACnet IP, avec interface Ethernet pour BACnet IP, bloc secteur à fiche compris, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 671 311 |  | Thread Mesh réseau AP, appareil d'extension large, avec interface Ethernet, bloc secteur à fiche compris, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 671 312 |  | Thread Mesh réseau AP, appareil d'extension large, avec interface Ethernet, bloc secteur à fiche compris, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 671 313 |  | Thread Mesh réseau AP, appareil d'extension large, avec interface Ethernet, bloc secteur à fiche compris, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 111 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, avec communica- tion sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 112 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, avec communica- tion sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 113 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, avec communica- tion sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 121 |  | Senseur d'ambiance AP pour température et humidité, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 122 |  | Senseur d'ambiance AP pour température et humidité, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 123 |  | Senseur d'ambiance AP pour température et humidité, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 131 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité et concentration de CO2, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 132 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité et concentration de CO2, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 133 |  | Senseur d'ambiance AP pour température, humidité et concentration de CO2, avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 411 |  | Thermostat d'ambiance AP avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 412 |  | Thermostat d'ambiance AP avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 672 413 |  | Thermostat d'ambiance AP avec communication sans fil KNX IoT via Thread et alimentation par batterie, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |
| 563 674 111 |  | Vanne radiateur radio avec alimentation à batteries, raccord de vanne M30x1,5, pour système type 670 (voir Info sur le CAN www.eit.swiss) |

# 565 — Automatismes du bâtiment : API

1 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 565 242 212 |  | Module interface logique de communication (CIM), pour rail DIN, 12 à 24V DC, avec 4 interface Ethernet et interface série Multiplex pour RS232, RS422 ou RS485, supporte le protocole TCP/IP, Modbus TCP et RTU, avec emplacement interne pour module mobile et carte SIM |

# 573 — Appareils électriques

11 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 573 114 111 |  | M+R module PV -2m² |
| 573 261 112 |  | Armoire de commande IPX5 pour câbles chauffants auto- régulants, avec régulateur Modbus pour 3 circuits de chauffe 16A dans 2 zones |
| 573 261 122 |  | Armoire de commande IPX5 pour câbles chauffants auto- régulants, avec régulateur Modbus pour 3 circuits de chauffe 20A dans 2 zones |
| 573 411 111 |  | Unité de surveillance 3LN 16A avec capteur radio pour la désactivation de la cuisinière |
| 573 411 112 |  | Unité de surveillance 3LN 16A avec capteur radio pour la désactivation de la cuisinière |
| 573 711 111 |  | Sous-construction toit plat |
| 573 712 122 |  | Onduleur PV hybride 3L |
| 573 713 141 |  | Gestionnaire d'énergie PV |
| 573 714 111 |  | Module de raccordement -2x |
| 573 714 121 |  | Module batterie -4kWh |
| 573 714 131 |  | Régulateur de charge |

# 574 — Eclairage

61 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 574 114 111 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux (montage direct au plafond) par mètre, avec câblage traversant, sans luminaire, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 112 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux (montage direct au plafond) par mètre, avec câblage traversant, sans luminaire, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 113 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux (montage direct au plafond) par mètre, avec câblage traversant, sans luminaire, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 121 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux simple (à difficulté de montage petite en raison de poids, dimension ou acces- soires) par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 122 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux simple (à difficulté de montage petite en raison de poids, dimension ou acces- soires) par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 123 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux simple (à difficulté de montage petite en raison de poids, dimension ou acces- soires) par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 131 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux simple (à difficulté de montage petite en raison de poids, dimension ou acces- soires) par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 132 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux simple (à difficulté de montage petite en raison de poids, dimension ou acces- soires) par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 133 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux simple (à difficulté de montage petite en raison de poids, dimension ou acces- soires) par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 141 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux simple (à difficulté de montage petite en raison de poids, dimension ou acces- soires) par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 142 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux simple (à difficulté de montage petite en raison de poids, dimension ou acces- soires) par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 143 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux simple (à difficulté de montage petite en raison de poids, dimension ou acces- soires) par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 151 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux normal (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 152 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux normal (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 153 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux normal (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 161 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux normal (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 162 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux normal (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 163 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux normal (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 171 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux normal (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 172 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux normal (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 173 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux normal (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 211 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux (montage suspendu au plafond) par mètre, avec câblage traversant, sans luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 212 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux (montage suspendu au plafond) par mètre, avec câblage traversant, sans luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 213 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux (montage suspendu au plafond) par mètre, avec câblage traversant, sans luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 221 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux complexe (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou acces- soires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 222 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux complexe (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou acces- soires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 223 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux complexe (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou acces- soires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 231 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux complexe (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou acces- soires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 232 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux complexe (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou acces- soires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 233 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux complexe (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou acces- soires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 241 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux complexe (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou acces- soires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 242 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux complexe (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou acces- soires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 243 |  | Montage et raccordement de système de bandeau lumineux complexe (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou acces- soires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 312 |  | Montage et raccordement de système lumineux linéaire simple, (à difficulté de montage petite en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, luminaires et lampes, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 313 |  | Montage et raccordement de système lumineux linéaire simple, (à difficulté de montage petite en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, luminaires et lampes, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 322 |  | Montage et raccordement de système lumineux linéaire normal, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, luminaires et lampes, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 323 |  | Montage et raccordement de système lumineux linéaire normal, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, luminaires et lampes, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 412 |  | Montage et raccordement de système lumineux linéaire complexe, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, luminaires et lampes, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 413 |  | Montage et raccordement de système lumineux linéaire complexe, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, luminaires et lampes, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 451 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux normal, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 452 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux normal, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 453 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux normal, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 461 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux normal, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 462 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux normal, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 463 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux normal, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 471 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux normal, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 472 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux normal, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 473 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux normal, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 512 |  | Montage et raccordement de système lumineux linéaire normal, en 2 interventions, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, luminaires et lampes, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 513 |  | Montage et raccordement de système lumineux linéaire normal, en 2 interventions, (à difficulté de montage moyenne en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, luminaires et lampes, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 551 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux complexe, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 552 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux complexe, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 553 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux complexe, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, jusqu'à 1/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 561 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux complexe, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 562 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux complexe, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 563 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux complexe, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 1/3 jusqu'à 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 571 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux complexe, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 572 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux complexe, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 573 |  | Montage et raccordement en 2 interventions de système de bandeau lumineux complexe, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, plus de 2/3 équipé de luminaires, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 612 |  | Montage et raccordement de système lumineux linéaire complexe, en 2 interventions, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, luminaires et lampes, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 574 114 613 |  | Montage et raccordement de système lumineux linéaire complexe, en 2 interventions, (à difficulté de montage élevée en raison de poids, dimension ou accessoires), par mètre, avec câblage traversant, luminaires et lampes, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |

# 583 — Parties d'inst. à courant fort pour bâtiments utilitaires

61 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 583 311 001 |  | Mise à terre de fondation /m |
| 583 311 002 |  | Point de raccordement depuis |
| 583 312 211 |  | Pontage avec |
| 583 312 311 |  | Ligne avec prise de terre |
| 583 312 421 |  | Ligne pour terre/équipotialité |
| 583 321 101 |  | Point de séparation Cu AP |
| 583 321 102 |  | Point de séparation Cu ENC |
| 583 321 201 |  | Ligne descente paratonnerre |
| 583 321 202 |  | Ligne descente paratonnerre |
| 583 321 203 |  | Ligne descente paratonnerre |
| 583 321 301 |  | Organe capteur paratonnerre |
| 583 321 302 |  | Organe capteur paratonnerre |
| 583 321 401 |  | Mât capteur paratonnerre |
| 583 321 402 |  | Mât capteur paratonnerre |
| 583 321 501 |  | Ligne capteur paratonnerre |
| 583 411 612 |  | Ligne pour Eap (Racc) |
| 583 441 111 |  | Ligne avec boîte de dérivation |
| 583 441 113 |  | Ligne avec boîte de dérivation |
| 583 711 112 |  | Ligne avec interrupteur |
| 583 715 113 |  | Ligne pour senseur |
| 583 721 112 |  | Ligne pour luminaire |
| 583 811 313 |  | Ligne avec interrupteur IPX |
| 583 814 122 |  | Ligne avec interrupteur IPX |
| 583 821 114 |  | Ligne pour récepteur (Racc) |
| 583 821 121 |  | Ligne pour récepteur (Racc) |
| 583 821 122 |  | Ligne pour récepteur (Racc) |
| 583 821 123 |  | Ligne pour récepteur (Racc) |
| 583 821 312 |  | Ligne pour récepteur (Racc) |
| 583 831 113 |  | Ligne de liaison (Racc) |
| 583 835 113 |  | Ligne de liaison (Racc) |
| 583 841 111 |  | Ligne avec prise |
| 583 841 211 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, longueur de ligne jusqu'à 5m |
| 583 841 212 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, longueur de ligne plus de 5 à 10m |
| 583 841 213 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, longueur de ligne plus de 10 à 25m |
| 583 841 214 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, longueur de ligne plus de 25 à 50m |
| 583 841 231 |  | Ligne avec prise IPX |
| 583 841 313 |  | Ligne avec prise |
| 583 841 411 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, longueur de ligne jusqu'à 5m |
| 583 841 412 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, longueur de ligne plus de 5 à 10m |
| 583 841 413 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, longueur de ligne plus de 10 à 25m |
| 583 841 414 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, longueur de ligne plus de 25 à 50m |
| 583 841 464 |  | Ligne avec prise IPX |
| 583 871 211 |  | Tube vide 2x M50 et 2x M40 avec auxiliaire de tirage et boîte de passage avec couvercle, d'un seul côté, longueur de ligne jusqu'à 5m |
| 583 871 212 |  | Tube vide 2x M50 et 2x M40 avec auxiliaire de tirage et boîte de passage avec couvercle, d'un seul côté, longueur de ligne plus de 5 jusqu'à 10m |
| 583 871 213 |  | Tube vide 2x M50 et 2x M40 avec auxiliaire de tirage et boîte de passage avec couvercle, d'un seul côté, longueur de ligne plus de 10 jusqu'à 15m |
| 583 871 221 |  | Tube vide 2x M63 et 2x M50 avec auxiliaire de tirage et boîte de passage avec couvercle, d'un seul côté, longueur de ligne jusqu'à 5m |
| 583 871 222 |  | Tube vide 2x M63 et 2x M50 avec auxiliaire de tirage et boîte de passage avec couvercle, d'un seul côté, longueur de ligne plus de 5 jusqu'à 10m |
| 583 871 223 |  | Tube vide 2x M63 et 2x M50 avec auxiliaire de tirage et boîte de passage avec couvercle, d'un seul côté, longueur de ligne plus de 10 jusqu'à 15m |
| 583 871 311 |  | Tube vide 2x M50 et 2x M40 avec auxiliaire de tirage et boîtes de passage avec couvercles, des deux côté, longueur de ligne jusqu'à 5m |
| 583 871 312 |  | Tube vide 2x M50 et 2x M40 avec auxiliaire de tirage et boîtes de passage avec couvercles, des deux côté, longueur de ligne plus de 5 jusqu'à 10m |
| 583 871 313 |  | Tube vide 2x M50 et 2x M40 avec auxiliaire de tirage et boîtes de passage avec couvercles, des deux côté, longueur de ligne plus de 10 jusqu'à 15m |
| 583 871 321 |  | Tube vide 2x M63 et 2x M50 avec auxiliaire de tirage et boîtes de passage avec couvercles, des deux côté, longueur de ligne jusqu'à 5m |
| 583 871 322 |  | Tube vide 2x M63 et 2x M50 avec auxiliaire de tirage et boîtes de passage avec couvercles, des deux côté, longueur de ligne plus de 5 jusqu'à 10m |
| 583 871 323 |  | Tube vide 2x M63 et 2x M50 avec auxiliaire de tirage et boîtes de passage avec couvercles, des deux côté, longueur de ligne plus de 10 jusqu'à 15m |
| 583 911 112 |  | Ligne pour appareil |
| 583 911 125 |  | Ligne pour appareil |
| 583 911 212 |  | Ligne pour appareil |
| 583 951 112 |  | Ligne pour store (Racc) |
| 583 951 113 |  | Ligne pour store (Racc) |
| 583 951 212 |  | Ligne avec interrupteur store |
| 583 951 213 |  | Ligne avec interrupteur store |

# 584 — Parties d'inst. à courant faible pour bâtiments utilitaires

59 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 584 211 201 |  | à 584 211 |
| 584 211 421 |  | Introduction télécom avec |
| 584 213 211 |  | Ligne alimentation télécom |
| 584 213 311 |  | Ligne alimentation DSL avec |
| 584 213 411 |  | Ligne alimentation FTTx |
| 584 214 111 |  | Ligne avec prise télécom, |
| 584 216 111 |  | Installation dans point étoile DSL, comprenant: - 1 Router ou similaire (M+R), - 1 distributeur 5xRJ45, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 584 216 121 |  | Installation dans point étoile FTTx, comprenant: - 1 terminal réseau (M+R), Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 584 221 261 |  | Lignes de compensation blindées comprenant 8 Link classe FA (câbles Cat 8, modules Cat 8.1) pour CUC, mesure de qualité et documen- tation comprises, longueur de ligne jusqu'à 10m |
| 584 221 262 |  | Lignes de compensation blindées comprenant 8 Link classe FA (câbles Cat 8, modules Cat 8.1) pour CUC, mesure de qualité et documen- tation comprises, longueur de ligne plus de 10 à 25m |
| 584 221 263 |  | Lignes de compensation blindées comprenant 8 Link classe FA (câbles Cat 8, modules Cat 8.1) pour CUC, mesure de qualité et documen- tation comprises, longueur de ligne plus de 25 à 50m |
| 584 221 264 |  | Lignes de compensation blindées comprenant 8 Link classe FA (câbles Cat 8, modules Cat 8.1) pour CUC, mesure de qualité et documen- tation comprises, longueur de ligne plus de 50 à 75m |
| 584 221 265 |  | Lignes de compensation blindées comprenant 8 Link classe FA (câbles Cat 8, modules Cat 8.1) pour CUC, mesure de qualité et documen- tation comprises, longueur de ligne plus de 75 à 90m |
| 584 221 271 |  | Lignes de compensation blindées comprenant 8 Link classe EA (câbles Cat 7A, modules Cat 6A) pour CUC, mesure de qualité et documen- tation comprises, longueur de ligne jusqu'à 10m |
| 584 221 272 |  | Lignes de compensation blindées comprenant 8 Link classe EA (câbles Cat 7A, modules Cat 6A) pour CUC, mesure de qualité et documen- tation comprises, longueur de ligne plus de 10 à 25m |
| 584 221 273 |  | Lignes de compensation blindées comprenant 8 Link classe EA (câbles Cat 7A, modules Cat 6A) pour CUC, mesure de qualité et documen- tation comprises, longueur de ligne plus de 25 à 50m |
| 584 221 274 |  | Lignes de compensation blindées comprenant 8 Link classe EA (câbles Cat 7A, modules Cat 6A) pour CUC, mesure de qualité et documen- tation comprises, longueur de ligne plus de 50 à 75m |
| 584 221 275 |  | Lignes de compensation blindées comprenant 8 Link classe EA (câbles Cat 7A, modules Cat 6A) pour CUC, mesure de qualité et documen- tation comprises, longueur de ligne plus de 75 à 90m |
| 584 223 112 |  | Ligne CUC avec prise dans |
| 584 223 171 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC dans canal d'allège, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne jusqu'à 10m |
| 584 223 172 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC dans canal d'allège, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 10 à 25m |
| 584 223 173 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC dans canal d'allège, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 25 à 50m |
| 584 223 174 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC dans canal d'allège, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 50 à 75m |
| 584 223 175 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC dans canal d'allège, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 75 à 90m |
| 584 223 271 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC dans canal de sol ou faux-plancher, mesure de qualité et docu- mentation comprises, longueur de ligne jusqu'à 10m |
| 584 223 272 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC dans canal de sol ou faux-plancher, mesure de qualité et docu- mentation comprises, longueur de ligne plus de 10 à 25m |
| 584 223 273 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC dans canal de sol ou faux-plancher, mesure de qualité et docu- mentation comprises, longueur de ligne plus de 25 à 50m |
| 584 223 274 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC dans canal de sol ou faux-plancher, mesure de qualité et docu- mentation comprises, longueur de ligne plus de 50 à 75m |
| 584 223 275 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC dans canal de sol ou faux-plancher, mesure de qualité et docu- mentation comprises, longueur de ligne plus de 75 à 90m |
| 584 223 342 |  | Ligne CUC avec prise |
| 584 223 371 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne jusqu'à 10m |
| 584 223 372 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 10 à 25m |
| 584 223 373 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 25 à 50m |
| 584 223 374 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 50 à 75m |
| 584 223 375 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A pour CUC, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 75 à 90m |
| 584 223 471 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A IPX1 pour CUC, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne jusqu'à 10m |
| 584 223 472 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A IPX1 pour CUC, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 10 à 25m |
| 584 223 473 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A IPX1 pour CUC, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 25 à 50m |
| 584 223 474 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A IPX1 pour CUC, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 50 à 75m |
| 584 223 475 |  | Ligne blindée classe EA (câble Cat 7A) avec prise Cat 6A IPX1 pour CUC, mesure de qualité et documentation comprises, longueur de ligne plus de 75 à 90m |
| 584 224 112 |  | Ligne alimentation FO |
| 584 231 115 |  | Installation pour technique de |
| 584 232 116 |  | Conduite 2x pour technique de |
| 584 233 122 |  | Ligne prise (Link FO) |
| 584 412 111 |  | Ligne alimentation R/TV |
| 584 413 101 |  | Ligne R/TV avec prise, |
| 584 414 111 |  | Inst dans point étoile R/TV |
| 584 911 422 |  | Ligne alimentation courant |
| 584 931 123 |  | Ligne courant faible pour app, |
| 584 932 123 |  | Ligne courant faible pour app |
| 584 932 133 |  | Ligne courant faible pour app |
| 584 933 123 |  | Ligne courant faible pour app |
| 584 933 413 |  | Ligne courant faible pour app |
| 584 934 123 |  | Ligne courant faible pour app |
| 584 934 133 |  | Ligne courant faible pour app |
| 584 934 413 |  | Ligne courant faible pour app |
| 584 934 513 |  | Ligne courant faible pour app |
| 584 935 133 |  | Ligne courant faible avec |
| 584 935 413 |  | Ligne courant faible avec |

# 585 — Parties d'inst. à courant fort pour bâtiments d'habitation

66 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 585 421 111 |  | Ligne avec boîte de dérivation, 3x1,5, jusqu'à 5 m |
| 585 421 112 |  | Ligne avec boîte de dérivation, 3x1,5, plus de 5 à 10 m |
| 585 421 113 |  | Ligne avec boîte de dérivation, 3x1,5, plus de 10 à 15 m |
| 585 421 121 |  | Ligne avec boîte de dérivation |
| 585 421 122 |  | Ligne avec boîte de dérivation |
| 585 421 123 |  | Ligne avec boîte de dérivation, 5x1,5, plus de 10 à 15 m |
| 585 421 511 |  | Ligne avec boîte de dérivation |
| 585 421 512 |  | Ligne avec boîte de dérivation |
| 585 421 513 |  | Ligne avec boîte de dérivation, bus, plus de 10 à 15 m |
| 585 422 123 |  | Ligne jusqu'à 5x2,5 mm² avec regard de passage extérieur lxlxp jusqu'à 300x300x300mm et boîte de dérivation IPX7, partie extérieure dans tranchée existante, parafoudre type 1 quatre pôles pour rail DIN compris, longueur de ligne jusqu'à 15m |
| 585 422 125 |  | Ligne jusqu'à 5x2,5 mm² avec regard de passage extérieur lxlxp jusqu'à 300x300x300mm et boîte de dérivation IPX7, partie extérieure dans tranchée existante, parafoudre type 1 quatre pôles pour rail DIN compris, longueur de ligne plus de 15 à 25m |
| 585 422 127 |  | Ligne jusqu'à 5x2,5 mm² avec regard de passage extérieur lxlxp jusqu'à 300x300x300mm et boîte de dérivation IPX7, partie extérieure dans tranchée existante, parafoudre type 1 quatre pôles pour rail DIN compris, longueur de ligne plus de 25 à 35m |
| 585 611 111 |  | Ligne avec interrupteur |
| 585 611 116 |  | Ligne avec double interrupteur lumineux pour lumière et ventilateur 230V |
| 585 612 112 |  | Ligne avec interrupteur + prise |
| 585 612 116 |  | Ligne avec double interrupteur lumineux pour lumière et ventilateur, et prise 230V |
| 585 612 412 |  | Ligne pour point de commande + prise |
| 585 613 111 |  | Ligne avec prise simple |
| 585 613 112 |  | Ligne avec prise multiple |
| 585 613 411 |  | Ligne pour prise |
| 585 614 111 |  | Ligne pour luminaire (point lumineux) |
| 585 614 151 |  | Ligne pour bande lumineuse jusqu'à 5m (M+R) avec boîte de passage disposant d'un compartiment pour transfo et agrégat (M+R), Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 585 614 311 |  | Ligne pour luminaire extérieur (Racc) (luminaire de chemin, de jardin ou borne), dans tranchée existante, longueur de ligne jusqu'à 5m, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 585 614 312 |  | Ligne pour luminaire extérieur (Racc) (luminaire de chemin, de jardin ou borne), dans tranchée existante, longueur de ligne plus de 5 à 10m, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 585 614 313 |  | Ligne pour luminaire extérieur (Racc) (luminaire de chemin, de jardin ou borne), dans tranchée existante, longueur de ligne plus de 10 à 15m, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 585 614 314 |  | Ligne pour luminaire extérieur (Racc) (luminaire de chemin, de jardin ou borne), dans tranchée existante, longueur de ligne plus de 15 à 20m, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 585 614 315 |  | Ligne pour luminaire extérieur (Racc) (luminaire de chemin, de jardin ou borne), dans tranchée existante, longueur de ligne plus de 20 à 25m, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 585 615 101 |  | Ligne pour capteur |
| 585 841 111 |  | Ligne avec prise depuis Eap |
| 585 841 311 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de ligne jusqu'à 5m |
| 585 841 312 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de ligne plus de 5 à 10m |
| 585 841 313 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de ligne plus de 10 à 15m |
| 585 841 314 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de ligne plus de 15 à 20m |
| 585 841 315 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de ligne plus de 20 à 25m |
| 585 841 316 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de ligne plus de 25 à 30m |
| 585 841 317 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de ligne plus de 30 à 35m |
| 585 841 331 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de jusqu'à 5m |
| 585 841 332 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de plus de 5 à 10m |
| 585 841 333 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de plus de 10 à 15m |
| 585 841 334 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de plus de 15 à 20m |
| 585 841 335 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de plus de 20 à 25m |
| 585 841 336 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de plus de 25 à 30m |
| 585 841 337 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, longueur de plus de 30 à 35m |
| 585 841 411 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne jusqu'à 5m |
| 585 841 412 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de plus de 5 à 10m |
| 585 841 413 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de plus de 10 à 15m |
| 585 841 414 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de plus de 15 à 20m |
| 585 841 415 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de plus de 20 à 25m |
| 585 841 416 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de plus de 25 à 30m |
| 585 841 417 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 230V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de plus de 30 à 35m |
| 585 841 431 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne jusqu'à 5m |
| 585 841 432 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 5 à 10m |
| 585 841 433 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 10 à 15m |
| 585 841 434 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 15 à 20m |
| 585 841 435 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 20 à 25m |
| 585 841 436 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 25 à 30m |
| 585 841 437 |  | Ligne avec prise CEE IPX4 400V 16A, depuis ensemble d'appareillage, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 30 à 35m |
| 585 912 211 |  | 585 912 225) |
| 585 912 411 |  | 585 912 423) |
| 585 914 111 |  | 585 914 152) |
| 585 914 211 |  | 585 914 241) |
| 585 931 111 |  | Ligne pour moteur de store (raccordement) |
| 585 931 112 |  | Ligne pour moteur de store (raccordement) |
| 585 932 121 |  | 585 932 124) |
| 585 941 111 |  | 585 941 342) |
| 585 961 411 |  | 585 962 241) |

# 586 — Parties d'inst. à courant faible pour bâtiments d'habitation

37 articles répertoriés

| N° CAN | CI | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 586 211 421 |  | Introduction télécom avec |
| 586 214 411 |  | Ligne alimentation DSL avec |
| 586 214 511 |  | Ligne alimentation FTTx |
| 586 214 617 |  | Ligne d'alimentation avec 4 fibres (dont 2 de réserve) avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfectionnée côté prise, longueur de ligne jusqu'à 10m |
| 586 214 621 |  | Ligne d'alimentation avec 4 fibres (dont 2 de réserve) avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfectionnée côté prise, longueur de ligne plus de 70 à 80m |
| 586 214 622 |  | Ligne d'alimentation avec 4 fibres (dont 2 de réserve) avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfectionnée côté prise, longueur de ligne plus de 80 à 90m |
| 586 214 623 |  | Ligne d'alimentation avec 4 fibres (dont 2 de réserve) avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfectionnée côté prise, longueur de ligne plus de 90 à 100m |
| 586 214 637 |  | Ligne d'alimentation avec 4 fibres (dont 2 de réserve) avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfectionnée côté prise, pour tubes déjà existants, longueur de ligne jusqu'à 10m |
| 586 214 641 |  | Ligne d'alimentation avec 4 fibres (dont 2 de réserve) avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfectionnée côté prise, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 70 à 80m |
| 586 214 642 |  | Ligne d'alimentation avec 4 fibres (dont 2 de réserve) avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfectionnée côté prise, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 80 à 90m |
| 586 214 643 |  | Ligne d'alimentation avec 4 fibres (dont 2 de réserve) avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfectionnée côté prise, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 90 à 100m |
| 586 214 651 |  | Ligne d'alimentation avec 1 fibre avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfec- tionnée des deux côtés, longueur de ligne jusqu'à 10m |
| 586 214 652 |  | Ligne d'alimentation avec 1 fibre avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfec- tionnée des deux côtés, longueur de ligne plus de 10 à 20m |
| 586 214 653 |  | Ligne d'alimentation avec 1 fibre avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfec- tionnée des deux côtés, longueur de ligne plus de 20 à 30m |
| 586 214 654 |  | Ligne d'alimentation avec 1 fibre avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfec- tionnée des deux côtés, longueur de ligne plus de 30 à 40m |
| 586 214 655 |  | Ligne d'alimentation avec 1 fibre avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfec- tionnée des deux côtés, longueur de ligne plus de 40 à 50m |
| 586 214 661 |  | Ligne d'alimentation avec 1 fibre avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfec- tionnée des deux côtés, pour tubes déjà existants, longueur de ligne jusqu'à 10m |
| 586 214 662 |  | Ligne d'alimentation avec 1 fibre avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfec- tionnée des deux côtés, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 10 à 20m |
| 586 214 663 |  | Ligne d'alimentation avec 1 fibre avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfec- tionnée des deux côtés, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 20 à 30m |
| 586 214 664 |  | Ligne d'alimentation avec 1 fibre avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfec- tionnée des deux côtés, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 30 à 40m |
| 586 214 665 |  | Ligne d'alimentation avec 1 fibre avec prise pour FTTx dans point étoile, préconfec- tionnée des deux côtés, pour tubes déjà existants, longueur de ligne plus de 40 à 50m |
| 586 216 111 |  | Installation dans point étoile DSL, comprenant: - 1 Router ou similaire (M+R), - 1 distributeur 5xRJ45, Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 586 216 121 |  | Installation dans point étoile FTTx, comprenant: - 1 terminal réseau (M+R), Mise en service non comprise à appliquer: 502111 |
| 586 217 301 |  | Tube vide jusqu'à M25 avec auxiliaire de tirage et boîte d'encastrement avec plaque de recouvrement, pour courant faible |
| 586 411 311 |  | Ligne alimentation R/TV |
| 586 411 411 |  | Inst dans point étoile R/TV |
| 586 411 511 |  | Ligne avec prise R/TV |
| 586 412 331 |  | Ligne alimentation SAT du |
| 586 412 511 |  | Ligne avec prise SAT |
| 586 412 512 |  | Ligne avec prise SAT |
| 586 412 611 |  | Installation distributeur |
| 586 412 711 |  | Inst point étoile SAT de base |
| 586 421 511 |  | Ligne avec prise multimédia |
| 586 421 512 |  | Ligne avec prise multimédia |
| 586 421 513 |  | Ligne avec prise multimédia |
| 586 421 516 |  | Ligne avec prise multimédia pour FTTx 1xLC |
| 586 421 526 |  | Ligne avec prise multimédia pour FTTx 1xLC, pour tubes déjà existants |